الفصل الخامس :

برنامج المشروع

1.5 تمهيد

2.5 الفراغات الرئيسية للمشروع

1.2.5 القسم الاكاديمي.

2.2.5 القسم المهني.

3.2.5 اقسام أخرى.

3.5 جدول المساحات.

4.5 العلاقات الوظيفية للفراغات المشروع.

1.5 تمهيد :

يحتوي المشروع على عدة وظائف وفراغات تم استنتاجها من الفصول السابقة ومن احتياجات المدرسة القائمة، يجب مراعاة المعايير التخطيطية والتصميمية سابقة الذكر أثناء التصميم، لإيجاد المساحات الكافية للمستخدمين بالإضافة الى مراعاة العلاقات الوظيفية بين الفراغات الداخلية والخارجية لتسهيل حركة المستخدمين وليؤدي المشروع الوظيفة المرجوة منه بكفاءة وفاعلية، ويعكس رؤية ادارة المدرسة لتطويرها ، حيث يتوافق برنامج المشروع مع طلب ادارة المدرسة.

2.5 الفراغات الرئيسية في المشروع :

تتكون المدرسة من عدة اقسام وهي:

1.2.5 القسم الاكاديمي:

وفي هذا القسم يتلقى الطالب المواد العلمية النظرية المتعلقة بمهنته  والتي  تشكل 30% مما يتلقاه الطالب في المدرسة ويضم هذا القسم. (1)

- قاعات التدريس: تختلف احجام القاعات حسب عدد الطلبة وطبيعة المواد  المهنية الملقاة فيه ، فمثلا ارتفاع الصف يتطلب عدة شروط كالإضاءة المحسوبة وقرب الاشجار منه والاهتمام في توجيه الصفوف ، فالحالة التي يجب تجنبها هي التوجيه الشمالي الغربي والشمالي الشرقي ما عدا القاعات الخاصة وقاعات الرسم وتجهز هذه القاعات بمظلات خاصة اذا لزم الأمر، كما ان اعماق الصفوف تتكون من 5-8م وارتفاعه 3,25-3.75م وترتيب المقاعد داخل القاعة مهم بحيث يوفر لكل طالب فرصة تعلم متساوية مع غيره.(2)

ب- المكتبة: تعد المكتبة من العناصر المهمة في المباني التعليمية ، اذ لا تكتمل الا بالكتب التي تساعد على التسهيل في عملية التعليم بشكل عام والتعليم المهني بشكل خاص.

2.2.5 القسم المهني :

يتلقى الطالب في القسم المهني التدريب العملي للمهنة بعد ان تلقى المادة النظرية ، ويشكل التدريب 70% مما يتلقاه الطالب في المدرسة، ويجب ان يكون قسم المشاغل مزود بالأدوات والآلات الحديثة المتطورة التي تساعد الطالب في تدريبه، بالإضافة الى الاهتمام بأمور السلامة العامة داخل المشغل . ويتكون المشغل من اقسام رئيسيه قاعة المشغل ، قاعة تدريسية خاصة لكل مشغل ، مكتب اشراف ، مخازن ادوات أولية مخازن منتجات ، غرفة لتغيير الملابس حمامات . (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، دائرة التعليم المهني والتقني.

(2) المصدر: نيوفرت، ارنست، الاصدار الثالث.

يحتوي المبنى القائم على المشاغل التالية:-

- ميكانيك السيارات.

- كهرباء السيارات.

- تمديدات كهربائية.

- صيانة الالات صناعية.

- النجارة.

تتسع المشاغل الى 15 طالب ، بالإضافة الى قاعة صغيرة لتعليم مبادئ المهنة من الناحية النظرية، ولا بد من وجود مخزن للمواد الاولية ومخازن للمنتجات بالإضافة الى قاعة عرض للإعمال الكبيرة.

وتحتاج المدرسة الى اضافة عدة مشاغل وهي :

- صيانة حاسوب (ذكور).

- الكترونيات صناعية (ذكور).

- تكنولوجيا مباني ذكية.

- تكنولوجيا مصاعد.

- صيانة اجهزة الحاسوب (اناث).

- الكترونيات صناعية اناث.

- خراطة وتسوية.

- بودي سيارات.

- اتصالات .

- تكييف وتبريد.

- الادوات الصحية والتدفئة المركزية .

- اعمال المعادن "حدادة وألمنيوم" (فريق العمل)

مشغل

مخازن

مشرف

خدمات

شكل رقم (5-1) العلاقات الوظيفية بين فعاليات المشغل

المصدر: فريق العمل

3.2.5  أقسام اخرى:

تحتاج المدرسة الى اقسام اخرى (1):

- مستودع عام: تخزن فيه المواد الاولية والمنتجات لمختلف المشاغل.

- عيادة طبية: لضمان توفير الخدمات الصحية الاساسية في المدارس وتشجيع الطلبة على تبني اسلوب حياة صحي، الامر الذي يسهم بصورة كبيرة في تمتعهم بصحة جيدة مستقبلا وتشمل خدمات ادارة الصحة المدرسية.  (3)

- الفحص الطبي.

- تقديم الاسعافات الاولية للإصابات في المشاغل.

- ورش التوعية الصحية.

- التحقق من سلامة وجودة الاغذية في المقاصف المدرسية.

ج- قاعدة متعددة الاغراض : تعد من مقومات المباني التعليمية اذ فيها تقام عدة فعاليات ومعارض موسمية لأعمال الطلبة وانجازاتهم خلال الفصول الدراسية، وهي تتسع لعدد لا يقل عن 200 شخص، ويتم تزويدها بمنصة، ويلحق بالقاعة خدمات مرافقة مثل حمامات ومخازن .

د- مصلى : يجب ان تكون متوسطا بين فعاليات المشروع بأكمله حتى يسهل الوصول اليه، يحتوي على مصلى خاص للذكور تبلغ مساحته  60 م2  .

ه- الملاعب الرياضية من المهم في كل مدرسة وجود ملعب تمارس فيه انواع مختلفة من الالعاب ككرة القدم والطائرة وغيرها، ويجب مراعاة موقع الملعب واتجاهه بالنسبة لحركة الشمس والرياح،  والأفضل ان تكون الملاعب باتجاه الشمال الجنوبي. (4)

و- الحدائق والمناطق الخضراء موزعة على مساحة الارض بما يناسب الطلاب لترفيههم.

ز- المرافق والخدمات: مثل المطابخ والخدمات وغرفة الحارس ومخازن عامة وغرفة مولد للكهرباء وبئر ماء وغرفة تكييف وتبريد.

ح-  سكن داخلي : يجب ان يكون هناك سكن داخلي تابع للمدرسة لخدمة طلابها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  المصدر :  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ، دائرة التعليم المهني والتقني.

(3)  المصدر :  مصطفى ، م احمد ،"تحديد متطلبات الابنية والإنشاءات " عمان، 1996.

(4)  المصدر :  مجلس التنظيم الاعلى الفلسطيني ،"قرار بخصوص نظام الابنية والتنظيم" .

اقسام المدرسة الصناعية

خدمات

القسم المهني

القسم الاكاديمي

عيادة

حدائق وملاعب

المشاغل

سكن طلاب

المختبر

قاعات تدريس

أمن

ساحات

ملاعب

المكتبة

مصلى

مستودع عام

غرفة المشرف

قاعة تدريس

فراغ التدريب

مخازن

شكل رقم (5-2) العلاقات الوظيفية بين فعاليات المدرسة

المصدر: فريق العمل

5.3  جدول المساحات :

جدول رقم (5-1) الفراغات المكونة لمشاغل المهن الثقيلة ومساحاتها

| اسم الفراغ | المساحة (م2) | العدد | المساحة الكلية (م2) |
| --- | --- | --- | --- |
| مشاغل | 200 | 1 | 200 |
| قاعة تدريسية خاصة بالمشغل (15 طالب) | 25 | 1 | 25 |
| مكتب اشراف | 20 | 1 | 20 |
| مخازن مواد اولية | 25 | 1 | 25 |
| مخازن منتجات | 25 | 1 | 25 |
| خدمات | 10 | 1 | 10 |
| المجموع +10%حركة | 335 | 1 | 335 |

المصدر : فريق العمل

جدول رقم (5-2) الفراغات المكونة لمشاغل المهن الخفيفة ومساحاتها

المصدر : فريق العمل

| اسم الفراغ | المساحة (م2) | العدد | المساحة الكلية (م2) |
| --- | --- | --- | --- |
| مشاغل | 120 | 1 | 120 |
| قاعة تدريسية خاصة بالمشغل (15 طالب) | 25 | 1 | 25 |
| مكتب اشراف | 20 | 1 | 20 |
| مخازن مواد اولية | 12 | 1 | 12 |
| مخازن منتجات | 12 | 1 | 12 |
| خدمات | 10 | 1 | 10 |
| المجموع +10%حركة | 220 | 1 | 220 |

جدول رقم (5-3) الفراغات المكونة للمكتبة ومساحاتها

المصدر : فريق العمل

| اسم الفراغ | المساحة (م2) | العدد | المساحة الكلية (م2) |
| --- | --- | --- | --- |
| امين المكتبة | 17 | 1 | 17 |
| اعارة + فهارس | 20 | 1 | 20 |
| مخزن | 20 | 1 | 20 |
| قاعة مطالعة وكتب | 100 | 1 | 100 |
| المجموع +10%حركة | 175 | 1 | 175 |

جدول رقم (5-4) توزيع المساحات في القاعة متعددة الاغراض

| اسم الفراغ | المساحة (م2) | العدد | المساحة الكلية (م2) |
| --- | --- | --- | --- |
| قاعة رئيسية | 200 | 1 | 200 |
| خدمات | 10 | 1 | 10 |
| مخزن | 15 | 1 | 15 |
| فراغات خلفية وتحكم | 70 | 1 | 70 |
| المجموع +10%حركة | 320 | 1 | 320 |

المصدر : فريق العمل

جدول رقم (5-5) الفراغات المكونة للعيادة الطبية ومساحتها

المصدر : فريق العمل

| اسم الفراغ | المساحة (م2) | العدد | المساحة الكلية (م2) |
| --- | --- | --- | --- |
| غرفة انتظار | 17 | 1 | 17 |
| غرفة كشف | 17 | 1 | 17 |
| المجموع +10%حركة | 37 | 1 | 37 |

جدول رقم (5-6) مساحة الخدمات في المدرسة

المصدر : فريق العمل

| اسم الفراغ | المساحة (م2) | العدد | المساحة الكلية (م2) |
| --- | --- | --- | --- |
| مطابخ | 25 | 1 | 25 |
| خدمات | 150 | 1 | 150 |
| حارس | 10 | 1 | 10 |
| مخازن عامة | 200 | 1 | 200 |
| غرفة مولد الكهرباء | 30 | 1 | 30 |
| غرفة تكييف وتبريد | 135 | 1 | 135 |
| المجموع +10%حركة | 605 | 1 | 605 |

3.6 الخلاصة :

يلاحظ من مساحة الفراغات المكونة للمبنى أنه بحاجة الى مساحة 1700م2 كمساحة طابقية ومن الممكن الامتداد الرأسي والأفقي للمبنى وذلك لتوفر قطعة الأرض المناسبة وبمساحة 15000م2 ووقوعها على شارعين بحيث تعطي مرونة أكثر للتصميم .