## الفصل السادس

اختيار وتحليــــل الموقع

## 1.6 تمهيد

## 2.6 المواقع المقترحة

1.2.6 الموقع الجغرافي

2.2.6 المعايير التخطيطية

3.2.6 مواقع القطع المقترحة

4.2.6 المقارنة بين المواقع المقترحة واختيار الموقع

## 3.6 تحليل الموقع

1.3.6 التحليل العمراني

2.3.6 التحليل المعماري والبيئي

## 4.6  الخلاصة

1.6 تمهيد

المشروع قيد البحث مقترح من إدارة جامعة القدس – أبوديس، وبناءً على ذلك فقد قامت الإدارة بترشيح موقعين تابعين لأملاكها لاستكمال العمل على المشروع. وسيتم في هذا الفصل المقارنة بين القطعتين بالاستناد إلى المعايير التخطيطية التي تمت دراستها في الفصول السابقة، وبالاستعانة أيضاً بالمعلومات المكتسبة من تحليل الحالات الدراسية المشابهة للمشروع؛ للوصول إلى اختيار القطعة الأفضل بينهما لإقامة مشروع المعهد الفلسطيني لعلوم الأعصاب على أرضها.

2.6 المواقع المقترحة

1.2.6  الموقع الجغرافي

القدس

أبو ديس

خريطة(1.6):موقع بلدة أبو ديس من القدس الشريف - فلسطين (فريق البحث بتصرف عن (Google Earth, 2017))

- بلدة أبوديس

هي إحدى بلدات محافظة القدس وتقع إلى الجنوب الشرقي منها على بعد 4كم، يحدها من الشرق والجنوب السواحرة الشرقية، ومن الشمال العيزرية، ومن الغرب جبل المكبر، وتقع على ارتفاع 628م فوق سطح البحر، وتبلغ مساحتها 5000 م² (وحدة نظم المعلومات الجغرافية- أريج، 2012 .(

وتعتبر أبو ديس واحدة من أقدم التجمعات السكنية في منطقة القدس، ويبلغ عدد سكانها 13500 نسمة، ولولا القيود المفروضة عليها كالجدار والحواجز كان من المتوقع أن تتحول إلى واحدة من القرى المقدسية المنتعشة والمزدهرة؛ نظراً لموقعها في قلب فلسطين بالقرب من مدينة القدس. وقد ساهم وجود جامعة القدس في البلدة منذ عام 1984م  في تحويلها لمقر نابض بالحياة حيث أدى تأسيس الجامعة إلى تحويل القرية لمركز أكاديميٍّ واقتصاديٍّ منتعش، فهي  تستقطب كلّ عام ما يقارب 13 ألف طالب من كافة أنحاء الوطن مما ساعد على إعادة إحياء بعض الجوانب الاقتصادية فيها. وفي المجمل هناك ما يقارب 32 ألف شخص يرتادون أبو ديس يومياً لأغراض العمل أو الدراسة (www.grassrootsalquds.net, Accessed on 25/11/2017).

2.2.6  المعايير التخطيطية لتحديد الموقع

بعد دراسة المعايير التخطيطية، وتحليل الحالات الدراسية في الفصل السابقة نجد أنّ أهم الشروط الواجب توافرها في الموقع المختار ما يلي:

- أن يقع على شارع حيوي.

- سهولة الوصول إلى المشروع، ووقوعه على محاور الحركة الرئيسية.

- توفر خدمات البنية التحتية، ووصول الخدمات العامة للموقع.

- قرب الموقع من مبنى إدارة جامعة القدس ومن مباني كليّات العلوم والطب والحاسوب في الجامعة؛ نظراً لأنهم فئة الطلاب المستهدفة بالدرجة الأولى في المعهد.

- توفر المساحة الكافية في الموقع لإنشاء المبنى قيد البحث، اعتماداً على المساحة التي تم حسابها في الفصول السابقة.

3.2.6 مواقع القطع المقترحة

تم اقتراح موقعين من قبل إدارة جامعة القدس - أبوديس:

- الموقع الأول (أرض الجامعة): قطعة أرض مساحة 6 دونم تقع ضمن حدود الحرم الجامعي، ويحيط بها شارعان رئيسيان، تقع على أحدهما المداخل الرئيسية للجامعة.

- الموقع الثاني(أرض الأبراج): قطعة أرض بمساحة 3.5 دونم تقع إلى الشمال الشرقي من حدود الحرم الجامعي، ويحيط بها شارع رئيسي، وآخر فرعي.

4.2.6 المقارنة بين المواقع المقترحة واختيار الموقع

تقع كلا الأرضين في قرية أبوديس، والمخطط التالي يوضح موقعهما بالنسبة لحرم جامعة القدس.

خريطة(2.6):المواقع المقترحة (فريق البحث بتصرف عن (Google Earth, 2017))

الجدول(1.6): المقارنة بين المواقع المقترحة (فريق البحث2017)

| قطعة الأرض المعايير | أرض الجامعة |  |  | أرض الأبراج |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | جيد | جيد جداً | ممتاز | جيد | جيد جداً | ممتاز |
| مساحة كافية للبناء |  |  |  |  |  |  |
| إمكانية التوسع |  |  |  |  |  |  |
| وقوعها على شارع حيوي |  |  |  |  |  |  |
| سهولة المواصلات للموقع |  |  |  |  |  |  |
| الخدمات العامة والبنية التحتية |  |  |  |  |  |  |
| القرب من الجامعة |  |  |  |  |  |  |

وبعد المقارنة بين المواقع المقترحة نجد أن القطعة الافضل لإقامة المشروع عليها هي "أرض الجامعة" حيث تتطابق مواصفاتها مع معظم الشروط التخطيطية الواجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار قطعة الأرض.

3.6 تحليل الموقع

يشمل تحليل الموقع التحليل العمراني والمعماري لقطعة الأرض؛ لمعرفة جميع خصائصها والاستفادة من ميزاتها عند التصميم.

1.3.6 التحليل العمراني

يشمل تحليل الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالموقع، والتحليل الوظيفي للمباني المحيطة وارتفاعاتها، وأهم المعالم الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى تحليل الرؤية البصرية للقادم إلى الموقع.

- الطرق والمواصلات

تقع قطعة الأرض على شارع الجامعة وهو الشارع الرئيسي الواصل إلى جامعة القدس، ويتميز هذا الشارع بحيوية الحركة فيه حيث تقع عليه المداخل الرئيسية للجامعة، ويمر القادم إلى الجامعة من جنوب بلدة أبوديس من جوار موقع المشروع للوصول إلى المدخل الرئيسي للجامعة، ويمكن لمستخدم وسائل النقل العامة الوصول إلى الموقع مباشرة دون الحاجة إلى سيلة نقل أخرى.

شارع رئيسي – شارع الجامعة

الموقع

الخريطة(3.6)، الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالموقع المقترح

)(Google Earth 2017) (فريق البحث بتصرف عن

- المعالم الرئيسية في المنطقة

تتميز المنطقة بوجود العديد من المباني التي تعتبر معالم رئيسية و معروفة في بلدة أبو ديس، فهي تساعد في الاستدلال والوصول بسهولة إلى قطعة أرض المشروع لمن ياتي من خارج المدينة.

الخريطة(4.6)،المعالم الرئيسية المحيطة بالموقع المقترح

)(Google Earth 2017)  (فريق البحث بتصرف عن

- المباني المحيطة

يتميز الموقع المقترح بوقوعه ضمن حدود حرم جامعة القدس، بالتالي فالموقع محاط بمانٍ تعليمية، وأخرى خدماتية من  سكنات للطلبة ومطاعم  ومكتبات، بالإضافة إلى الملعب الرئيسي لجامعة القدس الذي يقع بجوار الموقع المقترح مباشرة، أما بالنسبة للمباني السكنية المحيطة بالموقع فهي قليلة ويتراوح ارتفاعها من طابق حتى ثلاثة طوابق.

بناء تعليمي

مكتبة خدمات للطلبة

سكن طلبات – قيد الإنشاء

الشكل(1.6): استعمالات المباني المحيطة (فريق البحث عن مخطط جامعة القدس 2017)

- الوصول

لتسهيل الوصول للموقع تبين الصور التالية المعالم الرئيسية التي تشكل متتالية بصرية توصل إلى موقع المشروع الذي يقع بالقرب من محطة محروقات الجامعة في نهاية طريق وادي النار.

نهاية طريق واد النار

شكل(2.6):الطريق إلى الموقع (فريق البحث2017)

محطة محروقات الجامعة

شكل(3.6):صورة محطة محروقات الجامعة (فريق البحث2017)

جامعة القدس - مبنى كلية الرياضة-

شكل(4.6): صورة كلية الرياضة (فريق البحث2017)

أرض المشروع

شكل(5.6):الموقع (فريق البحث2017)

2.3.6 التحليل المعماري والبيئي

- الطبوغرافية

تقع قطعة الأرض على ارتفاع 625 متر فوق سطح البجر، وتتصاعد باتجاه الغرب حتى تصل إلى ارتفاع 635 متر فوق سطح البحر.

الشكل(6.6): طبوغرافية الموقع (فريق البحث عن مخطط جامعة القدس 2017)

الشكل(7.6): مقاطع في قطعة الأرض  (فريق البحث2017)

- المناخ

- متوسط درجات الحرارة والرياح.

الشكل (8.6): متوسط درجات الحرارة والرياح في بلدة أبو ديس

(www.meteoblue.com/ar/weather/forecast/modelclimate/ab, Accessed on 27/11/2017)

ترتفع بلدة أبوديس عن سطح البحر 650-700م، ويسودها مناخ حار جاف صيفاً ودافىء معتدل شتاءً. ويعود الارتفاع في درجة الحرارة صيفاً إلى قربها من منطقة الأغوار؛ حيث يتراوح معدل درجة الحرارة في الصيف ما بين 25-30 درجة مئوية في المتوسط، أما في الشتاء فيتراوح معد الدرجة الحرارة ما بين 4-17 درجة مئوية، وتنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر في حالات قليلة. كما تهب على أبوديس أنواع مختلفة من الرياح، ومن أهمها الرياح الغربية والشمالية الغربية شتاءً والتي ينتج عن هبوبها سقوط الامطار، وتهب عليها كذلك الرياح الشرقية وهي رياح جافة وباردة. أما في فصل الربيع فتهب الرياح الخماسينية، وهي رياح حارة ضارة بالمزروعات وتسبب سقوط أزهار الاشجار (وحدة نظم المعلومات الجغرافية- أريج، 2012 (

الشكل()، متوسط درجات الحرارة والأمطار لبلدة أبوديس

.

- درجات الحرارة العظمى

يبين الشكل البياني التالي درجات الحرارة العظمى لبلدة أبوديس على مدار العام، وعدد الأيام خلال الشهر تصل  درجات الحرارة فيها لهذا الرقم.

الشكل(9.6)، درجات الحرارة العظمى لبلدة أبوديس

(www.meteoblue.com/ar/weather/forecast/modelclimate/ab, Accessed on 27/11/2017)

- سرعة الرياح

الشكل البياني التالي يبين سرعة الرياح التي تهب على بلدة أبوديس خلال العام، وعدد الأيام التي تكون فيها بهذه السرعة في الشهر الواحد.

الشكل(10.6)، سرعة الرياح وعدد أيام الهبوب خلال الشهر على بلدة أبوديس

(www.meteoblue.com/ar/weather/forecast/modelclimate/ab, Accessed on 27/11/2017)

الشكل(11.6): أنواع الرياح التي تهب على الموقع  (فريق البحث2017)

- هطول وتصريف الأمطار

الرسم البياني التالي يبين عدد الأيام المشمسة والماطرة والغائمة لكل شهر على مدار العام:

الشكل(12.6)،العدد الشهري للأيام المشمسة و الغائمة جزئيا و الملبدة بالغيوم والأمطار لبلدة أبوديس

(www.meteoblue.com/ar/weather/forecast/modelclimate/ab, Accessed on 27/11/2017)

الرسم  البياني التالي يبين كميّات هطول الأمطار لكل شهر على مدار العام:

الشكل(13.6)، كمية الهطول على بلدة أبوديس

(www.meteoblue.com/ar/weather/forecast/modelclimate/ab, Accessed on 27/11/2017)

- الشمس

حيث يعتبر توجيه المبنى واستغلال أشعة الشمس خاصة في فصل الشتاء من الامور الواجب مراعاتها عند التصميم، حيث أن استغلال الطاقة الشمسية وإدخال أشعة الشمس إلى المبنى وذلك حسب الفراغات يعني تقليل التكلفة والتعويض عن الإضاءة الصناعية بالإضاءة الطبيعية الأكثر راحة للعين.

الشكل(14.6): الزوايا الأفقية لأشعة الشمس  (فريق البحث2017)

- الاطلالة من الموقع (Views)

بالنظر للمنطقة المحيطة بالموقع يلاحظ أنه محاط بكليات تابعة للجامعة وأبنية سكنية خاصة بطلبة الجامعة ، بالإضافة لنسبة قليلة من المباني السكنية المستقلة.

الشكل(15.6): زوايا تصوير الإطلالة من الموقع (فريق البحث2017)

1)

الشكل(16.6): صورة بانوراما للموقع  (فريق البحث2017)

2)    3)

الشكل(17.6): صورة للموقع (فريق البحث2017)                                            الشكل(18.6): صورة للموقع(فريق البحث2017)

5) 4)

الشكل(19.6): صورة للموقع  (فريق البحث2017)                                         الشكل(20.6): صورة للموقع  (فريق البحث2017)

6)

الشكل(21.6): صورة للموقع  (فريق البحث2017)

- النمط التصميمي المتبع في واجهات مياني الجامعة

نلاحظ عدم وجود نمط معين في تصميم واجهات مباني الجامعة، حيث اختلف كل مبنى عن الاخر بأسلوب التصميم المتبع، فمنها ما اعتمد الشكل البسيط ومنها ما استخدم فيها النمط الحديث من استخدام الزجاج كنعصر أساسي في الواجهة ودمجه مع حجر البناء.

الشكل(22.6): مبنى كلية الطب  (فريق البحث2017)

الشكل(23.6): مبنى كلية العلوم  (فريق البحث2017)

الشكل(24.6): كلية التنمية والدراسات العليا  (فريق البحث2017)                    الشكل(25.6): كلية الاداب  (فريق البحث2017)

الشكل(26.6): متحف أبو جهاد  (فريق البحث2017)                         الشكل(27.6): مبنى علوم الشريعة  (فريق البحث2017)

4.6 الخلاصة

بعد المقارنة بين الموقعين المقترحين تم اختيار قطعة الأرض الموجودة داخل حدود حرم جامعة القدس؛ لتسهيل وصول الطلبة إليها واستغلال قربها من الخدمات الموفرة للطلبة في محيط الجامعة، ولقربها من مبنى إدارة الجامعة. وتم تحليل القطعة المختارة من النواحي العمرانية والمعمارية والبيئية لمعرفة نقاط التميز في الموقع لاستغلالها، ولمعرفة مكامن الضعف لمعالجتها عند تصميم المشروع.