بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة بوليتكنك فلسطين

كلية الهندسة والتكنولوجيا

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

هندسة مباني

مشروع التخرج

التصميم الإنشائي لــِ " كلية طب لجامعة بوليتكنك فلسطين "

فلسطين-الخليل

فــريــق الـعـمـل

عبادة احمد الهور           				           يوسف جبر طافش

معتز حمدي عايش 		                                      أحمد ناصر العملة

يزن خليل التميمي

إشراف :-

م.محمد مزهر

م.فهد صلاحات

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة بوليتكنك فلسطين

كلية الهندسة والتكنولوجيا

هندسة مباني

مشروع التخرج

التصميم الإنشائي لــِ " كلية طب لجامعة بوليتكنك فلسطين "

فــريــق الـعـمـل

عبادة أحمد هور						     يوسف جبر طافش

أحمد ناصر العملة		                                         معتز حمدي عايش

يزن خليل التميمي

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف على المشروع وبموافقة جميع أعضاء اللجنة الممتحنة، تم تقديم هذا المشروع إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا للوفاء بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس.

توقيع مشرف المشروع                                                                                       توقيع رئيس الدائرة

م. محمد مزهر                                                                                                 م. فيضي شبانة

............................                                                                                                  ...............................

ملخص المشروع

تعتبر مرحلة الدراسة الإنشائية و التصميم الإنشائي المرحلة الأهم بعد التصميم المعماري، وفيها تم اختيار النظام الإنشائي للمبنى من حيث توزيع الاعمدة و الجسور واختيار أنظمة العقدات المناسبة لطبيعة الإستخدام ومحددات الأمان المطلوب و الإقتصادية و التشغيل و جميعها عوامل تقع على عاتق المصمم الإنشائي .

يحتوي هذا التقرير على الدراسة والتصميم الإنشائي لكلية طب  مكونة من  ستة أدوار تحتوي على العديد من الفعاليات بمساحة اجمالية 11782 متر مربع .

تم دراسة وتصميم  المشروع على أساس توفير متطلبات الناحية الجمالية و الوظيفية التي تتلخص في التعليم الخدماتي والطبي وقد تم اختياره للدراسة و التصميم لأهمية توفير نظام انشائي هيكلي على درجة عالية من الامان و المتانة التشغيلية وبأقل تكلفة اقتصادية لهذا النوع من المشاريع .

من الجدير بالذكر انه تم استخدام الكود الأردني لتحديد الأحمال الحية، ولتحديد أحمال الزلازل، أما بالنسبة للتحليل الإنشائي وتصميم المقاطع فتم استخدام الكود الأمريكي (ACI318-11)، فضلاً عن استخدام بعض برامج التحليل و التصميم الإنشائي و الإخارج مثل :

(AutoCAD 2007, Atir 12, adobe Photoshop cs.6, Microsoft office 2010).

ويتضمن المشروع دراسة إنشائية تفصيلية من تحديد وتحليل للعناصر الانشائية والأحمال المختلفة المتوقعة ومن ثم قمنا بالتصميم الانشائي للعناصر ، وقمنا بإعداد المخططات التنفيذية بناء على التصميم المعد لجميع العناصر الانشائية التي تكوّن الهياكل الانشائية للمبنى.

والله ولي التوفيق

الإهداء

نهدي هذا العمل إلى أصحاب الفضل الاول علينا آبائنا و أمهاتنا و إلى اساتذتنا الأجلاء الكرماء الذين قدموا لنا كل العون والجهد بعلمهم وأفكارهم وصدقهم معنا فوضعونا على الدرب و اناروا لنا الطريق، إلى الأخوة والأصدقاء الذين وقفوا وما يزالون إلى جانبنا في السراء والضراء، ولكل من قدم فكرة وأضاف مشكوراً في إنجاز هذا العمل.

لكل طالب علم أراد أن يبحر في هذا المجال ليساهم في بناء ورفعة وطنه بصدق العمل وغزارة الإنتماء , إلى ارواح شهدائنا الأبرار وإلى احبائنا الأسرى في السجون وإلى تراب هذه الأرض المباركة .... نهدي هذا العمل.

شكر وتقدير

لا فضل علينا إلا فضله، وما من نعمةٍ نحن بها إلا من عنده، وما توفيقنا إلا به فالحمد لله والشكر أولأ وأخيراً.

كما ونتقدم بجزيل شكرنا، وعظيم امتناننا وتقديرنا وعرفاننا إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ونخص بالشكر أستاذنا الفاضل المهندس محمد مزهر الذي لم يدّخر جهداً في تقديم علمه وخبرته الهندسية في سبيل إنجاح هذا العمل .

إلى أساتذتنا الأفاضل في دائرة الهندسة المدنية والمعمارية , إلى أهلنا... إلى زملائنا الطلاب...إلى أصدقائنا نوجه لكم جميعاً باقة من الشكر والعرفان لمساندتكم ومساهمتكم في إتمام هذا العمل...

فهرس المحتويات Table of Contents

| الصفحات الابتدائية | رقم الصفحة |
| --- | --- |
| تقرير مشروع التخرج | I |
| تقييم مشروع التخرج | II |
| الملخص باللغة العربية | III |
| الاهداء | IV |
| الشكر والتقدير | V |
| فهرس المحتويات | VI |
| فهرس الجداول | VIII |
| فهرس الاشكال | IX |
| List of Figures | X |
| List of Abbreviations | XI |

| الفصل الاول | المقدمة | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | مقدمة | 2 |
| 1-2 | اهداف المشروع | 2 |
| 1-3 | مشكلة المشروع | 3 |
| 1-4 | حدود مشكلة المشروع | 3 |
| 1-5 | المسلمات | 3 |
| 1-6 | فصول المشروع | 3 |
| 1-7 | الجدول الزمني للمشروع | 4 |

| الفصل الثاني | الوصف المعماري | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | مقدمة | 6 |
| 2-2 | لمحة عامة عن المشروع | 6 |
| 2-3 | موقع المشروع | 7 |
| 2-4 | أهمية الموقع ووصف طوابق المشروع | 8 |
| 2-5 | الواجهات. | 14 |
| 2-6 | المقاطع. | 16 |
| 2-7 | وصف الحركة | 17 |
| 2-8 | المداخل | 17 |

| الفصل الثالث | الوصف الانشائي | 18 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | مقدمة | 19 |
| 3-2 | الهدف من التصميم الانشائي | 19 |
| 3-3 | مراحل التصميم الانشائي | 19 |
| 3-4 | الأحمال | 20 |
| 3-5 | الاختبارات العملية | 24 |
| 3-6 | العناصر الانشائية | 24 |
| 3-7 | فواصل التمدد | 33 |
| 3-8 | برامج الحاسوب التي تم استخدامها | 33 |

| 34 | Structural Analysis and Design | Chapter 4 |
| --- | --- | --- |
| 35 | Introduction | 4-1 |
| 38 | Check of Minimum Thickness of Structural Member. | 4-2 |
| 39 | Design of Topping. | 4-3 |
| 41 | Design of One Way Rib Slab. | 4-4 |
| 51 | Design of Beam. | 4-5 |
| 72 | Design of Column | 4-6 |
| 75 | Design of Staircase | 4-7 |
| 89 | Design of Isolated Footing | 4-8 |
| 97 | Design of Basement Wall | 4-9 |
| 101 | Design of Shear Wall | 4-10 |
| 107 | Design of Retaining Wall | 4-11 |

| الفصل الخامس | النتائج والتوصيات | 72 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | مقدمة | 119 |
| 5-2 | النتائج | 119 |
| 5-3 | التوصيات | 120 |

فهرس الجداول

| رقم الجدول | اسم الجدول | رقم الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (1-1) | الجدول الزمني لمشروع التخرج. | 4 |
| جدول (2-1) | توزيع مساحات المشروع | 7 |
| جدول (3-1) | الكثافة النوعية للمواد المستخدمة | 21 |
| جدول (3-2) | الأحمال الحية لعناصر المبنى وفقاً للكود الأردني للأحمال. | 21 |
| جدول (3-3) | أحمال الثلوج حسب الإرتفاع عن سطح البحر. | 23 |
| جدول (4-1) | Determination of thickness for ribs and beams from maximum values of cases. | 39 |
| جدول (4-2) | Dead Load calculations on topping. | 39 |
| جدول (4-3) | Dead Load calculations of rib. | 41 |
| جدول (4-4) | The own weight of the beam and the weights of floor layers within the beam width. | 52 |
| جدول (4-5) | Design data of column group G. | 72 |
| جدول (4-6) | Dead load calculation on flight. | 77 |
| جدول (4-7) | Dead load calculation on landing. | 78 |
| جدول (4-8) | Moment and load calculation. | 109 |

فهرس الأشكال

| رقم الشكل | اسم الشكل | رقم الصفحة |
| --- | --- | --- |
| الشكل (2-1) | الموقع العام للمشروع. | 7 |
| الشكل (2-2) | المسقط الأفقي لطابق التسوية. | 8 |
| الشكل (2-3) | المسقط الأفقي للطابق الأرضي. | 9 |
| الشكل (2-4) | المسقط الأفقي للطابق الأول. | 10 |
| الشكل (2-5) | المسقط الأفقي للطابق الثاني. | 11 |
| الشكل (2-6) | المسقط الأفقي للطابق الثالث. | 12 |
| الشكل (2-7) | المسقط الأفقي للطابق الرابع. | 13 |
| الشكل (2-8) | الواجهة الشمالية . | 14 |
| الشكل (2-9) | الواجهة الجنوبية . | 14 |
| الشكل (2-10) | الواجهة الشرقية . | 15 |
| الشكل (2-11) | الواجهة الغربية. | 15 |
| الشكل (2-12) | المقطع A-A. | 16 |
| الشكل (2-13) | المقطع B-B. | 16 |
| الشكل (3-1) | مسار نقل الأحمال Load path from structure to the ground | 20 |
| الشكل (3-2) | تباين سرعة الرياح بالنسبة للإرتفاع variation of wind velocity with height | 22 |
| الشكل (3-4) | تأثير الرياح على المباني من حيث ارتفاع المبنى والبيئة المحيطة به. | 23 |
| الشكل (3-5) | توضيح لبعض العناصر الإنشائية للمبنى. | 25 |
| الشكل(3-6) | عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد. | 26 |
| الشكل(3-7) | عقدات العصب ذات الاتجاهين. | 27 |
| الشكل (3-8) | العقدات المصمتة ذات الإتجاه الواحد One way solid slab. | 27 |
| الشكل (3-9) | العقدات المصمتة ذات الاتجاهين. | 28 |
| الشكل (3-10) | الدرج. | 28 |
| الشكل (3-11) | المقاطع المختلفة للجسور في العقدات . | 29 |
| الشكل (3-12) | التسليح في الجسور. | 29 |
| الشكل (3-13) | أنواع الأعمدة المستخدمة في المشروع. | 30 |
| الشكل (3-14) | جدار قص. | 31 |
| الشكل (3-15) | أساسات منفردة (Isolated Foundation). | 32 |

List of Figures

| Page # | Description | Figure # |
| --- | --- | --- |
| 36 | Relation between cylinder and cube concrete test. | (4-1) |
| 36 | Stress-strain curve of concrete. | (4-2) |
| 38 | Values of understrength factors related to strength condition. | (4-3) |
| 38 | minimum thickness from code | (4-4) |
| 40 | Topping statically system. | (4-5) |
| 41 | typical section of rib with overall slab thickness h=35cm | (4-6) |
| 42 | The location of rib in slab drawing plan. | (4-7) |
| 43 | Rib geometry and loads. | (4-8) |
| 44 | Moment envelop diagram. | (4-9) |
| 47 | Shear diagonal. | (4-10) |
| 50 | Shear envelop diagram. | (4-11) |
| 51 | location of Beam (B,B7) in slab drawing plan | (4-12) |
| 51 | Beam (B, B7) geometry. | (4-13) |
| 52 | Reactions of rib (B-R1). | (4-14) |
| 53 | Analysis input load of beam (B, B7). | (4-15) |
| 54 | Envelope moment diagram for Beam (B, B7). | (4-16) |
| 70 | Shear envelop diagram of Beam. | (4-17) |
| 74 | Column detailing. | (4-18) |
| 75 | Stair plan and structural system. | (4-19) |
| 77 | Transformation of dead load into horizontal projection. | (4-20) |
| 79 | Loads and reactions on statically system of flight. | (4-21) |
| 82 | Detailing of flight 1. | (4-22) |
| 83 | Loads and reactions on statically system of flight. | (4-23) |
| 86 | Detailing of flight 2. | (4-24) |
| 87 | Loads and reactions on statically system of landing. | (4-25) |
| 90 | Footing section detailing. | (4-26) |
| 91 | One way shear calculation. | (4-27) |
| 96 | Detailing of footing. | (4-28) |
| 98 | Moment and shear envelope of basement. | (4-29) |
| 100 | Detailing of basement. | (4-30) |
| 101 | Shear diagram of shear wall. | (4-31) |
| 101 | Moment diagram of shear wall. | (4-32) |
| 106 | Detailing of shear wall. | (4-33) |
| 107 | Section plan of retaining wall. | (4-34) |
| 108 | Loads of retaining wall on stem. | (4-35) |
| 112 | Loads of retaining wall on toe. | (4-36) |
| 114 | Loads of retaining wall on heel. | (4-37) |
| 117 | Detailing of retaining wall. | (4-38) |

List of Abbreviations

- Ac = area of concrete section resisting shear transfer.

- As = area of non-prestressed tension reinforcement.

- Asٓ = area of non-prestressed compression reinforcement.

- Ag = gross area of section.

- Av = area of shear reinforcement within a distance (S).

- At = area of one leg of a closed stirrup resisting tension within a (S).

- b = width of compression face of member.

- bw = web width, or diameter of circular section.

- Cc = compression resultant of concrete section.

- Cs = compression resultant of compression steel.

- DL = dead loads.

- d = distance from extreme compression fiber to centroid of tension reinforcement.

- Ec = modulus of elasticity of concrete.

- fcٓ = compression strength of concrete.

- fy = specified yield strength of non-prestressed reinforcement.

- h = overall thickness of member.

- Ln =  length of clear span in long direction of two- way construction, measured face-to-face of supports in slabs without beams and face to face of beam or other supports in other cases.

- LL = live loads.

- Lw = length of wall.

- M = bending moment.

- Mu = factored moment at section.

- Mn = nominal moment.

- Pn = nominal axial load.

- Pu = factored axial load.

- S = Spacing of shear in direction parallel to longitudinal reinforcement.

- Vc = nominal shear strength provided by concrete.

- Vn = nominal shear stress.

- Vs = nominal shear strength provided by shear reinforcement.

- Vu = factored shear force at section.

- Wc = weight of concrete.

- W = width of beam or rib.

- Wu = factored load per unit area.

- Φ = strength reduction factor.

- εc = compression strain of concrete = 0.003.

- εs = strain of tension steel.

- έs = strain of compression steel.

- ρ  = ratio of steel area.