3

الفصــــــــــــــل الثالث

الوصف الإنشائي

3-1   مقدمة .

3-2   الهدف من التصميم الإنشائي.

3-3  مراحل التصميم الإنشائي.

3-4  الأحمال.

3-5  الاختبارات العملية .

3-6  العناصر الإنشائية المكونة للمشروع .

3-7 فواصل التمدد.

3-8برامج الحاسوب.

3-1 مقدمة

بعد دراسة المشروع من الناحية المعمارية لابد من الانتقال للجانب الإنشائي لدراسة العناصر الإنشائية ووصفها وصفاً دقيقاً حيث يتم دراسة طبيعة الأحمال المسلطة على المبنى وكيفية التعامل معها للخروج بتصميم إنشائي يلبي جميع متطلبات الأمان ويراعي الجانب الاقتصادي للمشروع.

كما يتطلب التصميم الإنشائي اختيار العناصر الإنشائية المناسبة للمشروع المراد إنشاؤه ومراعاة قابلية تنفيذها على أرض الواقع بحيث يكون المبنى آمناً، ونحافظ على التصاميم المعمارية.

3-2 الهدف من التصميم الإنشائي

التصميم الإنشائي عبارة عن عملية متكاملة تعتمد على بعضها البعض حيث تلبي مجموعة من الأهداف والعوامل التي من شأنها الخروج بمنشأ يحقق الهدف المرجو منه، وهذه الأهداف هي على النحو التالي:-

- الأمانSafety)):- حيث يكون المبنى آمن في جميع الأحوال ومقاوم للتغيرات الطبيعية المختلفة.

- والتكلفة الاقتصاديةEconomical)):- وهي تحقيق اكبر قدر من الأمان للمنشأ بأقل تكلفة اقتصادية.

- ضمان كفاءة الاستخدام Serviceability)):- تجنب أي خلل في المنشأ كوجود بعض التشققات وبعض أنواع الهبوط التي من شأنها أن تضايق مستخدمي المبنى.

- الحفاظ على التصميم المعماري للمنشأ.

3-3 مراحل التصميم الإنشائي

يمكن تقسيم مراحل التصميم الإنشائي إلى مرحلتين رئيسيتين:-

- المرحلة الأولى :-

وهي الدراسة الأولية للمشروع من حيث طبيعة المشروع وحجمه، بالإضافة لفهم المشروع من جميع جوانبه المختلفة وتحديد مواد البناء التي تم اعتمادها للمشروع، وثم عمل التحاليل الإنشائية الأساسية لهذا النظام، والأبعاد الأولية المتوقعة منه.

- المرحلة الثانية:-

تتمثل في التصميم الإنشائي لكل جزء من أجزاء المنشأ، بشكل مفصل ودقيق وفقاً للنظام الإنشائي الذي تمّ إختياره وعمل التفاصيل الإنشائية اللازمة له من حيث رسم المساقط الأفقية والقطاعات الرأسية وتفاصيل تفريد حديد التسليح.

3-4 الأحمال

تقسم الأحمال التي يتعرض لها المبنى إلى أنواع مختلفة وهي كما يلي:-

3-4-1  الأحمال الميتة:-

هي الأحمال الناتجة عن الوزن الذاتي للعناصر الرئيسة التي يتكون منها المنشأ، بصورة دائمة وثابتة، من حيث المقدار والموقع، بالإضافة لأجزاء إضافية كالقواطع الداخلية باختلافها وأي أعمال ميكانيكية أو إضافات تنفذ بشكل دائم وثابت في المبنى،ويمكن حسابها من خلال تحديد أبعاد العنصر الإنشائي، وكثافات المواد المكونة له، والجدول (3-1) يبين الكثافات النوعية للمواد المستخدمة في المشروع.

| الرقم | المادة المستخدمة | (KN/m3)الكثافة (المستخدمه( KN/m3الكثافة المستخدمه( |
| --- | --- | --- |
| 1 | البلاط | 22 |
| 2 | الخرسانة المسلحة | 25 |
| 3 | الطوب | 9 |
| 4 | القصارة | 22 |
| 5 | الرمل | 16 |
| 6 | المونة | 22 |

جدول (3-1) : الكثافة النوعية للمواد المستخدمة.

3-4-2  الأحمال الحية:-

وهي الأحمال التي تتغير من حيث المقدار والموقع بصورة مستمرة كالأشخاص، الأثاث، الأجهزة، والمعدات وأحمال التنفيذ كالخشب والمعدات وتعتمد قيمة هذه الأحمال على طبيعة الإستخدام للمنشأ, و يؤخذ عادة مقدارها من جداول خاصة في الكودات المختلفة،والجدول (3-2) يبين الأحمال الحية في المشروع والمحددة بالرجوع  إلى الكود الأردني.

| الرقم المتسلسل | طبيعة الاستخدام | الحمل الحي (KN/m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | الادراج الكهربائية | 5.0 |
| 2 | مراحيض | 5.0 |
| 3 | الأدراج | 5.0 |
| 4 | قاعة المولد | 5.0 |

جدول (3-2) : الأحمال الحية لعناصر المبنى.

3-4-3 الأحمال البيئية :-

وتشمل الأحمال التي تنتج بسبب التغيرات الطبيعية التي تمر على المنشأ كالثلوج والرياح وأحمال الهزات الأرضية والأحمال الناتجة عن ضغط التربة، وهي تختلف من حيث المقدار والاتجاه ومن منطقة لأخرى، و يمكن إعتبارها جزءاً من الأحمال الحية وهي كما يلي:-

3-4-3-1 أحمال الرياح :

أحمال الرياح تؤثر بقوى أفقية على المبنى،ولتحديد أحمال الرياح تم الاعتماد على سرعة الرياح القصوى التي تتغير بتغير ارتفاع المنشأ عن سطح الأرض وموقعه من حيث إحاطته بمباني مرتفعة أو وجود المنشأ نفسه في موقع مرتفع أو منخفض والعديد من المتغيرات الأخرى.

وتم اعتماد الكود الألماني(DIN 1055-5 ) للحصول على قيم قوى الرياح الأفقية، وهذا يظهر جليا في المعادلة التالية  وباستخدام الجدول رقم (3-3) الموضح فيما يلي:-

| >100 | >20 to 100 | >8 to 20 | 0 to 8 | Height Above the surface(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.6 | 42 | 35.8 | 28.3 | Wind Speed (m/sec) |
| 1.30 | 1.1 | 0.80 | 0.50 | Wind velocity Pressure (KN/ ) |

جدول ( 3- 3 ) : سرعة وضغط الرياح اعتمادا على الكود الألمانيDIN 1055-5

q = v2 / 1600

حيث أن :

q:-(wind velocity pressure)  الضغط الديناميكي للرياح على إرتفاع محدد من منسوب سطح الأرض المحيطة (KN/ ).

V :- السرعة التصميمية للرياح (m/sec) .

ويبين الشكل (3-1) تأثير الرياح على المباني من حيث إرتفاع المبنى والبيئة المحيطة به.

الشكل (3-1) : تأثير الرياح على المباني من حيث إرتفاع المبنى والبيئة المحيطة به.

3-4-3-2أحمال الثلوج :

تعتمد أحمال الثلوج على  إرتفاع المنطقة عن سطح البحر، وعلى شكل السقف، ويتم تحديدها باستخدام كودات البناء المختلفة، من خلال جداول تأخذ إرتفاع المُنشأ عن سطح البحر و زاوية ميل السقف كأساس لتحديد قيمة القوى التي تؤثر بها على المنشأ.

و الجدول التالي يبين قيم أحمال الثلوج حسب الإرتفاع عن سطح البحر مأخوذا من كود البناء الأردني.

| (المتر)”h” الارتفاع عن سطح البحر | ( KN/m2احمال الثلوج( |
| --- | --- |
| h < 250 | 0 |
| 500 > h > 250 | (h-250)/1000 |
| 1500 > h > 500 | (h-400) / 400 |
| 2500 > h > 1500 | (h – 812.5)/ 250 |

جدول (3-4) : أحمال الثلوج حسب الإرتفاع عن سطح البحر.

إستناداً إلى جدول أحمال الثلوج السابق وبعد تحديد إرتفاع المبنى عن سطح البحر،و الذي يساوي (920م) وتبعاً للبند الثالث تم حساب أحمال الثلوج كالأتي:-

-4-3-3 أحمال  الزلازل :

تنتج الزلازل عن إهتزازات أفقية ورأسية،بسبب الحركة النسبية لطبقات الأرض الصخرية،فتنتج عنها قوى قص تؤثر على المنشأة، ويجب أن تؤخذ هذه الأحمال بعين الإعتبار عند التصميم وذلك لضمان مقاومة المبنى للزلازل في حال حدثت وبالتالي التقليل من الأضرار المحتملة نتيجة حدوث الزلزال.

وتم مقاومتها في هذا المشروع عن طريق جدران القص الموزعة في المبنى بناءً على الحسابات الإنشائية لها،والتي ستستخدم من أجله، لتجنب الآثار الناتجة عن الزلازل مثل:-

- حدود صلاحية المبنى للتشغيل(Serviceability) ,من حيث تجنب أي هبوط زائد             Deflection)                    ) و تجنب التشققات (Cracks) التي تؤثر سلباً على المنظر المعماري المطلوب.

- الشكل والنواحي الجمالية للمنشأ.

3-5الإختبارات العملية

يسبق الدراسة الإنشائية لأي مبنى، عمل الدراسات الجيوتقنية للموقع، ويقصد بها جميع الأعمال التي لها علاقة بإستكشاف الموقع ودراسة التربة والصخور والمياه الجوفية، وتحليل المعلومات وترجمتها للتنبؤ بطريقة تصرف التربة عند البناء عليها، وأكثر ما يهتم به المهندس الإنشائي هو الحصول على  قوة تحمل التربة اللازمة لتصميم أساسات المبنى.

3-6العناصر الإنشائية

تتكون المباني عادةً من مجموعة عناصر إنشائية تتقاطع مع بعضها لتقاوم الأحمال الواقعة على البناء وتشمل:-

العقدات والجسور والأعمدة وجدران القص والأدراج والأساسات.

الشكل  (3-2) : توضيح لبعض العناصر الإنشائية للمبنى.

ويحتوي المشروع العناصر التالية:-

3-6-1العقدات :-

هي عبارة عن العناصر الإنشائية القادرة على نقل القوى الرأسية بسبب الأحمال المؤثرة عليها إلى العناصر الإنشائية الحاملة في المبنى مثل الجسور و الأعمدة و الجدران و الدراج و الأساسات، دون تعرضها إلى تشوهات.

ونظراً لوجود العديد من الفعاليات المختلفة في المبنى ومراعاة  للمتطلبات المعمارية فإنه تم استخدام أنواع العقدات التالية في المشروع:-

- البلاطات المصمتة (Solid Slabs) وتقسم إلى :-

- العقدات المصمتة ذات الإتجاه الواحد (One way solid slab).

- العقدات المصمتة ذات الإتجاهين (Two way solid slab).

- البلاطات المفرغة (Ribbed Slabs) وتقسم إلى :-

- عقدات العصب ذات الإتجاه الواحد (.(One way ribbed slab

- عقدات العصب ذات الإتجاهين ((Two way ribbed slab.

هذا وتستخدم عقدات الأعصاب ذات الإتجاه الواحد في تغطية المساحات التي تتراوح فيها الأبعاد بين الأعمدة من 5 الى 7.5 متر،أما عقدات العصب ذات الإتجاهين فتستخدم في حالة المساحات الكبيرة نسبياً، و في التصميم الانشائي لهذا المشروع تم استخدام عقدات العصب باتجاه واحد فقط وذلك لطبيعة المبنى.

3-6-1-1عقدات العصب ذات الإتجاه الواحد (One way ribbed slabs) :

إحدى أشهر الطرق المستخدمة في تصميم العقدات في هذه البلاد وتتكون من صف من الطوب يليها العصب، ويكون التسليح بإتجاه واحد كما هو مبين في الشكل (3-3).

الشكل(3-3) : عقدات العصب ذات الإتجاه الواحد.

3-6-1-2عقدات العصب ذات الإتجاهين  (Two way ribbed slabs) :

تشبه السابقة من حيث المكونات ولكن تختلف من حيث كون التسليح بإتجاهين، ويتم توزيع الحمل في جميع الإتجاهات ويراعى عند حساب وزنها طوبتين و عصب في الإتجاهين، كما يظهر في الشكل (3-4).

الشكل(3-4) : عقدات العصب ذات الإتجاهين.

3-6-1-3 العقدات المصمتة ذات الإتجاه الواحد (One way solid slabs) :

تستخدم في المناطق التي  تتعرض كثيرا للأحمال الحية، وذلك تجنباً لحدوث إهتزاز نظراً للسماكة المنخفضة وتستخدم عادة في عقدات بيت الدرج ، كما في الشكل (3-5) .

الشكل (3-5) : العقدات المصمتة ذات الإتجاه الواحد.

3-6-1-4 العقدات المصمتة ذات الإتجاهين (Two way solid slabs) :

تستخدم في حال كانت الأحمال المؤثرة أكبر من المقدار الذي تستطيع العقدة المصمتة ذات الإتجاه الواحد مقاومتها، وعند ذلك يتم اللجوء إلى تصميم هذا النوع من العقدات و ذلك لأنها تستطيع مقاومة الأحمال بشكل أكبر حيث يوزع  التسليح الرئيسي فيها بإتجاهين,كما هو موضح في الشكل (3-6).

الشكل (3-6) : العقدات المصمتة ذات الاتجاهين.

3-6-2 الأدراج :-

الأدراج عنصر معماري يوجد في المباني للإنتقال بين مستويين في نفس الطابق أو بين عدد من الطوابق عبر المبنى، ويتم عادةً تصميم الدرج إنشائيا بإعتباره عقدة مصمتة في إتجاه واحد كما في الشكل (3-7).

الشكل (3-7) : الدرج.

3-6-3الجسور :-

وهي عناصر إنشائية أساسية في المبنى تقوم بنقل الأحمال الواقعة على الأعصاب إلى الأعمدة، حيث تقسم إلى:-

- جسور مسحورة (Hidden Beam  ).

وهي التي يكون إرتفاعها مساوي لإرتفاع العقدة.

- جسور ساقطة (.(Dropped Beam

وهي التي يكون إرتفاعها اكبر من إرتفاع العقدة, ويتم إبراز الجزء الزائد من الجسر في أحد الإتجاهين السفلي أوالعلوي وتسمىL-sectionأو.T-section

ويكون التسليح  بقضبان الحديد الأفقية لمقاومة العزم الواقع على الجسر، وبالكانات لمقاومة قوى القص, والشكل (3-8) يبين أنواع الجسور التي استخدمت في المشروع.

الشكل  (3-8) : أنواع الجسور المستخدمة في المشروع.

3-6-4الأعمدة:-

هي عناصر إنشائية أساسية ورئيسية في المنشأ، حيث تنتقل الأحمال من العقدة إلى الجسور، وتنقلها الجسور بدورها إلى الأعمدة، ثم إلى أساسات المبنى، لذلك فهي عنصر وسطي أساسي،ويجب تصميمها بحرص لتكون قادرة على نقل وتوزيع الأحمال الواقعة عليها،والأعمدة نوعين من حيث التعامل معها في التصميم الإنشائي:-

- الأعمدة القصيرة short column)).

- الأعمدة الطويلة long column)).

أما من حيث الشكل المعماري أو المقطع الهندسي فهي تقسم الى ثلاث انواع وهي :- المستطيلية والدائرية والمربعة, وفي هذا المشروع تم إستخدام النوعين المستطيلي و الدائري كما هو مبين في الشكل (3-9).

الشكل  (3-9) : أنواع الأعمدة المستخدمة في المشروع.

3-6-5جدران القص:-

هي الجدران التي تحيط بيت الدرج، وجدران المصاعد، وأحيانا في بعض المناطق في المبنى حسب ما تقتضي الحاجة ووظيفة جدران القص  مقاومة قوى القص الأفقية التي قد يتعرض لها المنشأ نتيجة لأحمال الزلازل والرياح إضافة إلى كونها جدران حاملة، ويراعى توفرها في إتجاهين متعامدين في المبنى لتوفير ثبات كامل للمبنى ,والشكل (3-10) يبين جدار قص مسلح الشكل.

الشكل  (3-10) : جدار قص.

3-6-6الأساسات:-

الأساسات هي أول ما يبدأ بتنفيذها عند بناء المنشأ، إلا أن تصميمها يتم بعد الإنتهاء من تصميم كافة العناصر الإنشائية في المبنى، حيث تقوم الأساسات بنقل الأحمال من الأعمدة والجدران الحاملة إلى التربة على شكل قوة ضغط، وهي على عدة أنواع كما يلي:-

- أساسات منفصلة(Isolated Foundation).

- أساسات مزدوجة(Combined Foundation).

- أساسات شريطية(Strip Foundation).

- أساسات البلاطة (Mat Foundation).

وتم استخدام أساسات من أنواع مختلفة وذلك تبعا لنوع التربة وقوة تحملها والأحمال الواقعة عليها.

الشكل  (3-11) : الأساسات

3-7 فواصل التمدد

تنفذ في كتل المباني ذات الأبعاد الأفقية الكبيرة أو ذات الأشكال والأوضاع الخاصة فواصل تمدد حراري أو فواصل هبوط، وقد تكون الفواصل للغرضين معاً، وعند تحليل المنشآت لدراستها كمقاوم لأفعال الزلازل تدعى هذه الفواصل بالفواصل الزلزالية، ولهذه الفواصل بعض الإشتراطات والتوصيات الخاصة بها، وينبغي إستخدام فواصل تمدد حراري في كتلة المنشأ حسب الكود المعتمد، على أن تصل هذه الفواصل إلى وجه الأساسات العلوي دون اختراقها، وتعتبر المسافات العظمى لأبعاد كتلة المبنى كما يلي:-

- ((40m في المناطق ذات الرطوبة العالية.

- ((36m في المناطق ذات الرطوبة العادية.

- ((32m في المناطق ذات الرطوبة المتوسطة.

- ((28m في المناطق الجافة.

- و يمكن زيادة هذه المسافات بشرط الأخذ بعين الاعتبار تأثير عوامل الانكماش و التمدد و الزحف .

- و في حالة أعمال الخرسانة الكتلية كالحوائط الأستنادية و الأسوار يجب تقليل المسافات بين الفواصل و اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه من خلال فواصل التمدد .

كما يجب أن لا يقل عرض الفاصل عن (3 سم)، ويظهر الشكل (3-12) صورة لفاصل التمدد.

الشكل (3-12) : فاصل تمدد .

وفي هذا المبنى تم استخدام فاصل تمدد واحد لان ابعاد المبنى 70*32

الشكل (3-13 ) فاصل تمدد بالمبنى.

3-8برامج الحاسوب التي تم استخدامها

- AutoCAD (2007+2015) for Drawings Structural and Architectural.

- For Text Edition (Microsoft Office (2010.

- Microsoft Excel XP

- ATIR

- .SAFA 2014

- .ETABS 2015

- .SAP 2000