جامعة بوليتكنك فلسطين

كلية الهندسة

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

تخصــــص هندســـــة مدنـيــة فـــــرع هـنـدســــــة مـبــانــــــي

اسم المشروع

المركز الثقافي لجامعة بوليتكنيك الخليل

فريق العمل

سعاد حمودة             محمود العجارمة          حسام الجدع

إشراف:

- ماهر عمرو.

فلسطين – الخليل

2016/2017

# شهادة تقييم مشروع التخرج

جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل – فلسطين

التصميم الإنشائي للمركز الثقافي لجامعة البوليتكنك الخليل

فريق العمل

سعاد حمودة	محمود العجارمة	حسام الجدع

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف على المشروع وبموافقة جميع أعضاء اللجنة الممتحنة، تم تقديم هذا المشروع إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا للوفاء بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس.

توقيع مشرف المشروع                                                               توقيع رئيس الدائرة

د. ماهر عمرو                                                                       أ. فيضي شبانة

2017/2016

# كلمة شكر وعرفان

تتناثر الكلمات حبراً وحباً...

على صفائح الأوراق...

ومن أزال غيمة جهل مررنا بها...

برياح العلم الطيبة...

ولكل من أعاد رسم ملامحنا...

وتصحيح عثراتنا...

نبعث تحية شكر واحترام

# الإهداء

بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم والحمد لله نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع.

إلى منارة العلم والإمام المصطفي إلى الأمي الذي علم المتعلمين إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى والدتي العزيزة.

إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر، إلى والدي العزيز.

إلى من حبهم يجري في عروقي ويلج بذكراهم فؤادي، إلى أخواتي وأخواني.

إلى من صبرت وعايشت مشواري...زوجتي

إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا يداً بيد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا، إلى زملائي الأعزاء.

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرام، وإلى الأستاذ القدير

د. ماهر عمرو

الى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع.

الى كل هؤلاء نهدي هذا البحث.

# الفهرس

الفصل الاول شهادة تقييم مشروع التخرج	i

كلمة شكر وعرفان	ii

الإهداء	iii

الفهرس	iv

فهرس الجداول	vii

فهرس الاشكال	viii

List of Abbreviations	x

ملخص المشروع	xi

Abstract	xii

الفصل الاول : مقدمة المشروع	1

مقدمة المشروع	2

اهداف المشروع	3

الأهداف المعمارية	3

الأهداف الإنشائية	3

مشكلة المشروع	3

حدود مشكلة المشروع	3

المسلمات	3

فصول المشروع	4

إجراءات المشروع	5

الفصل الثاني : الوصف المعماري للمشروع	6

المقدمة	7

لمحة عن المشروع	8

وصف موقع المشروع	8

موقع المشروع	9

وصف الموقع	9

المناخ	9

العناصر المعمارية	12

وصف المساقط الأفقية	12

وصف الواجهات:	16

وصف الحركة:	18

الفصل الثالث: الوصف الإنشائي للمشروع	19

المقدمة	20

هدف التصميم الإنشائي	20

الدراسات النظرية للعناصر الإنشائية في المبنى	21

الأحمال	21

الأحمال الميتة	22

الأحمال الحية	22

الأحمال البيئية	23

الاختبارات العملية	26

العناصر الإنشائية المكونة للمبنى	27

عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد ((One way ribbed slab	29

عقدات العصب ذات الاتجاهين ((Two way ribbed slab	30

العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد ((One way solid slab	30

العقدات المصمتة ذات الاتجاهين ((Two way solid slab	31

الجسور	31

الأعمدة	32

الجدران الحاملة (جدران القص)	34

الأساسات	35

الأدراج	36

فواصل التمدد ((Expansions Joints	36

CHAPTER 4: Structural Analysis & Design	37

Introduction	38

Factored loads	39

Slabs thickness calculation	39

Load Calculations	42

Design of Topping	44

Design of Rib (CSA3)	46

Design for maximum Positive Moment = 41.35 KN.m	46

Design for maximum Negative Moment = 53.17 KN.m	47

Design for maximum Shear = 41.15 KN	48

Design of Beam Label (7) (Beam 2)	50

Design for maximum Positive Moment = 2427 KN.m	52

Design for maximum Shear = 565 KN	53

Columns Design	56

Design Column 39 C16	57

Design of Footings	61

Design of Isolated Footing 5	63

Design for Earth Quick	68

Wind Load Calculation	80

Shear wall Design	84

Stair design	93

Stair solid slab design	98

الفصل الخامس: النتائج والتوصيات	100

النتائج والتوصيات	101

# فهرس الجداول

جدول 1: الجدول الزمني للمشروع خلال الفصل الدراسي 2016-2017	5

جدول 2: معدل الرطوبة النسبية 2016	10

جدول 3: كميات الأمطار التراكمية للعام 2016 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربية	11

جدول 4:الكثافة النوعية للمواد المستخدمة	22

جدول 5:الوزن المكافئ لقواطع الطوب في المباني	22

جدول 6 : الاحمال الحية للأرضيات والعقدات	23

Table 1 Expansion joint spacing	36

Table 2 Load Combanation	39

Table 3 Minimum thickness of beams or one-way slabs	40

Table 4 MAXIMUM COMPUTED DEFLECTIONS	41

Table 6 Calculation of the total dead load for one-way rib slab. KN/m/rib	43

Table 7 Dead load calculation (Topping)	44

Table 8 Material and Soil Properties	61

Table 9 Table (A-2): Seismic zone factor Z	68

Table 10 Table (A-3):Occupancy Importance Factors	68

Table 11 Table (A-4): Structural Systems	69

Table 12 Soil Profiles	69

Table 13 Table (A-6): Seismic coefficient Ca	70

Table 14 Table (A-7): Seismic coefficient Cv	70

Table 15 Auto Seismic - UBC 97 (Part 1 of 2)	71

Table 16 Table 16 Auto Seismic - UBC 97 (Part 2 of 2)	71

# فهرس الاشكال

الشكل 1:صورة جوية للموقع	9

الشكل 2:مخطط طابق التسوية	12

الشكل 3:مخطط الطابق الارضي	13

الشكل 4:مخطط الطابق الاول	14

الشكل 5:مخطط الطابق المتكرر	15

الشكل 6:مخطط طابق الروف	16

الشكل 7:الواجهة الغربية للمبنى	17

الشكل 8 :الواجهة الشرقية للمبنى	18

الشكل 9:المناطق الزلزالية في فلسطين	26

الشكل 10: العناصر الانشائية في المبنى	27

الشكل 11عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد	29

الشكل 12 عقدات العصب ذات الاتجاهين	30

الشكل 13 العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد	30

الشكل 14 العقدات المصمتة ذات الاتجاهين	31

الشكل 15 جسر مسحور	31

الشكل 16 جسر ساقط	32

الشكل 17 أحد أشكال الأعمدة	32

الشكل 18 أحد أشكال الأعمدة	33

الشكل 19 جدار القص	34

الشكل 20 الأساس المنفرد	35

الشكل 21 مقطع عام بالدرج	36

الشكل 22 One-way Ribbed Slab	42

الشكل 23 Etabs Model (V1)	56

الشكل 24 Etabs Model (V2)	56

الشكل 25 Axis Plan	57

الشكل 26 Column 39 C16	57

الشكل 27 Column 39 C16 Elevation	58

الشكل 28 Column 39 C16 Rebar Perc.	58

الشكل 29 Column 39 C16 interaction diagram	60

الشكل 30 : Footing and Foundation Plan Safe Model	61

الشكل 31 Footings and Foundation Plan	62

الشكل 32 Soil Pressure Under Footings and Foundation	62

الشكل 33 Footing 5 details	67

الشكل 34 Seismic Zone in Palestine	68

الشكل 35 Shear wall at axis 3	84

الشكل 36 Shear wall Details	92

# List of Abbreviations

- Ac = area of concrete section resisting shear transfer.

- As = area of non-prestressed tension or compression reinforcement.

- Ag = gross area of section.

- Av = area of shear reinforcement within a distance (S).

- At = area of one leg of a closed stirrup resisting tension within a (S).

- b = width of compression face of member.

- bw = web width, or diameter of circular section.

- Cc = compression resultant of concrete section.

- Cs = compression resultant of compression steel.

- DL = dead loads.

- d = distance from extreme compression fiber to centroid of tension reinforcement.

- Ec = modulus of elasticity of concrete.

- fc = compression strength of concrete .

- Fy = specified yield strength of non-prestressed reinforcement.

- h = overall thickness of member.

- Ln =  length of clear span in long direction of two- way construction, measured face-to-face of supports in slabs without beams and face to face of beam or other supports in other cases.

- LL = live loads.

- Lw = length of wall.

- M = bending moment.

- Mu = factored moment at section.

- Mn = nominal moment.

- Pn = nominal axial load.

- Pu = factored axial load

- S = Spacing of shear or in direction parallel to longitudinal reinforcement.

- Vc = nominal shear strength provided by concrete.

- Vn = nominal shear stress.

- Vs = nominal shear strength provided by shear reinforcement.

- Vu = factored shear force at section.

- Wc = weight of concrete. (Kg/m³).

- W = width of beam or rib.

- Wu = factored load per unit area.

- Φ = strength reduction factor.

- εc = compression strain of concrete = 0.003mm/mm.

- εs = strain of tension or compression steel.

- ρ  = ratio of steel area .

# ملخص المشروع

تتلخص فكرة هذا المشروع في التصميم الإنشائي للمبنى الثقافي لجامعة بوليتكنك الخليل، وهو عبارة عن مركز ثقافي يضم كافة الخدمات والفعاليات الثقافية بحيث يشمل على مسرح يتسع ل 253 شخص مع كافة المرافق التابعة للمسرح، ويشمل أيضا على قاعات للموسيقى وغرف دراسية وغرف متعددة الاستخدامات وكذلك مكاتب الإدارة ومنامات.

ويتميز التصميم المعماري للمشروع بأنه تم بأسلوب يقوم على تعدد الكتل الفراغية وتوزيعها بشكل متناسق من الناحية الجمالية والوظيفية، إضافة إلى أنه تم الاهتمام من قبل المصمم المعماري عند توزيع الكتل بتوفير الراحة وسهولة وسرعة الوصول للمستخدمين، كما وتكمن أهمية المشروع في تنوع العناصر الإنشائية في المبنى مثل الجسور والأعمدة والجسور المدلاة والبلاطات الخرسانية والأدراج والمدرجات وغيرها.

سيتم التصميم -إن شاء الله -بناءً على متطلبات كود الخرسانة الأمريكي (ACI) وستتم الاستعانة ببعض برامج التصميم الإنشائي مثل AutoCAD، Office، Safe، Etabs، Atir وغيرها. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استخدام الكود الأمريكي لتحديد الأحمال كما وسيتم الاطلاع ودراسة المراجع الخاصة بالتصميم الإنشائي، حيث سيتضمن المشروع دراسة إنشائية تفصيلية من تحديد وتحليل للعناصر الإنشائية والأحمال المختلفة المتوقعة ومن ثم التصميم الإنشائي للعناصر المطلوبة في مقدمة المشروع وإعداد المخططات الإنشائية للمبنى.

# Abstract

The idea of ​​this project is the structural design of the cultural building of the Polytechnic University of Hebron, a cultural center that includes all cultural services and activities, including a 253-person theater with all the facilities of the theater. It also includes music halls, classrooms, and Bedrooms.

The architectural design of the project is characterized by a multi-layered and symmetrical design. The architectural design of the project is characterized by the distribution of blocks by providing convenience, ease and speed of access to users. The importance of the project lies in the diversity of structural elements in the building such as Beams, columns, Drop Beams, concrete slabs, Stairs, and others.

The design will be based on the requirements of the American Concrete Code (ACI) and some structural design programs such as AutoCAD, Office, Safe, Etabs, Atir and others will be used. It is worth mentioning that the American code will be used to identify the loads. The references to the structural design will be reviewed and studied. The project will include a detailed structural study of the identification and analysis of the structural elements and the various expected loads and then the structural design of the elements required in the introduction of the project and the preparation of the structural plans of the building.

# : مقدمة المشروع

## مقدمة المشروع

بدأت حياة الإنسان في القدم كحياة بسيطة ويسيرة بكافة ملامحها وأشكالها، حيث كان الإنسان يحصل على ما يريد من البيئة المحيطة إما بالصدفة، أو عن طريق التسلسل لوصوله إلى مبتغاه، إذ انه اتخذ من الكهوف بيوتا، ومن أوراق الأشجار وجلد الحيوان ثيابا، ومن الشعلة ضوء يستنير به من الظلام وكان الإنسان القديم في صراع دائم مع الحياة وما فيها من معوقات ومستجدات.

بعد هذه الحياة البسيطة التي مر فيها الإنسان، أخذت حياته بالرقي والتطور شيئا فشيئا، وذلك حسب احتياجاته الضرورية في كافة مظاهر الحياة وما يستجد من أمور مختلفة، ومن اجل هذه الاحتياجات والمتطلبات سعى بدون كلل أو ملل لتحقيق كل ما يحتاج إليه للتأقلم مع ضروريات الحياة الجديدة.

وكان الإنسان منذ القدم وهو يسعى إلى التعلم والتطور من حين لآخر، وقد حظي العلم بمكانة عالية وعناية فائقة عند العرب والمسلمين منذ بزوغ شمس الإسلام، حيث كان العلم يختصر على الجلسات التعليمية في المساجد، وبعد ذلك اتسعت هذه المجالس لتتطور إلى ما يسمى القراء وهي أماكن كان يتم بناؤها ليتم مزاولة التعليم فيه وتكون مخصصة للتعلم فقط، وبعده تم بناء المدارس التي أصبحت في أيامنا هذه الأساس الذي تبنى عليه الدراسات الجامعية والعليا.

يتضمن المشروع تصميم النظام الإنشائي لمركز ثقافي يتكون من طابق تسوية (كراجات) وطابق ارضي ومتكرر وروف، وهو مشروع اعتيادي من حيث توزيع العناصر الإنشائية كالأعمدة والجسور بما يتلاءم مع المخططات المعمارية ومن ثم تصميم هذه العناصر ابتداء من العقدات وانتهاء بالقواعد والأساسات ومن ثم تجهيز المخططات الإنشائية التنفيذية وذلك من أجل الخروج بمشروع متكامل وقابل للتنفيذ.

## اهداف المشروع

### الأهداف المعمارية

مثل هذه المشاريع تلفت نظر الزوار، حيث انها تعكس الجانب الثقافي والحضاري للمدينة، لذلك يجب التركيز الجيد على الناحية المعمارية وانتباه المواطنين بحيث تحقق الوظائف والمتطلبات المختلفة التي من أجلها سيتم إنشاء هذا المبنى، بالإضافة إلى النواحي الجمالية التي يستطيع المعماري أن يجعل منها حدثا فنيا من خلال الكتل المتناسقة والعناصر المستعملة في الواجهات، ويكون للمراكز الثقافية طابع معماري خاص بها يدل على تطور الذوق المعماري والثقافي للمدينة.

### الأهداف الإنشائية

نأمل من هذا البحث بعد إكماله أن نكون قد وصلنا إلى الأهداف التالية:

- اكتساب المهارة في القدرة على اختيار النظام الإنشائي المناسب للمشاريع المختلفة وتوزيع عناصره الإنشائية على المخططات، بما يتناسب مع التخطيط المعماري له.

- القدرة على تصميم العناصر الإنشائية المختلفة.

- تطبيق وربط المعلومات التي تم دراستها في المساقات المختلفة.

- إتقان استخدام برامج التصميم الإنشائي.

## مشكلة المشروع

تتلخص مشكلة البحث في عمل تصميم إنشائي متكامل للمركز بحيث يراعي هذا التصميم الأهداف المعمارية، والعناصر الجمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الأمان للمنشأ، ويتلخص التصميم الإنشائي في توزيع العناصر الإنشائية بما يتفق والمخططات المعمارية وكذلك تصميم هذه العناصر.

## حدود مشكلة المشروع

سوف تقتصر الدراسة في هذا المشروع على إعداد المخططات الإنشائية الهندسية المطلوبة لمختلف العناصر الإنشائية في المباني الموجودة على تنوعها، لتتكامل هذه التصاميم مع التصاميم المعمارية المعدة مسبقا.

## المسلمات

- اعتماد الكود الأمريكي في التصاميم الإنشائية المختلفة (ACI-318-14).

- استخدام برامج التحليل والتصميم الإنشائي مثل (Atir، Sap، Safe، Etabs)

- برامج أخرى مثل Microsoft office Word & Power Point

## فصول المشروع

يحتوي هذا المشروع على خمسة فصول وهي:

الفصل الأول:

مقدمة عامة عن المشروع.

الفصل الثاني:

الوصف المعماري للمشروع.

الفصل الثالث:

الدراسة الإنشائية للمشروع بما يحتويه من عناصر إنشائية وأحمال، والوصف الوظيفي لهذه العناصر.

الفصل الرابع:

التحليل والتصميم الإنشائي للعناصر الإنشائية.

الفصل الخامس:

النتائج والتوصيات.

## إجراءات المشروع

- دراسة المخططات المعمارية وذلك للتأكد من صحتها من النواحي المعمارية وتوافقها مع أهداف المشروع.

- دراسة العناصر الإنشائية المكونة للمبنى والآلية الأنسب لتوزيع هذه العناصر كالأعمدة والجسور والأعصاب بشكل لا يصطدم مع التصميم المعماري الموضوع ويحقق الجانب الاقتصادي وعامل الأمان.

- اختيار العناصر الإنشائية وتحديد الأحمال المؤثرة عليها.

- تصميم العناصر الإنشائية بناء على نتائج التحليل.

- التصميم عن طريق برامج التصميم المختلفة.

- إنجاز المخططات التنفيذية للعناصر الإنشائية التي تم تصميمها ليخرج المشروع بشكله النهائي المتكامل والقابل للتنفيذ.

والجدول التالي يوضح تسلسل أعمال المشروع والزمن اللازم لكل نشاط.

جدول 1: الجدول الزمني للمشروع خلال الفصل الدراسي 2016-2017

| الفاعليات / الاسابيع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اختيار المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دراسة المخططات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توزيع الاعمدة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دراسة المبنى انشائيا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التحليل الانشائي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التصميم الانشائي للعقدات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اعداد مخططات الاسقف والجسور |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تصميم باقي العناصر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كتابة المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اعداد المخططات النهائية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عرض المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# : الوصف المعماري للمشروع

## المقدمة

إن عملية التصميم لأي منشأ أو مبنى تتم عبر عدة مراحل حتى يتم إنجازه على أكمل وجه، تبدأ أولا بمرحلة التصميم المعماري حيث يتم في هذه المرحلة تحديد شكل المنشأ ويؤخذ بعين الاعتبار تحقيق الوظائف والمتطلبات المختلفة التي من أجلها سيتم إنشاء هذا المبنى، حيث يجري توزيع أولي لمرافقه، بهدف تحقيق الفراغات والأبعاد المطلوبة وتحديد مواقع الأعمدة والمحاور، وتتم في هذه العملية أيضا دراسة الإنارة والتهوية والحركة والتنقل وغيرها من المتطلبات الوظيفية.

وبعد الانتهاء من مرحلة التصميم المعماري وإخراجها بصورتها النهائية تبدأ عملية التصميم الإنشائي التي تهدف إلى تحديد أبعاد العناصر الإنشائية وخصائصها اعتمادا على الأحمال المختلفة الواقعة عليها والتي يتم نقلها عبر هذه العناصر إلى الأساسات ومن ثم إلى التربة  لأداء أي عمل لا بد أن يتم بمراحل عدة حتى يتم انجازه على أكمل وجه˛  وكذلك لإقامة أي بناء لا بد أن يتم تصميمه على ناحيتين ( الناحية المعمارية والناحية الإنشائية )˛ ويبدأ ذلك بالتصميم المعماري الذي يحدد شكل المنشأ˛ ويأخذ بعين الاعتبار تحقيق الوظائف والمتطلبات المختلفة إذ يجري التوزيع الأولي لمرافقه بهدف تحقيق الفراغات والأبعاد المطلوبة  ويتم في هذه العملية دراسة الإنارة والعزل والتهوية والتنقل والحركة وغيرها من المتطلبات الوظيفية.

وبعد الانتهاء من عملية التصميم المعماري تبدأ عملية التصميم الإنشائي والتي تهدف إلى تحديد أبعاد العناصر الإنشائية وخصائصها˛ وذلك اعتماد على الأحمال المختلفة التي تتعرض لها هذه العناصر التي تقوم بدورها بنقل الأحمال إلى الأساسات التي تنقل الأحمال بشكل كامل إلى التربة.

## لمحة عن المشروع

من خلال التجوال في شارعنا الفلسطيني، وكشف الغطاء عن همومه، نجد حاجة مجتمعنا الملحة إلى وجود مراكز تحي التراث الفلسطيني في منطقتنا، ويكون الحل بوجود مراكز متخصصة بأحياء التراث والمحافظة على اصالته ووطنيته تراعي المتطلبات الحديثة.

وتتلخص فكرة المشروع بعمل تصميم مركز لإحياء التراث يحقق الأهداف التي ذكرت آنفاً ويلبي جميع الاحتياجات التي تطلبها الأسرة الفلسطينية حيث يتكون المشروع من ستة طوابق بالإضافة إلى طابق تسوية واحد، تتدرج في المساحة، تتنوع فيها الخدمات الوظيفية بشكل مناسب مع الحاجة المبتغاة من التصميم، وتبلغ مساحة قطعة الارض المقترح عمل المشروع عليها 9 دونم.

وقد كانت هذه الأفكار ترتكز بشكل أساسي على استعمالات المبنى وعلى العوامل المحلية التي تؤثر في التصميم مثل مدخل المبنى وأشعة الشمس واتجاه الرياح والمناخ وغيرها.

## وصف موقع المشروع

لتصميم أي مشروع فإنه ينبغي دراسة الموقع المراد تشييد المبنى فيه بعناية فائقة سواء تعلق ذلك بالموقع الجغرافي أم بتأثير القوى المناخية السائدة في المنطقة. بحيث تصان العناصر القائمة وعلاقاتها بالتصميم المقترح في تآلف وتناغم لتحقيق التصميم الأمثل.

فلذلك يجب إعطاء فكرة عامة عن عناصر الموقع، من توضيح لمقاسات الأرض المقترحة للبناء، علاقة الموقع بالشوارع والخدمات المحيطة، ارتفاع المباني المحيطة، واتجاه الرياح السائدة والضجيج ومسار الشمس.

قطعة الأرض منتظمة الشكل، يبلغ مساحتها تقريبا9 دونم، والتي تقع في منطقة "الفحص"، الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، وقد تم ملائمة المشروع مع الموقع الذي تم اختياره، والذي سوف يأخذ شكلا يميل إلى الاستطالة متماشياً مع شكل الأرض، وكذلك مراعاة تحقيق الوظيفة للمبنى وتحقيق شروط الجمال، وتم مراعاة اختيار مكان مناسب من حيث التوجيه والتهوية، وطرق الاتصال الأفقي والرأسي لأجزاء المبنى من مسارح ومكاتب وقاعات وغرف وكافتيريات وأي خدمات أخرى.

الشكل 1:صورة جوية للموقع

## موقع المشروع

### وصف الموقع

يقع موقع قطعة الأرض المقترحة للمشروع في مدينة الخليل التي تقع إلى جنوب الضفة الغربية حسب الاحداثيات الدولية التالية (31°30'20.4"N 35°05'25.9"E) على وجه التقريب، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر حوالي (900م) في أعلى منطقة بالخليل، وتخدم مدينة الخليل وقراها.

وتبلغ مساحة قطعة الارض المقترحة 9 دونم والشكل السابق يبين موقع قطعة الارض تدرجا من دولة فلسطين -جنوب الضفة الغربية -الخليل -الموقع المقترح (وادي الهرية).

## المناخ

#### حركة الرياح والشمس

تعتبر دراسة حركة الرياح والشمس من العوامل المهمة في تحليل المبنى، فيجب معرفة تأثير كل من الرياح والشمس على المبنى ليتسنى تقسيمه إلى فراغات تتناسب وتوجيهه المناخي بحيث يلبي شروط التصميم المتعلقة بالتهوية والإضاءة الطبيعة.

#### الضوضاء

يتميز الموقع بالهدوء، فالموقع بعيد عن الضوضاء وعن المباني اذ ان المباني المحيطة بالموقع هي مباني سكنية وقليلة نسبيا.

#### الرطوبة النسبية

حيث ان معدل الرطوبة النسبية في منطقة الجنوب تتراوح ما بين (64) %.

جدول 2: معدل الرطوبة النسبية 2016

#### كميات هطول الأمطار السنوية

جدول 3: كميات الأمطار التراكمية للعام 2016 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربية

## العناصر المعمارية

تجثم مدينة الخليل في بطن وادي الخليل، حيث تحصنت خلف تلال الوادي مما أكسبها مقومات دفاعية خاصة جعلتها تتحكم بالبوابة الطبيعية المؤدية إلى سقف مرتفعات القدس وما يليها شمالا وصحراء النقب جنوبا، هذا الموقع المتميز يضفي على الطرز المعمارية السائدة فيها جمالاً ورونقاً خاصاً، وبدأت المدينة شيئاً فشيئاً باكتساب حلة معمارية جديدة ظهرت من خلال الأبنية التي نلاحظها عبر أطراف المدينة المترامية والتي تظهر تغيراً ملحوظاً في الطرز المعمارية التي سيطرت على المدينة في أوج ثورتها المعمارية.

### وصف المساقط الأفقية

المبنى في تركيبته الهندسية يعتمد اعتماداً كلياً على الشكل المستطيل نظراً لطبيعة الأرض وتبلغ المساحة الطابقية 10454 م2 موزعة على 7 طوابق كالآتي:

- طابق التسوية:

مساحة هذا الطابق هي 1758.56 متر مربع ويتم الوصول إليه عن طريق مدخل من الشارع ((ramp لتدخل اليه سيارات الخدمات ويكون المدخل للمستخدمين عن طريق الادراج والمصاعد من الطوابق العلوية.

ويحتوي هذا الطابق على عدة أقسام وهي:

- مواقف سيارات بحيث يتسع ل 59 سيارة

- غرف خدمات.

الشكل 2:مخطط طابق التسوية

- الطابق الأرضي:

مساحة هذا الطابق هي 1825.76 متر مربع ويتم الوصول إليه عن طريق مدخل رئيسي من الواجهة الامامية وثلاثة مداخل فرعية يدخل اليها من منسوب الشارع، ويتم الانتقال من الطوابق عن طريق المصاعد والادراج.

ويحتوي هذا الطابق على:

- مسرح.

- قسم الاستعلامات والتسجيل.

- غرفة موسيقى.

- غرف تدريس للفن والموسيقى.

- الكافتيريا والاستراحة.

- غرفة متعددة الأغراض.

الشكل 3:مخطط الطابق الارضي

- الطابق الأول:

مساحة هذا الطابق هي 975 متر مربع ويتم الوصول إليه من الطوابق عن طريق المصاعد والأدراج.

ويحتوي هذا الطابق على:

- مكاتب ادارة المركز

- قاعة نشاطات مختلفة واجتماعات

- صالة جلوس

- غرف نوم

الشكل 4:مخطط الطابق الاول

- الطابق المتكرر (ثلاث طوابق):

مجموع مساحة الطوابق المتكررة هي 4590 متر مربع ويتم الوصول إليه من الطوابق عن طريق المصاعد والأدراج.

ويحتوي هذا الطابق على:

- مكاتب ادارة المركز

- قاعة نشاطات مختلفة واجتماعات

- صالة جلوس

- غرف نوم

- قاعة كبيرة للمؤتمرات.

الشكل 5:مخطط الطابق المتكرر

- طابق الروف

مساحة هذا الطابق هي 751 متر مربع ويتم الوصول إليه من الطوابق عن طريق المصاعد والأدراج.

ويحتوي هذا الطابق على:

- قاعة نشاطات مختلفة واجتماعات

- صالة جلوس

- غرف نوم

الشكل 6:مخطط طابق الروف

### وصف الواجهات:

لا شك في أن الواجهات المنبثقة من أي تصميم تعطي الانطباع الأول عن المبنى ومدى علاقته مع البيئة المحيطة بل إنها تظهر اختلاف الوظيفة التي تؤديها الفراغات والتي تعكسها الواجهة؛ وهذا يتأتى من خلال نظام الفتحات التي تظهرها الواجهة والتي لا بد وأن تتناسب مع وظيفة هذا الفراغ، أو من خلال المناسيب وتفاوتها.

#### الواجهة الغربية:

الشكل 7:الواجهة الغربية للمبنى

تعد هذه الواجهة هي الواجهة الرئيسية وفيها يظهر المدخل الرئيسي للمبنى. والناظر لهذه الواجهة يرى تعدد أنظمة الفتحات المستخدمة وهذا بدوره يعكس اختلاف الوظيفة التي تحويها فراغات المبنى. وفي هذا المشروع يظهر من خلال التصميم المعماري للواجهات وجود التداخل في الكتل الأفقية والرأسية، كما يلاحظ استخدام انواع من الحجر لتمييز موقع الفتحات من جهة وقطع الملل من جهة أخرى. ومما يزيد في حداثة المبنى استخدام الكتل الزجاجية المكونة من الزجاج والألمنيوم حيث أضفى على هذه الواجهة جمالاً من جهة ومن جهة أخرى فإن مثل هذه الفتحات تسهم في توفير إضاءة طبيعية لهذا الجانب من المبنى كونه يتعرض لأشعة الشمس فترة قصيرة.

#### الواجهة الشرقية:

الشكل 8 :الواجهة الشرقية للمبنى

يلاحظ الناظر لهذه الواجهة عدم اختلاف المناسيب تبعاً للوظيفة التي تؤديها. كما يظهر تداخل الكتل الأفقية والرأسية، والذي يعطي المبنى المنظر الجمالي الرائع فضلاً عن تعدد أنظمة الفتحات المستخدمة واستخدام انواع من الحجر لتمييز موقع الفتحات من جهة وقطع الرتابة من جهة أخرى. كما تم استخدام البروزات التي تظهر المبنى بامتداد رأسي لموازنة والتغلب على الامتداد الأفقي المنسجم مع طبيعة الأرض.

### وصف الحركة:

تأخذ الحركة أشكالاً عدة سواءً من خارج المبنى باتجاه الداخل، أو الحركة داخل المركز نفسه؛ فالحركة من خارج المركز إلى الداخل تتم بشكل سلس نظرا لعدم وجود فرق كبير في المنسوب الخارجي للمبنى ومنسوبه الداخلي. أما بالنسبة للحركة داخل المبنى فتقسم إلى حركة أفقية داخل الطابق الواحد وحركة راسية ما بين الطوابق المختلفة.

فالحركة في الطوابق تأخذ شكلين: حركة خطية وحركة رأسية فالحركة الخطية تكون في الممرات في الطوابق على عكس الحركة الرأسية بين الطوابق فتتم من خلال الادراج والمصاعد الكهربائية حيث أنها تأخذ أماكن متعددة في المبنى وهذا بدوره يسهل الحركة الافقية داخل الطوابق والحركة الرأسية بينها

# الفصل الثالث: الوصف الإنشائي للمشروع

## المقدمة

من خلال الوصف المعماري الكامل للمبنى لا بد من تطبيق الأفكار والمقترحات الموجودة في التحليل المعماري في التصميم الإنشائي الذي يتماشى مع المتطلبات المعمارية والقوانين الهندسية إذ يعتمد التصميم الإنشائي بشكل أساسي على تصميم كافة العناصر الإنشائية بحيث تقاوم كافة الأحمال التي تؤثر عليها وبالتالي يجب وصف كافة هذه العناصر وصفاً دقيقاً يلبي متطلبات الحسابات الهندسية لهذا المشروع بالإضافة للحفاظ على التصميم المعماري وعدم تغييره.

## هدف التصميم الإنشائي

يهدف التصميم الإنشائي بشكل أساسي الى إنتاج منشأ متقن ومتزن من جميع النواحي الهندسية والإنشائية ومقاوم لجميع المؤثرات الخارجية من أحمال ميتة وحية وأيضا أحمال بيئية من تأثير الزلازل والرياح والثلوج. وبالتالي يتم تحديد العناصر الإنشائية بناء على:

- الأمان Safety)): يتم تحقيقه عبر اختيار مقاطع للعناصر الإنشائية قادرة على تحمل القوى والإجهادات الناتجة عنها.

- التكلفة Cost)): يتم تحقيقها عن طريق مواد البناء ومقاطع مناسبة التكلفة وكافية للغرض الذي ستستخدم من أجله.

- حدود صلاحية المبنى للتشغيل(Serviceability) من حيث تجنب أي هبوط زائد (Deflection) وتجنب التشققات (Cracks) التي تؤثر سلباً على المنظر المعماري المطلوب.

- الشكل والنواحي الجمالية للمنشأ.

## الدراسات النظرية للعناصر الإنشائية في المبنى

تعتبر الدراسة النظرية جزء رئيسي ومهم يجب القيام به لإتمام عملية التحليل والتصميم، حيث أنه من خلالها يمكن الوصول إلى أفضل ما يكون من عمليات التحليل، لذلك يجب دراسة العناصر الإنشائية بشكل جيد وتحديد الأحمال الواقعة على كل عنصر للوصول إلى التصميم المتين والآمن وطريقة العمل المناسبة.

## الأحمال

إن الحمولات هي المؤثر الذي يتلقاه أي منشأ من داخله أو من الوسط المحيط به، وكل منشأ حسب طبيعته يخضع لأنواع وأشكال مختلفة من الحمولات التي تكون مختلفة تبعا لمصدرها.
يتعرض المنشأ خلال حياته إلى أحمال مختلفة، وتكون وظيفة الجملة الإنشائية للمنشأ هي نقل جميع الأحمال التي يمكن أن يتعرض لها المنشأ إلى الأرض بأمان.

إن أهم الأحمال التي يجب أخذها بالحسبان أثناء التصميم هي الأوزان الميتة والحية بالدرجة الأولى ويليها الأحمال غير الوزنية مثل الرياح والزلازل ثم التأثيرات الأخرى.

### الأحمال الميتة

هي أحمال تنجم عن وزن المبنى الذاتي الذي يتكون من أوزان مواد البناء المستخدمة حيث تتضمن جميع العناصر الإنشائية والتجهيزات الثابتة فهي أحمال تلازم المبنى بشكل دائم، ثابتة المقدار والاتجاه.

وفيما يتعلق بالكثافة النوعية للمواد المستخدمة فهي كالتالي:

جدول 4:الكثافة النوعية للمواد المستخدمة

| الرقم المتسلسل | المادة المستخدمة | الكثافة المستخدمة (KN/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | البلاط | 23.00 |
| 2 | المونة | 22.00 |
| 3 | الخرسانة المسلحة | 25.00 |
| 4 | الطوب | 9.80 |
| 5 | القصارة | 22.00 |
| 6 | الرمل | 17.00 |

جدول 5:الوزن المكافئ لقواطع الطوب في المباني

| الوزن مع قصارة وجهين | الوزن مع قصارة وجه واحد | الوزن دون قصارة | سماكة الجدران دون قصارة | المواد المستعملة في البناء |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (كن/م2) | (كن/م2) | (كن/م2) | (مم) |  |  |
| 1.980 | 1.540 | 1.100 | 70 | أ | الطوب الخرساني (المفرغ) |
| 2.380 | 1.940 | 1.500 | 100 | ب |  |
| 3.080 | 2.640 | 2.200 | 150 | ج |  |
| 3.680 | 3.240 | 2.800 | 200 | د |  |

### الأحمال الحية

ان الأحمال الحية هي الأحمال التي سيتعرض لها المنشأة خلال الاستثمار وهي يمكن أن تكون ساكنة أو متحركة.وتحدد الأحمال الحية على أي جزء من المنشأ تبعا لوظيفة الاستثمار لهذا الجزء، وعادة تحدد كودات البناء المعمول بها في كل بلد الأحمال الحية الدنيا الواجب اعتمادها في التصميم وهي تشمل:

- أوزان الأشخاص مستعملي المنشأة.

- الأحمال الديناميكية، كالأجهزة التي ينشأ عنها اهتزازات تؤثر على المنشأة.

- الأحمال الساكنة، والتي يمكن تغيير أماكنها من وقت لآخر، كأثاث البيوت، والأجهزة والآلات الاستاتيكية غير المثبتة، والمواد المخزنة والأثاث والأجهزة والمعدات، والجدول (4) يبين قيمة الأحمال الحية اعتمادا على نوعية استخدام المبنى حسب الكود الأردني.

جدول 6 : الاحمال الحية للأرضيات والعقدات

| الرقم | نوع المبنى |  | طبيعة الاستخدام | الحمل الحي (KN/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عام | خاص |  |  |
| 1 | مباني التجمعات العامة | القاعات، قاعات الاجتماعات، المطاعم، المتاحف، المكتبات، النوادي، المسارح، ستوديوهات الإذاعة، | الممرات، المداخل، الادراج والبسطات، | 4 |
| 2 |  |  | المنصات | 7.5 |
| 3 |  |  | ارضيات المتاحف وصالات عرض الفنون | 4 |
| 4 |  |  | مكاتب للاستعمالات الخفيفة | 2.5 |

### الأحمال البيئية

هي النوع الثالث من الأحمال التي يجب نأخذها بعين الاعتبار عند التصميم، وهذه الأحمال تتمثل في:

- احمال الرياح

تشكل الرياح حمولة موزعة بشكل متعامد على أوجه البناء، وتكون هذه الحمولة متغيرة مع الارتفاع حيث تتزايد مع الارتفاع، وتحدد هذه الحمولة استنادا الى سرعة الرياح السائدة في موقع البناء خلال العمر التصميمي، وطبيعة وطبوغرافية الموقع إضافة إلى شكل البناء وأبعاده. تعد حمولة الرياح من الأحمال الديناميكية التي يستعاض عنها عادة بحمولة ستاتيكية مكافئة والتي تختلف تبعا لارتفاع المنشأة.

- الثلوج

يتم تحديد حمولة الثلج بناء على الوزن الحجمي للثلج والسماكة الممكن تجمعها والمرتبطة بالارتفاع عن سطح البحر وانحدار السطح الخاضع لحمولة الثلج. ويمكن تقييم أحمال الثلوج اعتماداً على الأسس التالية:

- ارتفاع المنشأة عن سطح البحر.

للمساحات الافقية أو المائلة التي لا يزيد درجة ميلانها عن (25) درجة ستينية بالنسبة الى الأفق، يمكن اعتماد المعادلات الواردة في الجدول الخاص بأحمال الثلوج لحساب حمل الثلج الموضعي (So) على أساس ارتفاع المنشأ عن سطح البحر.

جدول 7 قيمة أحمال الثلوج حسب الارتفاع عن سطح البحر

- ميلان السطح المعرض لتساقط الثلوج.

ويحدد حمل الثلج على سقف المبنى (كن/م2) بضرب حمل الثلج المقدر على ارض الموقع (So) في معامل الشكل لحمل الثلج طبقا للمعادلة التالية:

Sd=μi×So

حيث:

  - So = حمل الثلج الموقعي على الأرض (كن/م2)

  - iµ  = معامل الشكل لحمل الثلج

- وبناء على ذلك فإن أحمال الثلوج للمنشأ = Sd=900-400320×0.8=1.25 KN/m2

- الزلازل

تعد حمولة الزلازل من الحمولات الديناميكية التي يتعرض لها المنشأ، ويمكن أن تكون بأي اتجاه أفقي إضافة إلى الاتجاه الشاقولي، وهي حمولة متغيرة مع الارتفاع يبلغ تأثيرها الأكبر عند منسوب سطح قاعدة البناء، وترتبط الحمولة الزلزالية بالأحمال الميتة في المنشأ، فكلما ازدادت هذه الحمولات ازدادت الحمولة الزلزالية.

تحدد الحمولة الزلزالية الستاتيكية المكافئة استنادا إلى مجموعة من العوامل وهي ترتبط بمجموع الحمولات الميتة للمنشأ وبمنطقة المنشأ ضمن الخارطة الزلزالية وإلى موقع المنشأ ونوعه وأبعاده وشكله وأهميته.

الشكل 9:المناطق الزلزالية في فلسطين

## الاختبارات العملية

يسبق الدراسة الإنشائية لأي مبنى، عمل الدراسات الجيوتقنية للموقع، ويعنى بها جميع الأعمال التي لها علاقة باستكشاف الموقع ودراسة التربة والصخور والمياه الجوفية، وتحليل المعلومات وترجمتها للتنبؤ بطريقة تصرف التربة، عند البناء عليها، وأكثر ما يهتم به المهندس الإنشائي هو الحصول على قوة تحمل التربة (Bearing Capacity) اللازمة لتصميم أساسات المبنى وكانت قوة تحمل التربة للموقع تساوي 400 كيلو نيوتن لكل متر مربع.

## العناصر الإنشائية المكونة للمبنى

تتكون جميع المباني عادة من مجموعة من العناصر الإنشائية التي تتكاتف لكي تحافظ على استمرارية وجود المبنى وصلاحيته للاستخدام البشري، ومن أهم هذه العناصر، العقدات والجسور والأعمدة والجدران الحاملة والأساسات وغيرها.

الشكل 10: العناصر الانشائية في المبنى

ويحتوي المشروع العناصر التالية:

- العقدات

هي عبارة عن العناصر الإنشائية القادرة على نقل القوى الرأسية بسبب الأحمال المؤثرة عليها إلى العناصر الإنشائية الحاملة في المبنى مثل الجسور والجدران والأعمدة، دون تعرضها إلى تشوهات.

توجد أنواع مختلفة وعديدة شائعة الاستعمال من العقدات الخرسانية المسلحة، منها البلاطات المصمتة ذات الاتجاه الواحد والاتجاهين والبلاطات المفرغة ذات الاتجاه الواحد والاتجاهين، وقد تم استخدام البلاطات المفرغة ذات الاتجاه الواحد والاتجاهين في المشروع وفيما يلي وصفها:

- البلاطات المفرغة (Ribbed Slabs) وتقسم إلى:

- عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد (. (One way ribbed slab

- عقدات العصب ذات الاتجاهين ((Two way ribbed slab.

- البلاطات المصمتة (Solid Slabs) وتقسم إلى:

- العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد (One way solid slab)

- العقدات المصمتة ذات الاتجاهين (Two way solid slab).

### عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد ((One way ribbed slab

إحدى أشهر الطرق المستخدمة في تصميم العقدات في هذه البلاد وتتكون من صف من الطوب يليه العصب، ويكون التسليح باتجاه واحد كما هو مبين في الشكل 11

الشكل 11عقدات العصب ذات الاتجاه الواحد

### عقدات العصب ذات الاتجاهين ((Two way ribbed slab

تشبه السابقة من حيث المكونات ولكنها تختلف من حيث كون التسليح باتجاهين ويتم توزيع الحمل في جميع الاتجاهات، ويراعى عند حساب وزنها طوبتين وعصب في الاتجاهين، كما يظهر في الشكل 12

الشكل 12 عقدات العصب ذات الاتجاهين

### العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد ((One way solid slab

تستخدم في المناطق التي تتعرض كثيرا للأحمال الحية، وذلك تجنباً لحدوث اهتزاز نظرا للسماكة المنخفضة، وتم استخدامها في عقده البير كما في الشكل 13

الشكل 13 العقدات المصمتة ذات الاتجاه الواحد

### العقدات المصمتة ذات الاتجاهين ((Two way solid slab

تستخدم في حال كانت الأحمال المؤثرة أكبر من المقدار الذي تستطيع العقدة المصمتة ذات الاتجاه الواحد مقاومتها، وعند ذلك يتم اللجوء إلى تصميم هذا النوع من العقدات وذلك لأنها تستطيع مقاومة الأحمال بشكل أكبر حيث يوزع التسليح الرئيسي فيها باتجاهين موضحه في الشكل 14

الشكل 14 العقدات المصمتة ذات الاتجاهين

### الجسور

وهي عناصر إنشائية أساسية في نقل الأحمال من العقدة إلى الأعمدة، وهي نوعين، جسور مسحورة (مخفية داخل العقدات) والجسور المدلاة "Dropped Beams" وهي التي تبرز عن العقدة من الأسفل، ونظرا للمسافات المختلفة بين الأعمدة في المبنى المراد تصميمه في هذا المشروع، فضلاً عن الأحمال الواقعة فإن الجسور التي سوف تستخدم في العقدة ستكون جسور مسحورة وأخرى مدلاة تقوم بنقل الأحمال إليها.

الشكل 15 جسر مسحور

الشكل 16 جسر ساقط

### الأعمدة

تعتبر الأعمدة العضو الرئيس في نقل الأحمال من العقدات والجسور إلى الأساسات، وبذلك فهي عنصر إنشائي ضروري لنقل الأحمال وثبات المبنى. لذلك يجب تصميمها بحيث تكون قادرة على حمل وتوزيع الأحمال الواقعة عليها، وهي متنوعة من حيث المقطع وطريقة العمل.

الشكل 17 أحد أشكال الأعمدة

الشكل 18 أحد أشكال الأعمدة

### الجدران الحاملة (جدران القص)

وهي عناصر إنشائية حاملة تقاوم القوى العمودية والأفقية الواقعة عليها وتستخدم بشكل أساسي لمقاومة الأحمال الأفقية مثل قوى الرياح والزلازل وتسمى جدران القص (shear wall) وهذه الجدران تسلح بطبقتين من الحديد حتى تزيد من كفاءتها على مقاومة القوى الأفقية.

وقد تم تحديد الجدران الحاملة في المبنى وتوزيعها المبنى ، وتتمثل الجدران الحاملة بجدران بيت الدرج، وجدران المصاعد، والجدران الأخرى التي تبدأ من أساسات المبنى، وتعمل على تحمل الأوزان الرأسية المنقولة إليها كما تعمل كجدران قص تقاوم القوى الأفقية التي يتعرض لها المنشأ، ويجب توفرها في الاتجاهين مع مراعاة أن تكون المسافة بين مركز المقاومة الذي تشكله جدران القص في كل اتجاه ومركز الثقل للمبنى أقل ما يمكن .وان تكون هذه الجدران كافية لمنع أو تقليل تولد عزوم اللي وآثاره على جدران المبنى المقاومة للقوى الأفقية .

الشكل 19 جدار القص

### الأساسات

بالرغم من أن الأساسات هي أول ما يبدأ بتنفيذها عند بناء المنشأ، إلا أن تصميمها يتم بعد الانتهاء من تصميم كافة العناصر الإنشائية في المبنى.

الشكل 20 الأساس المنفرد

ولمعرفة الأوزان والأحمال الواقعة عليها، فإن الأحمال الواقعة على العقدة تنتقل إلى الجسور ثم إلى الأعمدة وأخيرا إلى الأساسات، وتكون هذه الأحمال هي الأحمال التصميمية للأساسات، وبناءا على الأحمال الواقعة عليها وطبيعة الموقع يتم تحديد نوع الأساسات المستخدمة، ومن المتوقع استخدام أساسات من أنواع مختلفة وذلك تبعا لقوة تحمل التربة والأحمال الواقعة على كل أساس ونظرا لما يتخذه هيكل المنشأ من شكل متدرج ليتلاءم وطبوغرافية الأرض.

### الأدراج

عبارة عن عناصر معمارية تستخدم للانتقال الرأسي بين المستويات المختلفة المناسيب، وتم استخدامها في مشروعنا بشكل واضح والشكل 21 يبين مقطع عام للدرج.

الشكل 21 مقطع عام بالدرج

### فواصل التمدد ((Expansions Joints

Table 1 Expansion joint spacing

وبناء على ذلك لم يتم استخدام فاصل تمدد في المنشئ

# CHAPTER 4: Structural Analysis & Design

## Introduction

Concrete is the only major building material that can be delivered to the job site in a plastic state. This unique quality makes concrete desirable as a building material because it can be molded to virtually any form or shape.

Concrete used in most construction work is reinforced with steel. When concrete structure members must resist extreme tensile stresses, steel supplies the necessary strength. Steel is embedded in the concrete in the form of a mesh, or roughened or twisted bars. A bond forms between the steel and the concrete, and stresses can be transferred between both components.

In this project, all of design calculation for all structural members would be made upon the structural system, which was chosen, in the previous chapter.

Therefore, in this project, there are two types of slabs: One-way solid slab, one way ribbed slab. They would be analyzed and designed by using finite element method of design, with aid of a computer program called "ATIR- Software " to find the internal forces, deflections and moments for ribbed slabs and by using the previous program and Etabs, Safe, And programs to find the internal forces, deflections and moments for One way solid slab, and then handle calculation would be made to find the required steel for all members.

The design strength provided by a member, its connections to other members, and its cross – sections in terms of flexure, and load, shear, and torsion is taken as the nominal strength calculated in accordance with the requirements and assumptions of ACI-318-14code and ACI-318-08code

## Factored loads

Table 2 Load Combanation

## Slabs thickness calculation

Determination of Thickness for One-Way Ribbed Slab:

According to ACI-Code-318-08, the minimum thickness of nonprestressed beams or one way slabs unless deflections are computed as follow:

Table 3 Minimum thickness of beams or one-way slabs

The maximum span length for one end continuous (for ribs):

hmin for one-end countinous=l18.5=72018.5=39cm

The maximum span length for both end continuous (for ribs):

hmin for both-end countinous=l21=72021=34cm

But we Select Slab thickness h= 35cm with block 28 cm & Topping 7cm

In addition, we check the deflection in safe program

Table 4 MAXIMUM COMPUTED DEFLECTIONS

- The maximum deflection (long term deflection) = 74mm in beam with span = 20.80m

- The maximum permissible computed deflection = L/240 = 20800/240 = 86.7mm so the deflection is OK

- The maximum deflection (long term deflection) = 30mm in Rib with span = 7.20m

- The maximum permissible computed deflection = L/240 = 7200/240 = 30mm so the deflection is OK

## Load Calculations

- One way ribbed slab:

For the one-way ribbed slabs, the total dead load to be used in the analysis and design is calculated as follows:

الشكل 22 One-way Ribbed Slab

Calculation of the total dead load for one-way rib slab as shown in the following table:

Table 5 Calculation of the total dead load for one-way rib slab. KN/m/rib

## Design of Topping

- Dead load calculation

Table 6 Dead load calculation (Topping)

| Dead Load form | δ | γ | KN/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m | KN/m3 |  |
| Tiles | 0.03 | 23 | 0.69 |
| Mortar | 0.03 | 22 | 0.66 |
| Sand | 0.10 | 17 | 1.70 |
| RC | 0.07 | 25 | 1.75 |
| Partitions | 2.38 KN/m2 |  | 2.38 |
| SUM |  |  | 7.18 |

- Live load = 4.00 KN/m2

- Wu=1.2DL+1.6LL=1.2×7.18+1.6×4.00=15.02 KN/m2

- Mu=wul212=15.02×0.40212=0.20 KN.m2

- Mn=fr×Sm=0.42 fc'*bh26=0.42 24×1*0.0726×103=1.68 KN.m2

- ∅Mn=0.55×Mn=0.55×1.68=0.924 KN.m2

∅Mn=0.924≫Mu=0.20 KN.m2

No structural reinforcement needed. Therefore, shrinkage and temperature reinforcement must be provided.

- For the shrinkage and temperature reinforcement:

- ρ=0.0018

- As= ρ×b×h=0.0018×1000×80=144 mm2.

- # 0f Ф8 = AsreqAbar = 14450 = 2.88 → Spacing(S) = 12.88 = 0.347m = 347 mm.

- ≤ 380 (280fs) – 2.5  Cc   ≤  380 (280fs)

- =380×28023Fy-2.50×20≤380×28023Fy

- =380×28023×420-2.50×20≤380×28023×420

- = 377.5 mm.  ≤ 380mm.

- ≤3×h=3×70=210mm→Controlled

- ≤ 450 mm.

- ∴use ∅ 8@20 cmcc in both directions

## Design of Rib (CSA3)

Geometric Properties

Combination = Overall Envelope

Strip Label = CSA3

Length = 21.4 m

Material Properties

Concrete Comp. Strength = 24 N/mm2

Concrete Modulus = 24870 N/mm2

Longitudinal Rebar Yield = 420 N/mm2

### Design for maximum Positive Moment = 41.35 KN.m

### Design for maximum Negative Moment = 53.17 KN.m

### Design for maximum Shear = 41.15 KN

## Design of Beam Label (7) (Beam 2)

Geometric Properties

Combination = Overall Envelope

Beam Label = 45

Section Property = BEAM 50*140

Length = 20.8 m

Section Width = 500 mm

Section Depth = 1400 mm

Material Properties

Concrete Comp. Strength = 24 N/mm2

Concrete Modulus = 24870 N/mm2

Longitudinal Rebar Yield = 420 N/mm2

Shear Rebar Yield = 420 N/mm2

### Design for maximum Positive Moment = 2427 KN.m

### Design for maximum Shear = 565 KN

## Columns Design

الشكل 23 Etabs Model (V1)

الشكل 24 Etabs Model (V2)

الشكل 25 Axis Plan

### Design Column 39 C16

الشكل 26 Column 39 C16

الشكل 27 Column 39 C16 Elevation

الشكل 28 Column 39 C16 Rebar Perc.

ETABS 2016 Concrete Frame Design

ACI 318-14 Column Section Design

Column Element Details  (Summary)

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Combo ID | Station Loc | Length (mm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASEMENT | C39 | 95 | C700X700 | DCon41 | 3310 | 3810 | 1 | Sway Intermediate |

Section Properties

| b (mm) | h (mm) | dc (mm) | Cover (Torsion) (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | 700 | 60 | 27.3 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦCTied | ΦCSpiral | ΦVns | ΦVs | ΦVjoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.85 |

Axial Force and Biaxial Moment Design For Pu , Mu2 , Mu3

| Design Pu kN | Design Mu2 kN-m | Design Mu3 kN-m | Minimum M2 kN-m | Minimum M3 kN-m | Rebar Area mm² | Rebar % % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3805.2439 | -19.5242 | -137.902 | 137.902 | 137.902 | 4900 | 1 |

Axial Force and Biaxial Moment Factors

|  | Cm Factor Unitless | δns Factor Unitless | δs Factor Unitless | K Factor Unitless | Effective Length mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Bend(M3) | 0.333998 | 1 | 1 | 1 | 3310 |
| Minor Bend(M2) | 0.674822 | 1 | 1 | 1 | 3310 |

Shear Design for Vu2 , Vu3

|  | Shear Vu kN | Shear ΦVc kN | Shear ΦVs kN | Shear ΦVp kN | Rebar Av /s mm²/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major, Vu2 | 5.3919 | 491.7641 | 0 | 208.0409 | 0 |
| Minor, Vu3 | 5.2212 | 493.4129 | 0 | 0 | 0 |

الشكل 29 Column 39 C16 interaction diagram

## Design of Footings

Table 7 Material and Soil Properties

| Material Properties |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fc' | 32 MPa | Footing's Concrete Compressive strength |
| Fc' | 32 MPa | Column's Concrete Compressive strength |
| Fy | 420 MPa | Reinforcement yield strength |
| Ø | 0.90 | Flexures strength reduction factor |
| Ø | 0.75 | Shear strength reduction factor |
| Ø | 0.65 | Bearing strength reduction factor |
| Soil Parameters |  |  |
| q(all) | 400.00 KN/m2 | Soil maximum allowable bearing pressure |
| γsoil | 18.00 KN/m3 | Soil density (above footing) |

الشكل 30 : Footing and Foundation Plan Safe Model

الشكل 31 Footings and Foundation Plan

الشكل 32 Soil Pressure Under Footings and Foundation

### Design of Isolated Footing 5

الشكل 33 Footing 5 details

## Design for Earth Quick

الشكل 34 Seismic Zone in Palestine

- So Hebron is located at Zone 2A and Z = 0.15

Table 8 Table (A-2): Seismic zone factor Z

| Zone | 1 | 2A | 2B | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 0.075 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |

Table 9 Table (A-3):Occupancy Importance Factors

| Occupancy Category | Seismic Importance Factor, I |
| --- | --- |
| 1-Essential facilities | 1.25 |
| 2-Hazardous facilities | 1.25 |
| 3-Special occupancy structures | 1.00 |
| 4-Standard occupancy structures | 1.00 |
| 5-Miscellaneous متنوع structures | 1.00 |

Table 10 Table (A-4): Structural Systems

|  | Lateral- force resisting system description | R | Height limit Zones 3&4. (meters) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bearing Wall | Concrete shear walls | 4.5 | 48 |
| Building Frame | Concrete shear walls | 5.5 | 73 |
| Moment-Resisting Frame | SMRF IMRF OMRF | 8.5 5.5 3.5 | N.L ----- ----- |
| Dual | Shear wall + SMRF Shear wall + IMRF | 8.5 6.5 | N.L 48 |
| Cantilevered Column Building | Cantilevered column elements | 2.2 | 10 |
| Shear-wall Frame Interaction |  | 5.5 | 48 |

Table 11 Soil Profiles

Table 12 Table (A-6): Seismic coefficient Ca

| Soil Profile Type | Seismic Zone Factor, Z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z =0.075 | Z = 0.15 | Z = 0.2 | Z = 0.3 |
| SA | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| SB | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| SC | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| SD | 0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.36 |
| SE | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
| SF | Site-specific geotechnical investigation and dynamic response analysis shall be performed to determine seismic coefficients for soil Profile Type |  |  |  |

Table 13 Table (A-7): Seismic coefficient Cv

| Soil Profile Type | Seismic Zone Factor, Z |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z =0.075 | Z = 0.15 | Z = 0.2 | Z = 0.3 |
| SA | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
| SB | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| SC | 0.13 | 0.25 | 0.33 | 0.45 |
| SD | 0.18 | 0.32 | 0.40 | 0.54 |
| SE | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 0.84 |
| SF | Site-specific geotechnical investigation and dynamic response analysis shall be performed to determine seismic coefficients for soil Profile Type |  |  |  |

Table 14 Auto Seismic - UBC 97 (Part 1 of 2)

| Load Pattern | Type | Direction | Eccentricity % | Ecc. Overridden | Period Method | Ct ft | Top Story | Bottom Story | R | Soil Type | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQX1 | Seismic | X + Ecc. Y | 5 | No | Program Calculated | 0.02 | ROOF | GROUND BEAMS | 5.5 | SC | 0.15 |
| EQY1 | Seismic | Y + Ecc. X | 5 | No | Program Calculated | 0.02 | ROOF | GROUND BEAMS | 5.5 | SC | 0.15 |
| EQX2 | Seismic | X - Ecc. Y | 5 | No | Program Calculated | 0.02 | ROOF | GROUND BEAMS | 5.5 | SC | 0.15 |
| EQY2 | Seismic | Y - Ecc. X | 5 | No | Program Calculated | 0.02 | ROOF | GROUND BEAMS | 5.5 | SC | 0.15 |

Table 15 Table 16 Auto Seismic - UBC 97 (Part 2 of 2)

| Ca | Cv | Source Type | Source Distance km | Na | Nv | I | Period Used sec | Weight Used kN | Base Shear kN | Ft Used kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.18 | 0.25 | A | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0.766 | 170908.4361 | 10135.3699 | 543.7996 |
| 0.18 | 0.25 | A | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0.848 | 170908.4361 | 9161.9752 | 543.7996 |
| 0.18 | 0.25 | A | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0.766 | 170908.4361 | 10135.3699 | 543.7996 |
| 0.18 | 0.25 | A | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0.848 | 170908.4361 | 9161.9752 | 543.7996 |

UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQX1 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = X + Eccentricity Y

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

| Coefficient, Ct [UBC 1630.2.2] |  | Ct=0.02ft |
| --- | --- | --- |
| Structure Height Above Base, hn |  | hn=94.39 ft |
| Approximate Fundamental Period, Ta [UBC 1630.2.2 Eq. 30-8] | Ta=Ct(hn | Ta=0.606 sec |
| Program Calculated Period, T [UBC 1630.2.2.2] | T≤1.4Ta |  |

Factors and Coefficients

| Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N] | R=5.5 |
| --- | --- |
| Importance Factor, I [UBC Table 16-K] | I=1 |
| Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I] | Z=0.15 |
| Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC |  |
| Site Coefficient, Ca [UBC Table 16-Q] | Ca=0.18 |
| Site Coefficient, Cv [UBC Table 16-R] | Cv=0.25 |

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4] | =CvIRT |
| --- | --- |
| maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5] | =2.5CaIR=0.081818 |
| minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6] | =0.11CaI=0.0198 |
|  | min≤Vcoeff≤max |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | Vcoeff | W (kN) | V (kN) | Ft (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X + Ecc. Y | 0.766 | 0 | 170908.4361 | 10135.3699 | 543.7996 |

Applied Story Forces

| Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kN; kN. STAIR; 33.28; 0; 0. ROOF; 30.77; 1557.5954; 0. 4TH; 26.87; 2420.3416; 0. 3RD; 22.71; 2040.3226; 0. 2ND; 18.55; 1631.2019; 0. 1ST; 14.39; 1225.6697; 0. GROUND; 10.23; 802.2074; 0. BASEMENT; 5.81; 458.0312; 0. GROUND BEAMS; 2; 0; 0. Base; 0; 0; 0. |  |
| --- | --- |

UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQY1 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Y + Eccentricity X

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

| Coefficient, Ct [UBC 1630.2.2] |  | Ct=0.02ft |
| --- | --- | --- |
| Structure Height Above Base, hn |  | hn=94.39 ft |
| Approximate Fundamental Period, Ta [UBC 1630.2.2 Eq. 30-8] | Ta=Ct(hn | Ta=0.606 sec |
| Program Calculated Period, T [UBC 1630.2.2.2] | T≤1.4Ta |  |

Factors and Coefficients

| Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N] | R=5.5 |
| --- | --- |
| Importance Factor, I [UBC Table 16-K] | I=1 |
| Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I] | Z=0.15 |
| Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC |  |
| Site Coefficient, Ca [UBC Table 16-Q] | Ca=0.18 |
| Site Coefficient, Cv [UBC Table 16-R] | Cv=0.25 |

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4] | =CvIRT |
| --- | --- |
| maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5] | =2.5CaIR=0.081818 |
| minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6] | =0.11CaI=0.0198 |
|  | min≤Vcoeff≤max |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | Vcoeff | W (kN) | V (kN) | Ft (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y + Ecc. X | 0.848 | 0 | 170908.4361 | 9161.9752 | 543.7996 |

Applied Story Forces

Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kN; kN. STAIR; 33.28; 0; 0. ROOF; 30.77; 0; 1454.7109. 4TH; 26.87; 0; 2174.7147. 3RD; 22.71; 0; 1833.2617. 2ND; 18.55; 0; 1465.6604. 1ST; 14.39; 0; 1101.2834. GROUND; 10.23; 0; 720.7959. BASEMENT; 5.81; 0; 411.5482. GROUND BEAMS; 2; 0; 0. Base; 0; 0; 0.

UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQX2 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = X - Eccentricity Y

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

| Coefficient, Ct [UBC 1630.2.2] |  | Ct=0.02ft |
| --- | --- | --- |
| Structure Height Above Base, hn |  | hn=94.39 ft |
| Approximate Fundamental Period, Ta [UBC 1630.2.2 Eq. 30-8] | Ta=Ct(hn | Ta=0.606 sec |
| Program Calculated Period, T [UBC 1630.2.2.2] | T≤1.4Ta |  |

Factors and Coefficients

| Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N] | R=5.5 |
| --- | --- |
| Importance Factor, I [UBC Table 16-K] | I=1 |
| Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I] | Z=0.15 |
| Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC |  |
| Site Coefficient, Ca [UBC Table 16-Q] | Ca=0.18 |
| Site Coefficient, Cv [UBC Table 16-R] | Cv=0.25 |

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4] | =CvIRT |
| --- | --- |
| maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5] | =2.5CaIR=0.081818 |
| minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6] | =0.11CaI=0.0198 |
|  | min≤Vcoeff≤max |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | Vcoeff | W (kN) | V (kN) | Ft (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X - Ecc. Y | 0.766 | 0 | 170908.4361 | 10135.3699 | 543.7996 |

Applied Story Forces

| Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kN; kN. STAIR; 33.28; 0; 0. ROOF; 30.77; 1557.5954; 0. 4TH; 26.87; 2420.3416; 0. 3RD; 22.71; 2040.3226; 0. 2ND; 18.55; 1631.2019; 0. 1ST; 14.39; 1225.6697; 0. GROUND; 10.23; 802.2074; 0. BASEMENT; 5.81; 458.0312; 0. GROUND BEAMS; 2; 0; 0. Base; 0; 0; 0. |  |
| --- | --- |

UBC 97 Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern EQY2 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Y - Eccentricity X

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Structural Period

Period Calculation Method = Program Calculated

| Coefficient, Ct [UBC 1630.2.2] |  | Ct=0.02ft |
| --- | --- | --- |
| Structure Height Above Base, hn |  | hn=94.39 ft |
| Approximate Fundamental Period, Ta [UBC 1630.2.2 Eq. 30-8] | Ta=Ct(hn | Ta=0.606 sec |
| Program Calculated Period, T [UBC 1630.2.2.2] | T≤1.4Ta |  |

Factors and Coefficients

| Response Modification Factor, R [UBC Table 16-N] | R=5.5 |
| --- | --- |
| Importance Factor, I [UBC Table 16-K] | I=1 |
| Seismic Zone Factor, Z [UBC Table 16-I] | Z=0.15 |
| Soil Profile [UBC Table 16-J] = SC |  |
| Site Coefficient, Ca [UBC Table 16-Q] | Ca=0.18 |
| Site Coefficient, Cv [UBC Table 16-R] | Cv=0.25 |

Equivalent Lateral Forces

| Base Shear Coefficient [UBC 1630.2.1, Eq. 30-4] | =CvIRT |
| --- | --- |
| maximum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-5] | =2.5CaIR=0.081818 |
| minimum [UBC 1630.2.1, Eq. 30-6] | =0.11CaI=0.0198 |
|  | min≤Vcoeff≤max |

Calculated Base Shear

| Direction | Period Used (sec) | Vcoeff | W (kN) | V (kN) | Ft (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y - Ecc. X | 0.848 | 0 | 170908.4361 | 9161.9752 | 543.7996 |

Applied Story Forces

Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kN; kN. STAIR; 33.28; 0; 0. ROOF; 30.77; 0; 1454.7109. 4TH; 26.87; 0; 2174.7147. 3RD; 22.71; 0; 1833.2617. 2ND; 18.55; 0; 1465.6604. 1ST; 14.39; 0; 1101.2834. GROUND; 10.23; 0; 720.7959. BASEMENT; 5.81; 0; 411.5482. GROUND BEAMS; 2; 0; 0. Base; 0; 0; 0.

## Wind Load Calculation

UBC 97 Auto Wind Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral wind loads for load pattern Wind Load1 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

Exposure Parameters

Exposure From = Diaphragms

Exposure Type = Exposure B

Wind Direction = 0 degrees

| Basic Wind Speed, V [UBC 1616] | V=60 mph |
| --- | --- |
| Windward Coefficient, Cq,wind [UBC Table 16-H] | Cq,wind=0.8 |
| Leeward Coefficient, Cq,lee [UBC Table 16-H] | Cq,lee=0.5 |

Top Story = STAIR

Bottom Story = BASEMENT

Include Parapet = No

Factors and Coefficients

| Importance Factor, IW [UBC Table 16-K] | IW=1 |
| --- | --- |

Lateral Loading

| Wind Stagnation Pressure, qs [UBC Table 16-F] | qs=0.00256V2≥10psf | qs=9.216 |
| --- | --- | --- |
| Design Wind Pressure, P [UBC 1620 Eq. 20-1] | P=(Ce,windCq,wind+Ce,leeCq,lee)qsIw |  |

Applied Story Forces

Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kN; kN. STAIR; 33.28; 25.2457; 0. ROOF; 30.77; 63.0831; 0. 4TH; 26.87; 96.646; 0. 3RD; 22.71; 95.9669; 0. 2ND; 18.55; 92.5499; 0. 1ST; 14.39; 84.843; 0. GROUND; 10.23; 80.2277; 0. BASEMENT; 5.81; 32.1093; 0. GROUND BEAMS; 2; 0; 0. Base; 0; 0; 0.

UBC 97 Auto Wind Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral wind loads for load pattern Wind Load2 according to UBC 97, as calculated by ETABS.

Exposure Parameters

Exposure From = Diaphragms

Exposure Type = Exposure B

Wind Direction = 90 degrees

| Basic Wind Speed, V [UBC 1616] | V=60 mph |
| --- | --- |
| Windward Coefficient, Cq,wind [UBC Table 16-H] | Cq,wind=0.8 |
| Leeward Coefficient, Cq,lee [UBC Table 16-H] | Cq,lee=0.5 |

Top Story = ROOF

Bottom Story = BASEMENT

Include Parapet = No

Factors and Coefficients

| Importance Factor, IW [UBC Table 16-K] | IW=1 |
| --- | --- |

Lateral Loading

| Wind Stagnation Pressure, qs [UBC Table 16-F] | qs=0.00256V2≥10psf | qs=9.216 |
| --- | --- | --- |
| Design Wind Pressure, P [UBC 1620 Eq. 20-1] | P=(Ce,windCq,wind+Ce,leeCq,lee)qsIw |  |

Applied Story Forces

Story; Elevation; X-Dir; Y-Dir. m; kN; kN. STAIR; 33.28; 0; 0. ROOF; 30.77; 0; 29.1057. 4TH; 26.87; 0; 134.4172. 3RD; 22.71; 0; 133.4728. 2ND; 18.55; 0; 128.7203. 1ST; 14.39; 0; 118.0013. GROUND; 10.23; 0; 135.2378. BASEMENT; 5.81; 0; 68.0357. GROUND BEAMS; 2; 0; 0. Base; 0; 0; 0.

## Shear wall Design

الشكل 35 Shear wall at axis 3

ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Pier Design

Pier Details

| Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROUND | PW6 | 21400 | 7350 | 7200 | 300 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8 |

Pier Leg Location, Length and Thickness

| Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |
| Bottom | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3

| Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu kN | Mu2 kN-m | Mu3 kN-m | Pier Ag mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 7498 | 0.0035 | 0.0031 | DWal40 | -1609.1704 | -8.0668 | 2437.5919 | 2160000 |
| Bottom | 9801 | 0.0045 | 0.0031 | DWal40 | -2144.6686 | 9.1967 | 3291.5647 | 2160000 |

Shear Design

| Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu kN | Mu kN-m | Vu kN | ΦVc kN | ΦVn kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 1589.52 | DWal31 | 5145.084 | -6055.2375 | 4710.2718 | 1826.2522 | 4710.2718 |
| Bottom | Leg 1 | 1591.35 | DWal31 | 6459.9298 | -17025.2871 | 4713.5913 | 1826.2522 | 4713.5913 |

Boundary Element Check

| Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu kN | Mu kN-m | Stress Comp MPa | Stress Limit MPa | C Depth mm | C Limit mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top–Left | Leg 1 | 1128.8 | DWal33 | 10117.0838 | -379.7396 | 4.83 | 6.4 | 1848.8 | 1600 |
| Top–Right | Leg 1 | 0 | DWal33 | 5746.6395 | 8696.3608 | 6.02 | 6.4 | 1179.6 | 1600 |
| Bottom–Left | Leg 1 | 1501 | DWal33 | 12548.1595 | -3352.8867 | 7.1 | 6.4 | 2221 | 1600 |
| Botttom–Right | Leg 1 | 0 | DWal33 | 6858.3343 | 16995.1255 | 9.73 | 6.4 | 1349.8 | 1600 |

ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Pier Design

Pier Details

| Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ST | PW6 | 21400 | 7350 | 7200 | 300 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8 |

Pier Leg Location, Length and Thickness

| Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |
| Bottom | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3

| Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu kN | Mu2 kN-m | Mu3 kN-m | Pier Ag mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 5736.3003 | 2.0377 | -170.5957 | 2160000 |
| Bottom | 5978 | 0.0028 | 0.0031 | DWal40 | -1340.9236 | 12.7581 | 2225.9478 | 2160000 |

Shear Design

| Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu kN | Mu kN-m | Vu kN | ΦVc kN | ΦVn kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 1488.33 | DWal31 | 4059.1532 | -2033.9896 | 4526.6715 | 1826.2522 | 4526.6715 |
| Bottom | Leg 1 | 1425.82 | DWal31 | 5264.5782 | -9517.224 | 4413.2606 | 1826.2522 | 4413.2606 |

Boundary Element Check

| Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu kN | Mu kN-m | Stress Comp MPa | Stress Limit MPa | C Depth mm | C Limit mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top–Left | Leg 1 | 0 | DWal29 | 7343.7831 | -5.9099 | 3.4 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Top–Right | Leg 1 | 0 | DWal29 | 7627.3784 | 93.8305 | 3.57 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Bottom–Left | Leg 1 | 1099.6 | DWal33 | 9926.5001 | -2259.8068 | 5.47 | 6.4 | 1819.6 | 1600 |
| Botttom–Right | Leg 1 | 0 | DWal33 | 5726.4088 | 9463.3374 | 6.3 | 6.4 | 1176.5 | 1600 |

ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Pier Design

Pier Details

| Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ND | PW6 | 21400 | 7350 | 7200 | 300 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8 |

Pier Leg Location, Length and Thickness

| Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |
| Bottom | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3

| Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu kN | Mu2 kN-m | Mu3 kN-m | Pier Ag mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 3963.3852 | 2.6911 | 682.8991 | 2160000 |
| Bottom | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 5578.6326 | -7.2848 | -1253.2769 | 2160000 |

Shear Design

| Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu kN | Mu kN-m | Vu kN | ΦVc kN | ΦVn kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 1239.81 | DWal31 | 3150.7394 | 997.7117 | 4075.7629 | 1826.2522 | 4075.7629 |
| Bottom | Leg 1 | 1235.17 | DWal31 | 4315.7853 | -4904.3661 | 4067.3392 | 1826.2522 | 4067.3392 |

Boundary Element Check

| Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu kN | Mu kN-m | Stress Comp MPa | Stress Limit MPa | C Depth mm | C Limit mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top–Left | Leg 1 | 0 | DWal1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Needed | Not Needed |
| Top–Right | Leg 1 | 0 | DWal1 | 5422.9079 | 1121.8147 | 2.94 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Bottom–Left | Leg 1 | 0 | DWal33 | 7535.6537 | -1380.7566 | 4.02 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Botttom–Right | Leg 1 | 0 | DWal33 | 4644.5074 | 4266.3618 | 3.8 | 6.4 | Not Required | Not Required |

ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Pier Design

Pier Details

| Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3RD | PW6 | 21400 | 7350 | 7200 | 300 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8 |

Pier Leg Location, Length and Thickness

| Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |
| Bottom | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3

| Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu kN | Mu2 kN-m | Mu3 kN-m | Pier Ag mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 2445.3179 | 3.3735 | 811.7769 | 2160000 |
| Bottom | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 3839.1904 | -6.3599 | -242.5815 | 2160000 |

Shear Design

| Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu kN | Mu kN-m | Vu kN | ΦVc kN | ΦVn kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 750 | DWal31 | 2249.9556 | 2326.0965 | 3150.3783 | 2346.3708 | 3707.1708 |
| Bottom | Leg 1 | 750 | DWal31 | 3401.9566 | -1540.428 | 3140.4821 | 2519.1709 | 3879.9709 |

Boundary Element Check

| Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu kN | Mu kN-m | Stress Comp MPa | Stress Limit MPa | C Depth mm | C Limit mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top–Left | Leg 1 | 0 | DWal30 | 2537.7221 | -466.7366 | 1.35 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Top–Right | Leg 1 | 0 | DWal30 | 3489.3897 | 1228.5088 | 2.09 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Bottom–Left | Leg 1 | 0 | DWal33 | 5366.3148 | -223.6484 | 2.57 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Botttom–Right | Leg 1 | 0 | DWal33 | 3589.738 | 1613.6103 | 2.28 | 6.4 | Not Required | Not Required |

ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Pier Design

Pier Details

| Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4TH | PW6 | 21400 | 7350 | 7200 | 300 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8 |

Pier Leg Location, Length and Thickness

| Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |
| Bottom | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3

| Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu kN | Mu2 kN-m | Mu3 kN-m | Pier Ag mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 1196.4524 | 3.8627 | 1004.3933 | 2160000 |
| Bottom | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 2362.7131 | -5.2316 | 111.6534 | 2160000 |

Shear Design

| Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu kN | Mu kN-m | Vu kN | ΦVc kN | ΦVn kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 750 | DWal31 | 1263.369 | 3173.9495 | 2484.3876 | 2198.3828 | 3559.1828 |
| Bottom | Leg 1 | 750 | DWal31 | 2476.215 | 321.5422 | 2503.5819 | 2380.3097 | 3741.1097 |

Boundary Element Check

| Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu kN | Mu kN-m | Stress Comp MPa | Stress Limit MPa | C Depth mm | C Limit mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top–Left | Leg 1 | 0 | DWal38 | 877.0021 | -377.3613 | 0.55 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Top–Right | Leg 1 | 0 | DWal38 | 1798.4696 | 2003.21 | 1.61 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Bottom–Left | Leg 1 | 0 | DWal30 | 2593.0523 | -363.7252 | 1.34 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Botttom–Right | Leg 1 | 0 | DWal30 | 3469.4224 | 111.4178 | 1.65 | 6.4 | Not Required | Not Required |

ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Pier Design

Pier Details

| Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOF | PW6 | 21400 | 7350 | 7200 | 300 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8 |

Pier Leg Location, Length and Thickness

| Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |
| Bottom | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3

| Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu kN | Mu2 kN-m | Mu3 kN-m | Pier Ag mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 373.282 | 3.266 | 556.9372 | 2160000 |
| Bottom | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 1158.9868 | -2.662 | 498.4674 | 2160000 |

Shear Design

| Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu kN | Mu kN-m | Vu kN | ΦVc kN | ΦVn kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 750 | DWal31 | 405.9855 | 1973.775 | 1253.9062 | 2069.7753 | 3430.5753 |
| Bottom | Leg 1 | 750 | DWal31 | 1483.5 | 1689.8232 | 1340.4939 | 2231.4024 | 3592.2024 |

Boundary Element Check

| Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu kN | Mu kN-m | Stress Comp MPa | Stress Limit MPa | C Depth mm | C Limit mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top–Left | Leg 1 | 0 | DWal38 | 365.9647 | -171.2343 | 0.24 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Top–Right | Leg 1 | 0 | DWal38 | 590.6753 | 1056.2783 | 0.68 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Bottom–Left | Leg 1 | 0 | DWal34 | 882.3168 | -204.9319 | 0.49 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Botttom–Right | Leg 1 | 0 | DWal34 | 1831.3254 | 1016.7367 | 1.24 | 6.4 | Not Required | Not Required |

ETABS 2016 Shear Wall Design

ACI 318-14  Pier Design

Pier Details

| Story ID | Pier ID | Centroid X (mm) | Centroid Y (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | LLRF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAIR | PW6 | 21400 | 7350 | 7200 | 300 | 1 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26587.21 | 32 | 1 | 420 | 420 |

Design Code Parameters

| ΦT | ΦC | Φv | Φv (Seismic) | IPMAX | IPMIN | PMAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.6 | 0.04 | 0.0025 | 0.8 |

Pier Leg Location, Length and Thickness

| Station Location | ID | Left X1 mm | Left Y1 mm | Right X2 mm | Right Y2 mm | Length mm | Thickness mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |
| Bottom | Leg 1 | 17800 | 7350 | 25000 | 7350 | 7200 | 300 |

Flexural Design for Pu, Mu2 and Mu3

| Station Location | Required Rebar Area (mm²) | Required Reinf Ratio | Current Reinf Ratio | Flexural Combo | Pu kN | Mu2 kN-m | Mu3 kN-m | Pier Ag mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 63.623 | 12.8283 | 205.1534 | 2160000 |
| Bottom | 5400 | 0.0025 | 0.0031 | DWal41 | 369.8489 | -0.9399 | 171.8652 | 2160000 |

Shear Design

| Station Location | ID | Rebar mm²/m | Shear Combo | Pu kN | Mu kN-m | Vu kN | ΦVc kN | ΦVn kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | Leg 1 | 750 | DWal31 | 100.7023 | 491.9303 | 593.7344 | 2023.9828 | 3384.7828 |
| Bottom | Leg 1 | 750 | DWal31 | 531.7332 | 967.9203 | 570.713 | 2088.6374 | 3449.4374 |

Boundary Element Check

| Station Location | ID | Edge Length (mm) | Governing Combo | Pu kN | Mu kN-m | Stress Comp MPa | Stress Limit MPa | C Depth mm | C Limit mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top–Left | Leg 1 | 0 | DWal1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Needed | Not Needed |
| Top–Right | Leg 1 | 0 | DWal1 | 112.966 | 383.0694 | 0.2 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Bottom–Left | Leg 1 | 0 | DWal38 | 326.4783 | -153.2509 | 0.21 | 6.4 | Not Required | Not Required |
| Botttom–Right | Leg 1 | 0 | DWal38 | 607.8648 | 473.0796 | 0.46 | 6.4 | Not Required | Not Required |

الشكل 36 Shear wall Details

## Stair design

1. Structural System: When no intermediate supports are

Used, the flight of stairs will be supported at the ends of the upper and lower

Landings.

2. Minimum slab thickness for deflection is (for a simply supported one-way solid slab)

hmin=L20=5.720=0.285m=28.5cm

In the case presented here, where the slab ends are cast with the supporting beams and

Additional negative reinforcement is provided, minimum thickness can be assumed to be

hmin=L20=5.728=0.204m=20.4cm

Take hmin=25cm

3. Loads: The applied live loads are based on the plan area (horizontal projection), while

The dead load is based on the sloped length. To transform the dead load into

Horizontal projection the figure below explains how.

- Flight Dead Load computation:

θ= tan-1rise run= tan-1173.3 300=30.014֯

30.014֯

173.3mm

| Material | Quality Density KN/m3 | W KN/m |
| --- | --- | --- |
| Tiles | 27 | 27X(0.1733+0.350.3)X0.03X1=1.413 |
| mortar | 22 | 22X(0.1733+0.300.3)X0.02X1=0.694 |
| Stair steps | 25 | 250.3X(0.1733X0.32)X0.03X1=2.17 |
| Reinforced Concrete solid slab | 25 | 25X0.25X1cos30.014֯=7.218 |
| Plaster | 22 | 22X0.03X1cos30.014֯=0.7622 |
| Total Dead Load, KN/m |  | 12.257 |

- Landing Dead Load Computation

| Material | Quality Density KN/m3 | γ.h.1 KN/m |
| --- | --- | --- |
| Tiles | 22 | 22X0.03X1=0.66 |
| mortar | 22 | 22X0.02X1=0.44 |
| Reinforced Concrete solid slab | 25 | 25X0.25X1=6.25 |
| Plaster | 22 | 22X0.03X1=0.66 |
| Total Dead Load, KN/m |  | 8.01 |

- Live Load : L.L=4.79Kn/m2

- Total Factored Load : w= 1.2D+1.6L

For Flight     w=1.2*12.257+1.6*4.79=22.373 KN/m

For landing w=1.2*8.01+1.6*4.79=17.276 KN/m

Because the load on the landing is carried into two directions, only half the load will be

Considered in each direction 17.276/2=8.638 KN.

8.638 KN/m

8.638 KN/m

22.373 KN/m

56.07 KN/m

60.62 KN/m

0.70

4.20

1.15

4. Check for shear strength:

Assume bar diameter Ø16 for main reinforcement.

d=h-20-db2=250-20-162=222mm

Assume beam width 35cm

Vu=60.62-8.638.(0.175+0.222) =57.19 KN

Vc=16fc'.bw.d=1624.1000.222.10-3=165.5 for 1m strip

Ø=0.75 For shear.

ØVc=0.75*165.5=124.1 KN for 1m strip

Vumax=57.19<12ØVc=124.12=62.05 KN

The thickness of the slab is adequate.

5. Calculate the maximum bending moment and steel reinforcement:

Mu=60.62.5.72-8.638*1.15*1.15+2.12-22.373*4.22*4.24=107.29 KN.m

Mn=MuØ=107.290.9=119.21 KN.m/m

Assume bar diameter Ø16 for main reinforcement d=222mm

Rn=Mnbd2=119.21*1061000*2222=2.42 MPa

m=fy0.85fc'=4200.85.24=20.59

ρ=1/m(1-1-2Rnmfy) =4.12X10-3

As=ρbd=0.00412.1000.222=914.64mm2

Asmin=0.0018bh=0.0018.1000.250=450mm2

As > Asmin    OK

Use Ø16 then

n=AsAs 16=914.64201.06=7           s=1n=14.834=0.207m

Take 5Ø16/m with as=1005.3 mm2/m strip Or Ø16@200mm.

Step s is the smallest of:

- 3h= 3X250=750 mm

- 450 mm

- S=380(280/f s)-2.5Cc=380(280/0.666*420)-2.5*24=320.38mm

S < or = 300. (280/f s)=300mm    control

S=200 mm < s max=300mm OK

6. Temperature and shrinkage reinforcement.

Asmin=0.0018bh=0.0018.1000.250=450mm2

n=AsAsØ14=450153.9=2.92                  s=1n=12.92=0.34m

Use 3 Ø14/m with as=461.7mm2/m strip

Step for Temperature and shrinkage reinforcement is the smallest of:

- 5h=5X250 = 1250 mm

- 450mm   ----- control

S =300mm < s max = 450mm ---- OK

- If the slab will be cast monolithically with its supporting beams, additional reinforcement must be provided at the top of the upper and lower landings.

7. Design of landings: Considering a 1-m length of the landing, the load on the landing is shown in the next figure.

The middle 60cm will carry a full load, whereas the two1.5-m lengths on each side will carry half the ultimate load

17.276 KN/m

8.638 KN/m

8.638 KN/m

R= 21.595 KN

R= 21.595 KN

4.4 m

1.9 m

1.9 m

Mu=21.5954.42-8.638*1.9*1.9+0.62-17.276*0.62*0.64=30.1 KN.m

Mn=Mu∅=30.10.9=33.45 KN.m/m

1.9

4.20

1.15

1.9

4.4m

0.7

Assume bar diameter Ø16 for main reinforcement. Because the bars in the landing will be

Placed on top of the main stair reinforcement.

d=h-20-db2=250-20-162=222mm

Rn=Mnbd2=33.45*1061000*2222=0.679MPa

m=fy0.85fc'=4200.85.24=20.59

ρ=1/m(1-1-2Rnmfy) =1.645X10-3

As=ρbd=0.001645.1000.222=365.08mm2

Asmin=0.0018bh=0.0018.1000.250=450mm2

As < Asmin    then Provide As min =450mm2

Use Ø14 then

n=AsAsØ14=450153.9=2.92                  s=1n=12.92=0.34m

Use 3 Ø14/m with as=461.7mm2/m strip

Step is the smallest of:

- 3h= 3X250=750 mm

- 450 mm

- S=380(280/f s)-2.5Cc=380(280/0.666*420)-2.5*24=320.38mm

S < or = 300. (280/f s)=300mm    control

- S=300 mm = s max=300mm OK

## Stair solid slab design

Minimum thickness (deflection requirements). For One-End continues one-way solid

Slab:

hmin=l24=4.624=0.192m

use 0.2m thickness

Assume bar diameter Ø14 for main reinforcement

d=h-20-db2=200-20-142=173mm

Load calculation:

WDl=γ.h.b=25.0.2.1=5KN/m

w=1.2D+1.6L=1.2*5+1.6*3=10.8KN/m

Mu=wl28=10.8*4.428=26.136KN.mm

Mn=Mu∅=26.1360.9=29.04KN.m/m

Rn=Mnbd2=29.04*1061000*1732=0.97MPa                    m=fy0.85fc'=4200.85*24=20.59

ρ=1m1-1-2Rnmfy=2.367X10-3

As=ρbd=2.367X10-3*1000*173=409.53mm2

Asmin=0.0018.100.200=360mm2

As=409.53>Asmin=360 provide As=409.53 mm2

Use Ø14 then

n=AsAs∅14=409.53153.94=2.66

Take 3Ø14/m … we use Ø14/20cm on the both Direction (covering the Temperature and Shrinkage Reinforcement)

Step is the smallest of:

- 3h= 3X200=600 mm

- 450 mm

- S=380(280/f s)-2.5Cc=380(280/0.666*420)-2.5*24=320.38mm

S < or = 300. (280/f s)=300mm    control

S=200 mm <s max=300mm OK

Ø14/200mm

Ø14/200mm

# الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

## النتائج والتوصيات

من خلال هذا التجوال في هذا المشروع والتعرف على معطياته وجوانبه، تم الخروج بزبدة هذا البحث من خلال نتائج تتمثل فيما يلي: -

- إن فهم المخططات المعمارية له دور كبير في إيجاد الحلول الإنشائية الملائمة لنوع الاستخدام في المبنى.

- إن القدرة على الحل اليدوي ضرورية للمصمم الإنشائي للتأكيد على حل البرامج المحسوبة وفهم طريقة عملها.

تم بحمد الله

http://www.ramallah-gis.ps

الإحصاء الفلسطيني والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية

الإحصاء الفلسطيني والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية

كود الاحمال الأردني جدول رقم (2-5)

كود الاحمال الأردني جدول رقم (3-1-ب)

الكود الأردني جدول (3-5) أحمال الثلوج

الكود الأردني – احمال الثلوج جدول (3-5)

الكود الأردني – معاملات الشكل لحمل الثلج للسقوف المنبسطة واحادية الميل

ACI 224.3R-95

ACI 318M-14 chapter 5-3 table 5.3.1

ACI 318M-08 Table 9.5(a)

ACI 318M-08 Table 9.5(b)

Sm is the corresponding elastic section modulus. Elastic section modulus.

The elastic section modulus is defined as S = I / y, where I is the second moment of area (or moment of inertia) and y is the distance from the neutral axis to any given fiber.