الفصل الثالث

3

التقاطعات المرورية

  - مقدمة

  - أنواع التقاطعات المرورية

  - المعايير الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم التقاطعات المرورية

  - الحركات على التقاطعات

  - عوامل اختيار التقاطع

الفصل الثالث

التقاطعات المرورية

3-1 مقدمة :-

في عملية إنشاء أي طريق يجب دراسة مدى الفائدة التي تقدمها الطريق للمنطقة التي تمر بها والمناطق المجاورة , وعند دراسة الطريق لا بد من دراسة مسار الطريق بشكل منفصل على حدا ودراسة الطريق من خلال موقعه في شبكة الطرق التي تشكل الشريان الرئيس لكل منطقة .

ونلاحظ بان الترابط بين الطرق يشكل شبكة تسهل عملية الانتقال من مكان لأخر , ومن هنا يأتي الدور الأساس والرئيس للتقاطعات المرورية في تسهيل عملية الانتقال وجعلها آمنة ومنظمة , حيث يعرف  التقاطع بأنه عبارة المنطقة التي يلتقي فيها طريقان أو أكثر في نفس المستوى (الارتفاع) أو على مستويات مختلفة ، وتشمل هذه المنطقة المساحة المخصصة للسيارات وحركتها بالإضافة إلى المساحة المخصصة للمشاة والجزر المرورية وتعتبر التقاطعات أجزاء حرجة من شبكة الطرق من حيث السعة المرورية وذلك بسبب تركيز أحجام المرور المختلفة وما يرافق ذلك من إعاقة لحركة المركبات وزيادة احتمال وقوع الحوادث .

3-2 أنواع التقاطعات المرورية :-

تقسم التقاطعات المرورية إلى عدة أقسام وهي :-

- تقاطعات على نفس المستوي .

- تقاطعات بمستويين أو أكثر .

- خليط من كلا النوعين (بحيث يكون جزء على نفس المستوي والجزء الأخر بمستويين).

3-2-1 التقاطعات على نفس المستوى (التقاطع العادي البسيط على شكل (T) أو (Y) أو (+) أو متعدد الأذرع) :-

تتميز هذه التقاطعات بأنها بسيطة و رخيصة التكاليف وغير معقدة , وتحوي بعض الخطوط التي تحدد الطرق وإشارة قف لتوضح أولوية المرور على الطريق الرئيسي , وإذا كانت كلتا الطريقين المتقاطعين ثانويتين أو فرعيتين فانه لا يتم تحدد الأولوية لأي منهما ونظراً لان هذا النوع يستعمل في المناطق غير المزدحمة بالسير فانه لا يتم في مثل هذا التقاطع فصل السير المتجه إلى اليمين عن السير المتجه إلى اليسار أو عن السير المتجه إلى الأمام ويتم تطوير هذا النوع من التقاطعات حسب الأحجام المرورية وأهمية التقاطع وسنبين تاليا بعض أنواع هذا التقاطعات :-

الشكل (3-1) التقاطعات على نفس المستوى (7)

3-2-1-1 الشكل البسيط:-

والذي تبقي فيه المسارب بعرض ثابت سواء في الطريق الرئيسي أو الفرعي وخطورة هذا النوع من التقاطعات تكمن في أن السيارات ستضطر إلى تخفيف سرعتها كثيراً عند محاولة الدوران إلى اليمين أو إلى اليسار وقد تتوقف كليا وهذا بدورة يسبب خطورة على باقي المركبات وتستمل مثل هذه التقاطعات عندما تكون السرعة اقل من 80كم/ساعة ومن الممكن أن تكون هذه الأشكال من التقاطعات بزاوية قائمة أو بزاوية مختلفة.

الشكل (3-2) تقاطع الشكل البسيط

3-2-1-2 الشكل البسيط لتقاطع على شكل مصلب (+) :-

بحيث يبقي فيه المسارب بنفس العرض  ولا يوجد مسارب خاصة بالانعطاف يميناً ويساراً.

الشكل (3-3) تقاطع الشكل المصلب

3-2-1-3 التقاطع ذو القنوات (Channeled) :-

عندما تزداد حركة السير وتتعقد عند التقاطع ويصبح غير قادر على استيعاب حجم المرور وتقل قدرة السائقين على التصرف الصحيح فأنه لا بد من توسيع التقاطع وتقسيمه إلى مسارب وقنوات بواسطة جزر أو بواسطة خطوط ترسم أو حواجز تقام، أن هذه الجزر تبني لتقسم الطريق وفصل السير وتحديد المسارب وحماية السائقين والمشاة بالإضافة إلى فوائد أخرى ألا أن التقاطع ذا القنوات يتسبب في الحوادث إذا لم يرافقه توعية مرورية ، وإذا لم تكن الجزر واضحة ومحددة بإشارات.

الشكل (3-4) تقاطع ذو القنوات

3-2-1-3-1 فوائد التقاطع ذو القنوات:-

للتقاطع ذي القنوات فوائد ومزايا متعددة وهي :-

- يفصل السير ذي الاتجاهين والسرعات المختلفة وينظم حركة السير ويحقق استعمالاً مناسباً للتقاطع.

- يعطي الأولوية لاتجاه معين.

- تساعد السائق على تغيير اتجاهه بسهوله وأمان.

- تقوم بحماية المشاة وتساعد على قطع الطرق على مراحل وذلك بالاستعانة بالجزر.

- تمنع الحوادث وتؤمن حماية للسائق أثناء قطع الطريق.

- تؤمن حماية للمركبات التي ستدور لليمين واليسار أثناء انتظارها.

- تساعد الجزر على وضع وسائل تنظيم التقاطع بإشارة ضوئية أو شواخص ومكان مناسب لوقوف شرطي السير.

3-2-1-4 الدوار:-

الدوار عبارة عن دائرة تشعب منها عدة طرق ويكون في وسط الدائرة جزيرة, وهذا التقاطع مفيد في المناطق التي يزيد فيها حجم المرور حيث لا تستطيع التقاطعات الثلاثة الأولى استيعابه.

الشكل (3-5) الدوار

3-2-1-4-1 فوائد الدوار:-

- تنظيم حركة السير وعدم التوقف حيث يستمر السير بدون توقف.

- سهولة التوجه إلى اليمين أو اليسار أو حتى إلى الخلف مع ضمان الأمان.

- تكاليف اقل من تكاليف التقاطعات المفصولة.

- إزالة التعارض  المباشر الناتج عن وجود تقاطع متعامد.

3-2-1-4-2 مساوئ الدوار:

- لا يعمل بفاعلية إذا كانت الطرق المغذية له تعمل بنفس الكثافة.

- صعب حركة المشاة.

- يجب أن تزداد مساحته كلما زادت السيارات الداخلة أو الخارجة منه.

- يحتاج إلى إشارات كثيرة في الليل والنهار لمنع وقوع الحوادث.

3-3 المعايير الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم التقاطعات المرورية :-

يجب مراعاة عدة أمور عند دراسة وتصميم التقاطعات المرورية ومن أهم هذه الأمور :-

- السلامة المرورية من خلال فصل اتجاهات المرور المختلفة بواسطة الجزر المرورية أو الإشارات الضوئية .

- السعة المرورية الملائمة حسب التوقعات المستقبلية لأحجام المرور .

- النواحي الاقتصادية وتكاليف الإنشاء.

- الاستمرارية في الانسياب المروري بما يتناسب وشبكة الطرق المتصلة بالتقاطع .

3-4 الحركات على التقاطعات :-

عند دراسة الحركات على التقاطعات نجد أن هناك العديد من حركات المركبات على التقاطعات وهي متعددة ومختلفة وقد تم حصرها فيما يلي :-

- الانفراج أو الخروج (Diverging)

- الاندماج أو الدخول (Merging)

- التبادل (Interchange)

- التقاطع (Crossing)

الشكل (3-6) يبين أنواع الحركات على التقاطعات المرورية

الشكل (3-7) يبين حركة التبادل على التقاطعات المرورية

الشكل ( 3-8 ) يبين طريق على شكل + بمسربين بنفس الاتجاه

الشكل (3-9) يبين طريق على شكل + بمسربين احدهما بنفس الاتجاه والأخر باتجاهين

الشكل ( 3-10 ) يبين طريق على شكل(+) بمسربين وكل مسرب باتجاهين

نقاط التقاطع :- وهي النقاط التي يحدث فيها التقاء المسارات المرورية عند الانتقال من مسار لأخر .

نقاط الانعطاف :- وهي النقاط التي يحدث عندها تغيير المسار, حيث تنتقل المركبة من مسار لآخر .

نقاط الانفراج :- وهي النقاط التي يبدآ عندها تغيير المسار, حيث يبدأ انتقال المركبة للمسار الجديد .

نقاط الاندماج :- وهي النقاط التي ينتهي عندها تغيير المسار, حيث ينتهي انتقال المركبة للمسار الجديد .

3-5 عوامل اختيار التقاطع :-

تتسلسل التقاطعات اختلافا في المستوى من التقاطع البسيط جداً وتقاطع محدد المسارب (ذوي القنوات) إلى ألجرسي والدوار فاختيار نوع التقاطع بحاجة إلى دراسة حيث يعتمد اختيار التقاطع على عدة عوامل منها :-

- طبيعة حركة المركبات على التقاطع ودورانها.

- حجم المرور على اذرع التقاطع.

- حركة المشاة .

- مكونات المرور على الأذرع ونسبة الشاحنات فيها.

- طبوغرافية الأرض .

- النواحي الاقتصادية وتكاليف الإنشاء.

- المحاذاة الأفقية وزاوية التقاطع.

- مسافة الرؤية المتوفرة.

ومن الأمور التي نلاحظها انه إذا كان المرور بسيطاً وقليلاً ولم يكن الطريق في حالة ازدحام وكانت الطريق فرعية تتقاطع مع طريق رئيسية فإنهما يلتقيان بالتقاطع البسيط , وفي حالة ازدياد الحجم المروري فيتطلب الأمر استعمال التقاطع ألجرسي , وعند ازدياد الحجم المروري عن حد معين يستعمل التقاطع مجدد المسارب (ذو القنوات) وعندما يزداد الحجم ويصبح كبيراً بشكل لا يمكن لأي واحد من التقاطعات المذكورة سابقا إبقاء الحالة المرورية آمنة وسريعة ومنتظمة فإننا بحاجة إلى أن نلجأ إلى الدوار , شريطة أن تكون الأرض  واسعة وتسمح لنا بذلك أما إذا لم تسمح فانه لا بد من وضع إشارة ضوئية .

من الملحوظ أن كافة التقاطعات المذكورة البسيطة و الجرسي و المحدد المسارب (ذوي القنوات) والدوار والإشارة الضوئية هي كلها تقاطعات على نفس المستوى (مستوى واحد) , حيث تكون الطرق المتقاطعة على مستوي واحد وتتحرك في مستوي واحد , وإذا أردنا منع الحوادث و تجنب التأخير خاصة إذا كان التقاطع بين طريقين رئيسيين فانه لا بد من فصل الطريقين عن بعضهما البعض , حيث تتقاطع الطرق على مستويات فوق بعضها البعض وهو ما يسمي (Grad Separated).

ومما تجدر الإشارة إليه انه كلما تطورنا في مستوى التقاطعات كلما زادت التكاليف ، ولا يبرر ذلك الأحجام المرورية الداخلة والخارجة من التقاطع وحوادث الطرق والذي بدورة يكون أكثر كلفة.

وكما سنقوم من خلال دراسة الطريق بدراسة أنواع الحركات على التقاطعات من خلال حركة المشاة وحجم المرور والأمور المحددة التي ذكرت وذلك حتى نستطيع تحديد وتصميم التقاطعات اللازمة (والتي تبلغ في مشروعنا 12 تقاطعا) لربط الطريق بالطرق المجاورة لتسهيل عملية الانتقال وجعلها آمنة وسريعة.

3-6 الجزر على التقاطعات :-

يمثل التقاطع المحدد المسارب أكثر تعقيدا من التقاطع العادي البسيط ، فالهدف هنا هو تسيير المركبات بسهولة دون تعطيل حركة السير أو وقوع الحوادث من خلال استخدام الجزر على التقاطعات ، كما أن المقطع المحدد المسارب يعني أن السيارات التي ستستعمل اتجاها معينا ستحدد بمسارب معينة لا يمكنها الخروج منها ، وذلك حتى لا يحصل أزمة مرورية في مسرب يقابله فراغ تام في مسرب آخر ، بل يجب أن يكون الممر ذو الأزمة المرورية مثلا ممر بمسربين والمسرب القليل السير بمسرب واحد فقط وهكذا .

3-7  أشكال الجزر :-

هنالك إشكال وأبعاد متعددة للجزر , إلا أن استخدام الجزر المثلثة هو الشائع حيث يفصل هذا النوع السير الذي يندمج أو ينفرج عن السير المستقيم , وتكون الجزر المستديرة في الوسط ليدور حولها السير والشكل (    ) يبين أشكالا

متعددة للجزر الفاصلة .

الشكل ( 3-11 ) اشكال الجزر على التقاطعات