الفصل الثاني

2

الأعمال المساحية والمضلعات

  - مقدمة

  - العوامل التي تتحكم في تصميم وتخطيط الطريق

  - الأعمال المساحية لمسار الطريق

  - المضلعات

  - القراءات

  - النتائج

الفصل الثاني

الأعمال المساحية والمضلعات

2-1 مقدمة :-

في تصميم أو إنشاء الطريق لا بد من مراعاة الأمور التصميمية والتنظيمية , وذلك من اجل تنظيم حركة السير على الطريق و منع وقوع الحوادث وضمان حسن أداء الطريق وحتى يتم تحقيق الأهداف الذي أنشئت من اجله الطريق . لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أمور تصميمية عدة ومنها المسارب والاتجاهات والتقاطعات والانعطافات  حيث لا تقل أهمية هذه الأمور عن أهمية الطريق , و يجب تصميمها أثناء تصميم الطريق و بنفس الأداء والدقة .

ويجب مراعاة الكثير من الأمور عند فتح طريق جديدة ومن هذه الأمور أن يكون هذا التصميم يعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية والراحة على المجتمع .

وحتى نحقق ما ذكر سيتم دراسة كلفة الطريق وأهميتها ومدى فائدتها وإسهامها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية بعد إعادة تصميم هذه الطريق ، لذلك فهي بحاجة للدراسة والتطوير والتصميم والصيانة.

من الأمور الأساسية الواجب مراعاتها عند إنشاء الطريق أو تصميمه ما يلي :-

- مراعاة الميول المناسبة للطريق ما يمكن .

- تحقيق الفائدة من الطريق ما أمكن .

- تحقيق اقل تكلفة مع مراعاة جودة التصميم والإنشاء, واخذ عوامل السلامة والأمان بعين الاعتبار .

2-2 العوامل التي تتحكم في تصميم وتخطيط الطريق :-

لتصميم الطريق لأفضل ما يكون من درجات التصميم واقل كلفة ممكنة ومريحا إلى درجة جيدة يجب أن يكون الطريق مستقيما بين النقاط الحاكمة وهذا قد لا يمكن تحقيقه في الكثير من الأحوال لوجود الكثيرة من العوائق الطبيعية والصناعية التي تعترض مسار الطريق .

ومن الأمور التي تتحكم في تشكيل مسار الطريق ما يلي :-

2-2-1 النقاط الحاكمة:-

وهي عبارة عن النقاط التي يمر بها مسار الطريق وتعتمد على العديد من العوامل ومنها :-

- وجود بعض العقبات في مسار الطريق .

- مناطق يفضل القرب منها ( مناطق ترفيهية و سياحية ) .

- المناطق المراد الوصول إليها وخدمتها .

- مناطق يجب الابتعاد عنها ( مثل الآثار وغيرها ) .

2-2-2 التصميم الهندسي للطريق:-

هنالك الكثير من الأمور التي يجب مراعاتها عند التصميم الهندسي للطريق مثل الانحدارات ومسافة الرؤية وأنصاف أقطار المنحنيات والتي تتحكم في الاختيار المسار النهائي للطريق ويجب اخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:-

- ميل الطريق .

- التصميم الأفقي .

- التصميم الرأسي .

- إمكانية التنفيذ للمناطق المجاورة .

2-2-3 التكلفة:-

يجب أن تكون تكلفة الطريق اقل ما يمكن مع مراعاة أن تكون الاستفادة من الطريق اكبر ما يمكن مع المحافظة على مستوى عالي من التصميم الهندسي ضمن الشروط و المواصفات التي يجب مراعاتها عند التصميم.

2-2-4 حجم المرور:-

يجب أن يتم مراعاة الحجم المروري عند تخطيط الطريق , حيث يتم دراسة الحجم المروري الحالي والمتوقع في المستقبل , ولذلك يجب عمل دراسة على المسار المرغوب لمعرفة اتجاهات حركة المرور التي يجب عملها في الطريق .

2-3  الأعمال المساحية لمسار الطريق:-

قبل توقيع مسار الطريق على الخرائط يجب أن تؤخذ في الاعتبار جميع النقاط السابقة. وهناك مراحل للأعمال المساحية هي :-

- دراسة الخرائط.

- المساحة الاستطلاعية.

- المسح الابتدائي.

- المساحة التفصيلية.

- الأعمال المساحية النهائية (Final survey).

- مرحلة المسح التثبيتيLocation  survey) ).

- مرحلة المسح الإنشائي (Construction survey).

2-3-1 دراسة الخرائط :-

من خلال الخرائط يمكن وضع وتحديد مسار الطريق وتحديد موقعه على الخرائط مع مراعاة ضرورة الرجوع إلى الطبيعة وذلك للتعرف على الشكل الواقعي والفعلي للطريق .

2-3-2 المساحة الاستطلاعية :-

بالرغم من توفر الخرائط لدى المهندس إلا أنها لا تمثل شكل الطريق الفعلي كما دقة في الواقع , ويجب على المهندس زيارة الموقع لوضع أسس التخطيط و التصميم الأفضل لمسار للطريق وتحديد العوائق التي تحدد مسار الطريق . ويجب جمع المعلومات من الموقع ومن هذه المعلومات :-

- تحديد جميع العوائق غير الموضحة على الخرائط والتي تعيق مسار الطريق .

- تصميم المنشآت اللازمة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية .

- نوع وطبيعة التربة في الموقع وضع الطريق الحالي (تشقق و انهيار الإسفلت) .

2-3-3 المسح الابتدائي :-

أهداف المسح الابتدائي :-

- عمل مضلع مغلق (Link Traverse ) للطريق .

- دراسة العوائق على الطريق والتي تعيق عملية التصميم .

- دراسة طبيعة وطبوغرافية الأرض لعمل الميول المناسبة .

- عمل مسح مبدئي للطريق المختارة بعد عملية الاستطلاع .

- عمل رفع للطريق الموجودة ورفع جميع التفاصيل الموجودة من أبنية وأعمدة هاتف وكهرباء وأسوار سلاسل وغيرها من التفاصيل.

- الدراسة الهندسية للطريق لعمل المنحنيات اللازمة للطريق (الأفقية و الراسية) .

- اختيار المسار النهائي.

- إيجاد البدائل في التخطيط الجديد ومقارنتها بالواقع الحالي للطريق  لأخذ الأفضل وتطبيقه .

- عمل دراسة اقتصادية اللازمة لمسارات الطريق .

ومن المسح الابتدائي يمكن الحصول على جميع البيانات اللازمة لعمل التخطيط النهائي للطريق.

2-3-4 المساحة التفصيلية:-

بعد اختيار الطريق قام فريق العمل بعمل مضلع مصحح معلوم الإحداثيات من أجل ربط الطريق بنقاط معلومة الإحداثيات ، و ذلك باستخدام جهاز المحطة الشاملة في عملية المساحة الأرضية  وذلك لرفع  مسار الطريق وما يقع في حرم الطريق من مباني وأعمدة الكهرباء والهاتف الواقعة ضمن نطاق الطريق . وذلك لعمل المقاطع العرضية كل ( 20م -25 م ) مع مراعاة تقليل المسافة بين المقاطع العرضية عند وجود تغير مفاجئ في طبيعة مسار الطريق وعند وجود المنحنيات والتقاطعات. من اجل دقة العمل المساحي يتم تصحيح ومعالجة المضلع من الأخطاء باستخدام عدة برامج تعتمد على طريقة Adjustment by Least Squares  وسيتم توضيح طريقة  تصحيح المضلع من الأخطاء بالتفصيل في الفصول القادمة .

2-3-5 الأعمال المساحية النهائية (Final survey):-

يشمل هذا الجزء من الدراسة على رسم المقاطع العرضية لمسارات لدراسة وحساب كميات الأعمال الترابية من حفر وردم و تحديد مواقع العبارات والجسور وغيرها من الأمور التصميمية. كذلك لابد للفريق المصمم أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والفنية والاجتماعية التي تسهل عملية اختيار مسار الطريق وهي كما يلي :-

2-3-6 مرحلة المسح التثبيتيLocation  survey) ) والمسح الإنشائي (Construction survey) :-

بعد عملية تحديد مسار الطريق المقترح يجب تثبيت خط الوسط (المركز) , وكذلك  يتم التثبيت بوضع أوتاد (مسامير و الرش بالدهان) على خط المحور على مسافات متساوية وكذلك يتم تثبيت بداية المنحنيات الأفقية ونهايتها ونقاط التقاطع ويتم ربط هذه النقاط بنقاط ربط ثابتة و واضحة .

ومن ثم تتم عمل الميزانية الطولية وهي اخذ المناسيب على خط المحور كما يتم اخذ مناسيب عرضية على مقاطع عرضية تؤخذ كل (20م – 25م) , كما يتم عمل المقاطع العرضية عند مجاري المياه بحيث تمتد المقاطع العرضية على جانبي المحور لمسافات مناسبة لتصميم جسم الطريق ويتم عمل الفحوصات اللازمة من خلال اخذ عينات ترابية من الطريق .

ومن ثم يتم رصد المناسيب للمقاطع الطولية والعرضية وذلك حتى يتم تصميم الطريق بالمستوى الرأسي و تحديد الانحدارات  وتصميم المنحنيات الراسية و تحديد عرض سطح الطريق وحرم الطريق والميول الجانبية ومن حساب الكميات لأعمال الحفر والردم .

ومن خلال المسح الإنشائي نقوم بالأمور التالية :-

- تثبيت جميع أوتاد الطريق وتثبت على بعد 20 أو 25 متر على امتداد المحور الطولي للطريق مع تثبيت بداية المنحنى و نهاية ونقاط التقاطع والربط.

- تثبيت أوتاد الميول الجانبية.

- تثبيت أوتاد حدود حرم الطريق وهو العرض المخصص لكامل جسم الطريق مع أي توسعات في المستقبل وتثبيت الأوتاد هنا على حدود الأرض المخصصة للطريق.

- تثبيت أوتاد المرجع (Reference point).

- تثبيت الأوتاد اللازمة لتحديد حفر استعادة المواد وحدودها هي مناطق يتم جلب الردم منها في حالة عدم توفر كميات كافية للردم في الطريق.

- تثبيت الأوتاد اللازمة للمنشآت الأخرى كالأبنية و العبارات و الجزر و وسائل الحماية على جانبي الطريق.

2-4 المضلعاتTraverse

2-4-1 مقدمة :-

يعرف المضلع بمجموعة من الخطوط المستقيمة متصلة يبعضها البعض حيث تبدأ من نقطتين معلومتين وتشكل بمجموعها خطاً متكسراً , ويأخذ أشكال مختلفة ومسميات متعددة كالمغلق (Closed) والمفتوح (Open) والرابط (Connecting ) والحلقي (Loop) وغير ذلك .

حيث تتفرع هذه الخطوط من نقاط معلومة (نقاط شبكة المثلثات العامة) ويتم قياس المسافة والزاوية الأفقيتين بين المحطات وتمتد باتجاهات مختلفة للإحاطة بالمباني و الطرق والساحات والاهداف المطلوبة للرصد .

ويعود الهدف في إنشاء المضلعات في تعين محطات جديدة للقيام بعملية الرفع او الرصد انطلاقاً من نقاط معلومة الإحداثيات قد تكون نقاط من شبكات مثلثة أو وضعت بطرق مساحية أخرى .

2-4-2 أنواع المضلعات (Types of Traverses):-

هنالك الكثير من الأنواع المختلفة للمضلعات :-

2-4-2-1 المضلع المفتوح (Open Traverses) :-

يطلق هذا الاسم على كل مضلع غير مغلق الشكل (أو الأضلاع) حيث يبدأ بنقطتين معلومتي الإحداثيات وينتهي بنقطتين أخريين غير معومتي الإحداثيات .

الشكل رقم (2-1) open traverse))

2-4-2-2 المضلع المغلق (Closed Traverses):-

في هذا النوع من المضلعات ، يكون المضلع مغلقاً من حيث عدد الأضلاع أو الشكل الخارجي ، حيث يبدأ بنقطتين معلومتين الإحداثيات وينتهي بنقطتين معلومتين الإحداثيات .

وهو نوعين :-

- إذا بدأ في نقطتين معلومتين الإحداثيات وعاد وانتهى بنفس النقطتين يسمى (closed loop traverse) .

- إذا بدأ في نقطتين معلومتين الإحداثيات وانتهى بنقطتين جديدتين معلومات الإحداثيات أيضا يسمى  (Closed traverses or link traverses ) , وهذا النوع الذي قمنا باستخدامه في هذا المشروع .

الشكل رقم (2-2) Link traverse

الشكل رقم (2-3) Closed traverse

الشكل رقم (2-4 ) شكل توضيحي للمضلع يبين المضلع المستخدم في المشروع وهو من نوع المضلع المغلق (LINK TRAVERS) حيث يبدأ من دوار عيصى وينتهي بمفرق طيبة.

2-5 القراءات:-

ويظهر الجدول التالي القراءات التي تم رصدها في الميدان حيث تم رصد الزاوية الأفقية و المسافة الأفقية لكل محطة :-

# جدول ( 2-1 )  جدول معدل القراءات التي تم رصدها في الميدان بتاريخ 27/3/2011 لحساب إحداثيات المحطات وقام بالرصد فريق العمل وعدد من الزملاء .

| # H. Distance | # Horizon Angle |  |  | # To | # From |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # GPS control (A) | # GPS control (B) |
| # 116.216 | # 18.75 | # 00 | # 230 | # 1 | # GPS control (B) |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # GPS control (B) | # 1 |
| # 67.698 | # 9.17 | # 58 | # 136 | # 2 | # 1 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 2 |
| # 140.481 | # 28.7 | # 27 | # 264 | # 3 | # 2 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 | # 3 |
| # 123.571 | # 34.17 | # 05 | # 161 | # 4 | # 3 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 | # 4 |
| # 132.043 | # 32.5 | # 25 | # 211 | # 5 | # 4 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 | # 5 |
| # 61.117 | # 25.83 | # 00 | # 141 | # 6 | # 5 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 | # 6 |
| # 199.162 | # 25 | # 07 | # 229 | # 7 | # 6 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 | # 7 |
| # 88.731 | # 21.6 | # 25 | # 144 | # 8 | # 7 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 7 | # 8 |
| # 103.948 | # 37 | # 43 | # 202 | # 9 | # 8 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 | # 9 |
| # 94.577 | # 56.5 | # 16 | # 167 | # 10 | # 9 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 9 | # 10 |
| # 92.176 | # 11 | # 36 | # 124 | # GPS control (C) | # 10 |
|  | # 0 | # 0 | # 0 | # 10 | # GPS control (C) |
| # 79.5 | # 32.4 | # 13 | # 176 | # GPS control (D) | # GPS control (C) |

2- 5-1 حساب إحداثيات المحطات قبل التصحيح:-

يتم حساب الانحراف للخطوط بناءا على العلاقة التالية:-

(1)........................

Example :

(2)........................

بعد حساب الانحراف لكل خط يتم حساب الإحداثيات غير المصححة لكل نقطة بناءا على العلاقات التالية:-

Δ Easting(4) = Horizontal Distance (3-4)  × Sin (azimuth(3-4))..........................(3)

Δ Northing(4) = Horizontal Distance (3-4) × Cos (azimuth(3-4))………………(4)

Easting(4) = Easting (3) + Δ Easting(4)…………………………………………(5)

Northing(4) =Northing (3)+ Δ Northing(4)……………………………………...(6)

Example for station 4 :

Δ Easting4 = 123.571× sin() = -123.5357

Δ Northing4 = 123.571× Cos()= -2.95199

Easting4 =  157407.989- 123.5357 = 157284.4533

Northing4 = 104093.822 - 2.95199 = 104090.8700

وقد تم حساب الإحداثيات غير المصححة عن طريق الحاسوب باستخدام برنامج (Autodesk civil 3D)

والجدول التالي يشمل هذه الإحداثيات:-

# جدول (2-2) الإحداثيات غير المصححة للمحطات في الميدان

| # Station | # Easting ( m ) | # Northing ( m ) |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 157568.4782 | # 104113.769 |
| # 2 | # 157541.9397 | # 104051.4896 |
| # 3 | # 157407.9886 | # 104093.8218 |
| # 4 | # 157284.4533 | # 104090.8700 |
| # 5 | # 157170.1652 | # 104157.0028 |
| # 6 | # 157109.7901 | # 104147.5089 |
| # 7 | # 156957.642 | # 104276.0253 |
| # 8 | # 156869.1981 | # 104238.1567 |
| # 9 | # 156776.8588 | # 104330.8918 |
| # 10 | # 156685.3438 | # 104354.7627 |

لقد تم تصحيح المضلع اعتمادا على إحداثيات معلومة و صحيحة تم أخذها من خلال جهاز GPS والجدول التالي يشمل هذه الإحداثيات :

# جدول (2-3) إحداثيات المعلومة ( (Trigs

| # Northing ( m ) | # Easting ( m ) | # Point (Station) |
| --- | --- | --- |
| # 104222.387 | # 157692.511 | # A |
| # 104160.833 | # 157674.738 | # B |
| # 104294.749 | # 156615.661 | # C |
| # 104238.956 | # 156559.017 | # D |

2-5-2 تصحيح الأخطاء للمضلع (  :(Reduction of Error-

الجهاز المستخدم في عملية الرصد هو جهاز المحطة الشاملة من نوع Total Station)) وقيم الأخطاء في هذا الجهاز هي كالتالي :-

- الخطأ في الزاوية angular error = "5

- الخطأ في المسافة distance error = +3 mm + 2ppm

2-5-3 الأخطاء في المسافات:Error in distance –

(7)...........................

حيث أن:

: الخطأ في المسافة المقاسة

: الخطأ في ضبط الجهاز

: الخطأ في وضعية العاكس

: معاملات الجهاز

2-5-4 الخطأ في الضبط المؤقت للجهاز ( Instrument Centering Error)  :-

وهذا الخطأ يكون بالعادة ناتج عن الأسباب التالية:-

- دقة الجهاز The Quality of Instrument

- دقة الحامل The Quality of Tripod

- ومهارة الراصد الذي يعمل على الجهاز The Skill of the Observer

2-5-5  أخطاء التوجيه  Target Centering )):-

وهذه الأخطاء ناجمة عن وضع العاكس بشكل غير قائم , ويقدر هذا الخطأ بقيمة 2 ملم

وهذه معاملات الجهاز والتي يتم الحصول عليها من الكتيب المرافق حيث أن:

# = 3mm + 2ppm

مثال على تصحيح الأخطاء في المسافات:

المسافة المقاسة ما بين المحطة( (4,5 = m 132.043

(8)...........................

وهذا الخطأ مسموح حسب جدول المواصفات التالي حيث تم اعتماد (Less Important Area  (

جدول رقم (2-4) 	الجدول يبين قيم الخطأ المسموح به في الضفة الغربية (5)

| Allowable error |  |  |
| --- | --- | --- |
| Less important area Example : rural area ) ) | Important area (example : urban area) |  |
| L = .0007l +.03m∆ 90"√n =∆ l+.20m .0009= € | L= .0005l +.03 m Δ = 60"√n Δ = .0006l+.20m | Measured distance Measured angles Closer error |
| = angle closure error in secondΔ Where L= measured length, n=number of measured angles, |  |  |

# جدول (2-5) معدل المسافات المقروءة بين المحطات و مقدار الخطأ في كل مسافة

|  | # Distance ( m ) | # Line |
| --- | --- | --- |
| # 0.00469 | # 116.216 | # B-1 |
| # 0.00612 | # 67.698 | # 2-1 |
| # 0.00723 | # 140.481 | # 3-2 |
| # 0.00635 | # 123.571 | # 4-3 |
| # 0.012 | # 132.043 | # 5-4 |
| # 0.00541 | # 61.117 | # 6-5 |
| # 0.011 | # 199.162 | # 7-6 |
| # 0.00577 | # 88.731 | # 8-7 |
| # 0.00638 | # 103.948 | # 9-8 |
| # 0.00215 | # 94.577 | # 10-9 |
| # 0.0126 | # 92.176 | # 10-C |

2-5-6 الأخطاء في قياس الزوايا :-

إن الجهاز المستخدم في عملية الرصد هو جهاز المحطة الشاملة، لذلك فان الأخطاء في الزوايا يمكن جمعها ضمن خطا واحد ناتج عن ما يلي:

- أخطاء في التوجيه Pointing Errors

- أخطاء في القراءة Reading Errors

والخطأ الناتج عنهما من الممكن حسابه وفق العلاقة التالية:

# (9)........................................................

حيث أن:

: هو الخطأ الناتج عن التوجيه والقراءة.

: الخطأ الناتج عن جهاز المحطة الشاملة.

n :  عدد مرات التكرار

# وقيمة هذا الخطأ تكون ثابتة تقريبا  لجميع الزوايا وتساوي :-

2-5-7  تصحيح الأخطاء في الإحداثيات:-

هناك أكثر من طريقة لتصحيح إحداثيات المضلع منها :

1)  Least Square Method .

2) Linear and Angular Misclosure Method .

لقد استخدمنا مجموعة من البرامج المساحية لتصحيح الأخطاء وهي ( Autodesk civil 3D , Adjust ) والتي تعتمد على الطريقة الأولى في التصحيح و ذلك لأنها أكثر دقة من غيرها , وتصحح كل إحداثي حسب الخطأ الموجود فيه , وتعطي معلومات عن مدى الدقة في المضلع .

# 2-5-7-1  Least Square Method:-

المعادلة الرئيسية

………………………..(10)

حيث أن :-

X : Unknown matrix

A: Jacobean matrix

L: Observation matrix

# Variance matrix : V

والصيغ التالية عبارة عن المصفوفات العامة لهذه الطريقة وقد تم تحديد صيغ المشتقات و الرتب        للمصفوفات بناءا على القراءات التي تم رصدها في الميدان و المجاهيل المراد حسابها ( إحداثيات       المحطات):

# The Jacobean Matrix J:-

حيث أن :-

عدد الصفوف يمثل عدد القراءات

عدد الأعمدة يمثل عدد المجاهيل (الإحداثيات)

F:- Distance between stations

Distance observation reduction:-

……………………..(11)

# linearization:

Taking the derivatives of last equation:

Angle observation reduction:-

…………………………………(12)

Taking the derivatives of the last equation:

# The Observation Matrix L:

# The Unknowns Matrix X:

# The Variance Matrix V:

لقد تم استخدام الإحداثيات غير المصححة كقيم ابتدائية في عملية الحل (  ,  ) :

وبعد إجراء العمليات الحسابية حسب العلاقة الرئيسية باستخدام برامج (Autodesk  , Adjust ) تم الحصول على الإحداثيات المصححة التي تظهر في الجدول التالي :-

# جدول (2-6) الإحداثيات المصححة للمحطات في الميدان

| # Station | # Easting ( m ) | # Northing ( m ) | # Std. Dev. Nth | # Std. Dev. Est | # Su | # Sv | # t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 157568.477 | # 104113.776 | # 0.0137 | # 0.0145 | # 0.0145 | # 0.0137 | # 169.12° |
| # 2 | # 157541.935 | # 104051.501 | # 0.0196 | # 0.0228 | # 0.0230 | # 0.0193 | # 163.40° |
| # 3 | # 157407.994 | # 104093.856 | # 0.0244 | # 0.0357 | # 0.0358 | # 0.0243 | # 175.38° |
| # 4 | # 157284.461 | # 104090.940 | # 0.0279 | # 0.0423 | # 0.0423 | # 0.0278 | # 177.70° |
| # 5 | # 157170.205 | # 104157.109 | # 0.0325 | # 0.0434 | # 0.0434 | # 0.0324 | # 2.40° |
| # 6 | # 157109.829 | # 104147.637 | # 0.0324 | # 0.0453 | # 0.0454 | # 0.0323 | # 3.82° |
| # 7 | # 156957.730 | # 104276.204 | # 0.0329 | # 0.0487 | # 0.0515 | # 0.0283 | # 23.07° |
| # 8 | # 156869.290 | # 104238.353 | # 0.0313 | # 0.0418 | # 0.0462 | # 0.0244 | # 30.07° |
| # 9 | # 156776.955 | # 104331.092 | # 0.0285 | # 0.0317 | # 0.0386 | # 0.0182 | # 40.23° |
| # 10 | # 156685.438 | # 104354.953 | # 0.0287 | # 0.0253 | # 0.0366 | # 0.0114 | # 49.42° |

# وقد تم حساب ( Relative error ellipse ) , في هذا النوع من التصحيح يلزم الأمور التالية :-

- إحداثيات النقاط التي تصل الخط , فمثلا إذا كان لدينا الخط الذي يصل بين النقطتين 1و 2 نحتاج إلى إحداثياته :-

(E2,N2) , (E1, N1)

وهنا نفرض أن  E=X  و N=Y

(13).....................................

- كذلك يجب أن تتوفر لدينا Qxx))covariance matrix  .

الحل باستخدام relative error ellipse  :-

يكون الخطأ في النقاط على شكل ellipse ونعتمد في ذلك على المعادلات التالية تبين طريقة الحل:-

(16)............................

……………..(17)

…………………………(18)

…………………(19-2)

# الانحراف المعياري :-

……………………..(20-2)

…………………………..…………(21-2)

……………..(22-2)

حيث أن :-

# Su(max)  : هي طول الخط الذي توجد عنده Di

الشكل رقم (2-5) شكل توضيحي يبينrelative error ellipse))

2-6 النتائج :-

بعد إدخال القراءات التي تم رصدها إلى برنامج (Autodesk) ظهرت النتائج التالية :-

جدول(2-7) قيم الأخطاء الناتجة

| # Angular error | # 0-00-51 |
| --- | --- |
| # Angular error/set | # 04-00-00 |
| # Error North | # 0.1898 |
| # Error East | # 0.1173 |
| # Absolute error | # 0.2231 |
| # Error Direction | # N 31-43-02 E |
| # Perimeter | # 1219.7200 |
| # Precision | # 1 in 5466.6398 |
| # Number of sides | # 11 |
| # Total # of Unknown Points | # 10 |
| # Total # of Points | # 14 |
| # Degrees of Freedom | # 4 |
| # Number of Iterations | # 2 |
| # Standard Deviation of Unit Weight | # 3.94150 |

# Semi-Axes are at 95% Confidence Level

من المعروف أن نسبة الخطأ المقبولة في نظام دائرة المساحة في فلسطين داخل المدن هي

60*√(n)

فتكون نسبة الخطأ المسموحة في مشروعنا =

اقل من ذلك ونسبة الخطأ مقبولة(Angular error) وكان ال

والجدول التالي يشمل أطوال الخطوط والزوايا ومقدار الدقة في كل خط وزاوية وتصحيحها :-

# جدول (2-8) أطوال الخطوط والزوايا المحصورة بينها ومقدار الدقة فيها.

| Resid | Adjusted | StdDev | Measured | Pnt3 | Pnt2 | Pnt1 | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -.0066 | 116.2094 | 0.005 | 116.2160 |  | 3 | 2 | DIST |
| 13.67 | 230-00-32.47 | 9.300 | 230-00-18.80 | 3 | 2 | 1 | ANG |
| -0.0058 | 140.4752 | 0.005 | 140.4810 |  | 5 | 4 | DIST |
| 15.19 | 264-27-43.89 | 7.700 | 264-27-28.70 | 5 | 4 | 3 | ANG |
| -0.0049 | 132.0381 | 0.005 | 132.0430 |  | 7 | 6 | DIST |
| 5.20 | 211-25-37.70 | 6.400 | 211-25-32.50 | 7 | 6 | 5 | ANG |
| -0.0066 | 123.5644 | 0.005 | 123.5710 |  | 6 | 5 | DIST |
| 6.40 | 161-05-40.60 | 6.300 | 161-05-34.20 | 6 | 5 | 4 | ANG |
| -0.0040 | 67.6940 .0.0…………..ggfrgrfbbfbfbfbfbfgfg | 0.005 | 67.6980 |  | 4 | 3 | DIST |
| 15.34 | 136-58-24.54 | 9.100 | 136-58-09.20 | 4 | 3 | 2 | ANG |
| -0.0041 | 199.1579 | 0.005 | 199.1620 |  | 9 | 8 | DIST |
| 0.08 | 229-07-25.08 | 8.000 | 229-07-25.00 | 9 | 8 | 7 | ANG |
| -0.0051 | 103.9429 | 0.005 | 103.9480 |  | 11 | 10 | DIST |
| -17.72 | 202-43-19.28 | 8.500 | 202-43-37.00 | 11 | 10 | 9 | ANG |
| -0.0064 | 88.7246 | 0.005 | 88.7310 |  | 10 | 9 | DIST |
| -8.83 | 144-25-12.77 | 6.500 | 144-25-21.60 | 10 | 9 | 8 | ANG |
| 0.0072 | 79.5072 | 0.005 | 79.5000 |  | 14 | 13 | DIST |
| -31.12 | 176-13-01.28 | 9.600 | 176-13-32.40 | 14 | 13 | 12 | ANG |
| -0.0060 | 92.1700 | 0.005 | 92.1760 |  | 13 | 12 | DIST |
| -27.06 | 124-35-43.94 | 8.300 | 124-36-11.00 | 13 | 12 | 11 | ANG |
| -0.0059 | 94.5711 | 0.005 | 94.5770 |  | 12 | 11 | DIST |
| -23.03 | 167-16-33.47 | 8.300 | 167-16-56.50 | 12 | 11 | 10 | ANG |
| -0.0067 | 61.1103 | 0.005 | 61.1170 |  | 8 | 7 | DIST |
| 0.67 | 141-00-26.47 | 9.300 | 141-00-25.80 | 8 | 7 | 6 | ANG |