الفصل الرابع

4

هندسة النقل والمرور

  - مقدمة

  - العوامل الأساسية التي تتحكم في سريان المرور

  - الهدف من دراسة حجم المرور

  - طرق عد السيارات

  - مكان الانطلاق والاتجاه

  - تحليل معلومات السير الحالي والمستقبلي

  - العمر التصميمي للطريق

  - تعداد المركبات

  - إشارات المرور

  - علامات المرور على الطريق

الفصل الرابع

هندسة النقل والمرور

4-1 مقدمة :-

عند البدء في عملية تصميم أو تأهيل طريق معين يجب مراعاة عدد من الأمور ومن أهمها الحجم المروري والذي يعرف بأنه عدد المركبات المارة عند نقطة معينة خلال فترة زمنية محددة , والكثافة (السعة) المرورية والتي تعرف بأنها عدد المركبات التي تسير على مسافة معينة في وقت محدد, حيث تؤخذ بعين الاعتبار قبل بدء الأعمال المساحية أو حتى التصميمية . فإذا كان الطريق مصمم على ارض الواقع يتم حساب حجم المرور اليومي المتوسط (ADT) للمرور في الاتجاهين.  وحجم المرور الساعي التصميمي (DHV)  للمرور في الاتجاهين(كما في حاله طريقنا) , و يتم ذلك عن طريق حساب المعدل اليومي للمرور.

إن معرفة حجم السير مهم جدا في عملية تخطيط وتصميم الطرق وذلك من اجل تحديد عدد المسارب وعرضها وتصميم المنحنيات الأفقية والرأسية وسمك طبقة الإسفلت وطبقات الرصفة وذلك لتجنب التشققات والهبوط في طبقات الطريق والتي نسعى إلى معالجتها ( كما في حالة طريقنا) .

وكما انه يجب تحديد نسبة المرور في كل اتجاه من الاتجاهات خلال ساعات الذروة وساعات الازدحام المروري وخاصة للاتجاه الرئيس الذي عادة ما تتراوح فيه نسبة المرور ما بين ( 50-60 )% من حجم المرور الكلي .

ومما ذكر لابد من توضيح بعض المصطلحات في علم النقل والمرور والتي سنتطرق الى التعامل معها والتعرف على معانيها :-

- المتوسط السنوي لحجم المرور اليومي (Annual Average Daily Traffic (AADT)) :-

وهو حجم المرور السنوي مقسوما على عدد أيام السنة ويتراوح من 700 – 1000 مركبة.

- المتوسط اليومي لحجم المرور (Average Daily Traffic (ADT)) :-

وهو حجم المرور الكلي خلال فترة زمنية محدودة ,عادة أكثر من يوم و أقل من سنة، مقسوما على عدد الأيام خلال الفترة الزمنية .

4-2 العوامل الأساسية التي تتحكم في سريان المرور :-

وهي :-

- حجم المرور، الذي يرمز له (V) و وحدته (عربة في الساعة) .

- السرعة (S) و وحدتها (كيلومتر في الساعة) .

- الكثافة (D) ووحدتها (مركبة في الكيلومتر) .

والتي تترتب ضمن المعادلة التالية :-

V = D * S…………………….(1-4)

4-3 الهدف من دراسة حجم المرور :-

- العمل على إعادة تصميم الطريق بناء على أسس صحيحة ومعتمدة .

- حساب الحجم المروري الحالي  والمتوقع في المستقبل.

- معرفة عدد المركبات في ظروف وأوقات مختلفة وذلك لوجود مجموعة من المباني تسبب حجم مروري عالي مثل :- (المساجد وصالات الأفراح والمدارس) .

4-4 طرق عد السيارات :-

عند عد المركبات يتم تقسيم الحجم المروري إلى فئات(وحدات) مرور مكافئه لعربة التصميم(equivalent passenger car) بحيث يتم على أساسها تصميم الطريق هندسيا , وعادة يكون لهذه المركبات عدد محاور و أوزان محدده , ولمعرفة الحجم المروري فلا بد من القيام بتعداد المركبات حيث لان الحجم المروري يختلف من ساعة إلى ساعة ومن يوم لآخر ومن شهر إلى آخر خلال السنة , لذلك يجب عمل التعداد على مدار ساعات النهار خلال اليوم الواحد للتوصل إلى أدق قيمة ممكنة من المعلومات المطلوبة للحجم المروري ، وتتم معرفة حجم المرور عن طريق إتباع طرق إحصائية مختلفة للمركبات على الطريق.

حيث سنقوم بالتطرق إلى هذه الطرق وبشكل مبسط، ومن هذه الطرق :-

4-4-1  العد اليدوي :-

حيث يقف فريق العمل ليقوم بتسجيل الوقت وعدد السيارات مع تحديد أنواعها ( شاحنة ، باص، حافلة ، سيارة ركاب ) وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة والدقة وتحديد عدد المحاور للمركبات ولكنها مكلفة وتحتاج إلى فريق عمل كبير خاصة إذا كان العد سيستمر خلال الليل والنهار حيث قمنا باستخدام هذه الطريقة للعد في الطريق .

4-4-2 العد الميكانيكي :-

يقوم فريق العمل بالعد بواسطة :-  اللاقط المغناطيسي ، والتصوير ،والرادار ، والخراطيم التي تثبت على الطرق وتمر فوقه السيارات وتسجل العدد بواسطة جهاز مثبت على جانب الطريق .

ومن فوائد هذه الطريقة أنها رخيصة ولكن من مساوئها أنها تحتاج إلى صيانة دائمة ولا تقوم بتصنيف أنواع السيارات أو عدد محاورها.

4-4-3 العد بطريقة المشاهد المتحرك :-

حيث يقوم فريق العمل بالعد أثناء التحرك في سيارة تسير مع السيارات حيث تسبق بعضها وتقوم بتجاوزها ويتم عد السيارات باتجاه السيارة وعد السيارات المقابلة للسيارة , ومن ثم إيجاد إحصائية عدد السيارات الكلي .

وقد قمنا بعد المركبات اعتمادا على الطريقة الأولى , حيث تبين من المخططات التي تم الحصول عليها من بلدية الخليل ان عرض الطريق المقترح 18 متر وعلى هذا الأساس سنقوم بتصميم الطريق .

4-5 مكان الانطلاق والاتجاه:-

حتى يتم تصميم الطريق بأدق شكل ممكن وعلى أسس علمية صحيحة يجب القيام بمسح لنقطة انطلاق المرور والاتجاه ، إن هذه العملية تسهل عملية تصميم الطريق وخصوصا التقاطعات المرورية والتي لوحظ وجودها بكثرة في نطاق الطريق من خلال الفصول السابقة وأماكن الخدمات اللازمة ومناطق التجمعات وأماكن الوقوف والتحميل وغير ذلك .

وتتم هذه العملية في عدة طرق وهي :-

- المقابلة :- حيث يتم إيقاف المركبات والاستفسار من ركابها من خلال طرح الأسئلة عن مكان انطلاقهم واتجاههم والهدف من الرحلة وعدد المرات تكرار الرحلة .

- تسجيل رقم السيارة :- حيث قام فريق العمل بوضع محطات مسح على طول الطريق وقام بتسجيل رقم السيارة (رقم الخط) التي تمر من المحطة والوقت الذي مرت فيه .

حيث يتم من خلال تعداد المركبات الحصول على :-

- تحديد المعدل اليومي للمرور (ADT) Average Daily Traffic :-

وهو مجموع المركبات التي تمر عند نقطة معينة خلال عدد من الأيام مقسوما على عدد تلك الأيام .

- تحديد معدل السير اليومي على مدار السنةAADT) ) Annual Average Daily Traffic :-

وهو مجموع عدد المركبات التي تمر عند نقطة معينة خلال السنة مقسوما على عدد أيام الستة .

3 - تحديد العدد المناسب من المركبات التي سيتم اعتماده واستعماله في تصميم الطريق

ويسمى (DHV) Design Hourly Volume .

فالطريق لا تصمم على أساس السير اليومي او معدل السير السنوي ولكن تصميم الطريق من حيث المنحنيات والانحدارات فانه يتطلب التعرف على ساعات الازدحام .

4-6 تحليل معلومات السير الحالي والمستقبلي :-

من المعروف بأن الحجم المروري غير ثابت فهو يزداد يوما بعد يوم وذلك بسبب بعض العوامل وأهمها الزيادة السكانية ، وعند تصميم للطريق يجب أن يؤخذ حجم الحالي وحجم السير المستقبلي على الطريق أثناء تصميم الطريق , لان مقدار توسعة للطريق يعتمد على الحجم المروري المستقبلي المتوقع , وكذلك حتى يستطيع فريق العمل تصميم طريق يستوعب حجم السير الحالي والمستقبلي . لذلك فان السير المستعمل لتصميم الطريق يتكون من العناصر التالية :-

- الحجم المروري الحالي :-  يتم الحصول عليه من خلال تعداد المركبات(حجم المرور) على الطريق المراد تصميمه .

- الزيادة الطبيعية في عدد السيارات (Peak Factor ) :- وهي الزيادة الناتجة عن زيادة عدد السكان أو زيادة عدد المركبات وهي الزيادة الناتجة عن تطور البلد .

- السير المتطور :- وينتج هذا السير من تحسين المنطقة , حيث يتم الاستفادة من المنطقة (استعمالات الأراضي كالزراعة والتجارة والصناعة والسياحة) .

ومن الملاحظ إن الزيادة في عدد المركبات يؤدي إلى مضاعفة الحجم المروري (حجم السير) على الطريق , حيث سيتم حساب عدد المركبات , ومن ثم سيتم الاعتماد عليه في التصميم (( Design Hour Volume (D.H.V) كما هو سيبين في الحسابات اللاحقة.

وسيتم الأخذ بعين الاعتبار كيفية حساب معدل المركبات الذي سيتم اعتماده في التصميم وذلك بالتعويض بمعاملات عن أنواع المركبات كما يلي :-

- السيارات الصغيرة :- (*1)

- عدد الحافلات :- (*2.5)

- عدد الشحن :- (*3)

- حيث سيتم اعتماد فترة تصميم (15- (20 سنة مقبلة .

4-7 العمر التصميمي للطريق :-

هناك مجموعة من العوامل التي تسبب الزيادة في حجم السير , ومن المعروف انه لا يمكن تصميم او تخطيط طريق اعتمادا على حجم المروري الحالي , إنما يتم الاعتماد في التصميم على العمر المستقبلي المتوقع للطريق , فمثلا 15 أو 20 او 25 عاما حتى يستطيع الطريق استيعاب الحجم المروري خلال الفترة المستقبلية القادمة ، وبعد تلك الفترة تصبح الطريق بحاجة إلى إعادة تأهيل وتصميم .

فتصميم طريق لفترة قصيرة يكلف مبالغ قليلة مقارنة بتصميم لفترة طويلة وبحاجة المستمرة لإعادة التصميم والتأهيل، أما التصميم لفترة زمنية طويلة يسبب زيادة كبيرة في التكاليف ويقلل من الحاجة لتصاميم جديدة .

4-8 تعداد المركبات :-

قام فريق العمل بعملية تعداد المركبات خلال ساعات مختلفة من كل يوم وفي أيام مختلفة من الأسبوع وبالتعاون مع مجموعة من الزملاء وهم :- (خالد طنينه و علي أبو الهيجاء واحمد القاسم وعدي مجاهد) , وفيما يلي سنقوم بعرض تعداد السيارات كما قام به فريق العمل :-

جدول (4-1) :-  تعداد المركبات على الطريق المقترح إعادة تصميمه

| اليوم | # الفترة الزمنية |  | # نوع المركبات |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # الزمن | # عدد # المركبات | # سيارات صغيرة | # سيارات متوسطة | # باصات (أو شاحنات) |
| السبــــــــت 9/4/2011 | 8-9 | 206 | 179 | 11 | 16 |
|  | 9-10 | 291 | 271 | 9 | 11 |
|  | 10-11 | 247 | 197 | 31 | 19 |
|  | 11-12 | 235 | 179 | 41 | 15 |
|  | 12-1 | 346 | 282 | 36 | 28 |
|  | 1-2 | 294 | 211 | 49 | 34 |
|  | 2-3 | 322 | 227 | 57 | 38 |
| الأحــــــد 2011/4/10 | 8-9 | 384 | 307 | 42 | 35 |
|  | 9-10 | 362 | 277 | 46 | 39 |
|  | 10-11 | 359 | 299 | 33 | 27 |
|  | 11-12 | 424 | 346 | 59 | 19 |
|  | 12-1 | 377 | 293 | 58 | 26 |
|  | 1-2 | 421 | 298 | 84 | 39 |
|  | 2-3 | 335 | 207 | 86 | 42 |
| الاثنين 11/4/2011 | 8-9 | 294 | 245 | 28 | 21 |
|  | 9-10 | 279 | 217 | 35 | 27 |
|  | 10-11 | 361 | 309 | 33 | 19 |
|  | 11-12 | 393 | 342 | 25 | 26 |
|  | 12-1 | 487 | 421 | 34 | 32 |
|  | 1-2 | 483 | 407 | 45 | 31 |
|  | 2-3 | 369 | 283 | 37 | 49 |
| الثلاثاء 12/4/2011 | 8-9 | 336 | 276 | 31 | 29 |
|  | 9-10 | 252 | 213 | 21 | 18 |
|  | 10-11 | 262 | 217 | 26 | 19 |
|  | 11-12 | 200 | 154 | 25 | 21 |
|  | 12-1 | 362 | 281 | 43 | 38 |
|  | 1-2 | 401 | 321 | 38 | 42 |
|  | 2-3 | 462 | 362 | 49 | 51 |
| الأربعــــــاء 13/4/2011 | 8-9 | 368 | 318 | 28 | 22 |
|  | 9-10 | 331 | 279 | 27 | 25 |
|  | 10-11 | 233 | 193 | 19 | 21 |
|  | 11-12 | 272 | 208 | 31 | 33 |
|  | 12-1 | 399 | 334 | 35 | 30 |
|  | 1-2 | 454 | 362 | 49 | 43 |
|  | 2-3 | 492 | 381 | 55 | 56 |
| الخمــــــيس 14/4/2011 | 8-9 | 244 | 197 | 19 | 28 |
|  | 9-10 | 321 | 273 | 17 | 31 |
|  | 10-11 | 280 | 241 | 21 | 18 |
|  | 11-12 | 241 | 194 | 25 | 22 |
|  | 12-1 | 267 | 202 | 31 | 34 |
|  | 1-2 | 287 | 219 | 30 | 38 |
|  | 2-3 | 442 | 341 | 53 | 48 |
| الجمعــــة 15/4/2011 | 8-9 | 61 | 41 | 12 | 8 |
|  | 9-10 | 68 | 39 | 18 | 11 |
|  | 10-11 | 106 | 78 | 15 | 13 |
|  | 11-12 | 414 | 347 | 38 | 29 |
|  | 12-2 | 582 | 481 | 49 | 52 |

لحساب عدد المسارات المطلوبة في الطريق ، يتم استخدام المعلومات التي تم جمعها من حجم المرور , حيث أن الجدول التالي يظهر معلومات تعداد المرور لمدة أسبوع على مقطع من الشارع :-

جدول(4-2) :- متوسط عدد المركبات لكل ساعة حسب النوع.

| الأيام | متوسط عدد المركبات لكل ساعة |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | سيارة صغيرة | سيارة متوسطة | باص ( أو شحن) |
| الجمعة | 164 | 22 | 19 |
| السبت | 220 | 33 | 23 |
| الأحد | 290 | 48 | 32 |
| الاثنين | 318 | 34 | 25 |
| الثلاثاء | 260 | 33 | 31 |
| الأربعاء | 259 | 35 | 32 |
| الخميس | 237 | 28 | 30 |

إن المعلومات التي تظهر في الجدول السابق يتم تحويلها إلى عدد من المركبات المكافئة باستخدام معاملات وفقا للمواصفات الأردنية المتبعة في فلسطين كما يلي :-

| عدد السيارات الصغيرة | × 1 |
| --- | --- |
| عدد السيارات المتوسطة | × 2.5 |
| عدد الشاحنات | × 3 |

أي أن عدد المركبات الكلي = (عدد السيارات الصغيرة × 1 + عدد السيارات المتوسطة × 2.5  + عدد الشاحنات ×3)

متوسط السيارات الصغيرة في الساعة = (164+221+290+318+260+259+238)*1/7

=  249.714 سيارة صغيرة في الساعة .

متوسط السيارات المتوسطة في الساعة = (22+33+48+34+33+35+28)*2.5/7

=  83.214 سيارة متوسطة في الساعة .

الباصات (الشاحنات) = (19+23+32+25+31+32+30 ) *3/7 =  11.755 شاحنة متوسطة في الساعة .

متوسط عدد السيارات الحالي= 249.714+83.214+11.755

= 344  سيارة

معدل المرور اليومي ADT   = 344*24

=  8256 سيارة / يوم

عند حساب عدد المسارب يتم حسابها وفقا لحجم المرور الحالي والمستقبلي ويكون المستقبلي في العادة خلال عشرين سنة حيث يتم ضرب معدل المرور اليومي بمعامل يساوي 2.5

معدل المرور اليومي بعد مرور 20 سنة = 8256 * 2.5

= 20640 سيارة / يوم

بسبب عدم توفر معلومات دقيقة عن عدد المركبات في ساعات الذروة فانه تم اعتبار حجم المرور للتصميم يساوي نسبة من معدل المرور اليومي وهذه النسبة تساوي ( 0.12 – 0.24 ) ويرمز لها بالرمز k ويتم  أخذها بالعادة 0.16 , لذلك فان معدل مرور المركبات للساعة التي يتم أخذها بالتصميم يمكن إيجاده من العلاقة التالية:

K= 1/n…………………….(3-4)

حيث :-

n= عدد ساعات الذروة وتم اعتمادها 6 ساعات

عدد المركبات في الساعة التصميمية  D.H.V = k  ×  معدل المرور اليومي

= 0.16× 20640

=3302 سيارة / ساعة

وبما انه تم حساب عدد المركبات في الساعة التصميمية بناءا على المركبات التي تمر من خلال الطريق , فانه تم مراقبه المركبات المتجهة من هذه الطرق وتم تسجيل المركبات التي يمكن أن تتخذ من خلال طريقنا مسلكا بديلا من الطرق المتبعة حاليا ووجد أنها تكون بنسبة 60 % من عدد المركبات الكلي.

لذلك تكون المحصلة النهائية من عدد المركبات في الساعة التصميمية هي

= 3302*60.

= 1981 سيارة/ ساعة

بما إن الطرق في فلسطين هي طرق من الدرجة الثالثة فانه تم اعتماد السعة التصميمية للطريق تساوي 850 سيارة / ساعة , حيث أن السعة التصميمية عبارة عن أقصى عدد من المركبات التي تمر من خلال نقطة معينة خلال ساعة تحت الظروف السائدة.

عدد المسارات المطلوبة لاستيعاب المركبات خلال العشرين سنة القادمة = D.H.V  / السعة التصميمية

=1981/ 850

=  2 مسرب في كل اتجاه

وكما كان التصميم المقترح من بلدية مدينة الخليل بعرض (18) متر , لكن بسبب وجود النقاط الحاكمة والتي كان اهمها المنازل تم تعديل تصميم الطريق الى( 12) متر .