الفصل الثالث - الوصف الانشائي للمشروع

1-3 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

2-3 هدف التصميم الإنشــــــائي.

3-3  الدراسات النظرية والتحليل وطريقة العمل.

4-3 الاختبارات العمـــــــــــــلية.

5-3 الأحمــــــــــــــــــــــــــــــــال.

6-3 العناصر الإنشــــــــــــــــائية.

7-3 البرامج الحاسوبية المستخدمة.

(1-3 )مقدمة :

لأي  مشروع يجب أن يكون هناك وصف متكامل له حتى تكون الصورة واضحـة تماما للمشروع المراد إنشاؤه ، فبعد الانتهاء من الفصلين الأول والثاني  يصل بنا المطاف إلى مرحلة تعد من أهم المراحل التي تمر خلال تنفيذ أي مشروع والمقصود مرحلة التصميـم الإنشائي.

إن الغرض من عملية تصميم المنشآت ، هو ضمان وجود مزايا التشغيل الضروري فيها ، مع احتواء العناصر الإنشائية على أبعاد أكثر ملائمة من الناحية الاقتصادية ، بالإضافة إلى توفير عامل مهم وهو الأمان. لذا لا بد من تحديد الهياكل الإنشائية التي يشتمل عليها المشروع لأجل اختيار العناصر الأنسب وذلك لعمل مقارنات بين الأنواع المختلفة لهذه العناصر بحيث تحقق العاملين السابقين إضافة إلى عدم التضارب مع المخططات المعمارية الموضوعة ، ولذلك فأن هذا يتطلب وصفاً شاملاً للعناصر الإنشائية المكونة للمشروع التي سيتم التعامل معها وتصميمها لاحقا في بنود هذا المشروع من أجل الوصول إلى تصميم إنشائي كامل  .  وفي هذا الفصل سوف يتم وصف العناصر الإنشائية المكونة للمشروع.

(2-3 )هدف التصميم الإنشائي :

إن الهدف العام من التصميم الإنشائي لأي مشروع هو الحصول على مبنى آمن من جميع النواحي الهندسية والإنشائية ، ومقاوم لجميع المؤثرات الخارجية من زلازل ، رياح ، ثلوج ، وهبوط التربة ؛ أي أنه  يتحمل جميع الأحمال الواقعة عليه سواء الأحمال المباشرة أو غير المباشرة ، وفي نفس الوقت الحفاظ على صلاحية الاستخدام البشري له مع مراعاة التكلفة الاقتصادية.

ولهذا فأن التصميم الإنشائي الذي يراد القيام به في مشروعنا هو تصميم المقاطع الإنشائية للعناصر الحاملة بتطبيق الكود الأمريكي (American concrete institue)(ACI 318-08M) ، ولتحديد أحمال الزلازل فسيتم استخدام (U.B.C-97) ،واستخدام الكود الاردني لتحديد الاحمال الحية.

وباستخدام مجموعة من البرامج المحوسبة لإتمام المشروع بشكل متكامل ومترابط و الحصول في النهاية على مبنى مقاوم لمختلف القوى الواقعة علية و تقديم مخططات تنفيذية متكاملة للمشروع .

وبالتالي يتم تحديد العناصر الإنشائية بناء على :-

- عامل الأمان Factor of Safety ) ): يتم تحقيقه عبر اختيار مقاطع للعناصر الإنشائية قادرة على تحمل القوى و الإجهادات الناتجة عنها.

- التكلفة Cost)): يتم تحقيقها عن طريق مواد البناء ومقاطع مناسبة التكلفة و كافية للغرض الذي ستستخدم من أجله.

- حدود صلاحية المبنى للتشغيل(Serviceability)   من حيث تجنب أي هبوط زائد (Deflection) و تجنب التشققات (Cracks) التي تؤثر سلباً على المنظر المعماري المطلوب.

- الشكل و النواحي الجمالية للمنشأ.

(3-3 )الدراسات النظرية والتحليل وطريقة العمل :

تعتبر الدراسة النظرية جزء رئيسي ومهم يجب القيام به لإتمام عملية التحليل والتصميم ، حيث أنه من خلالها يمكن الوصول إلى أفضل ما يكون من عمليات التحليل ، لذلك يجب دراسة العناصر الإنشائية بشكل جيد وتحديد الأحمال الواقعة على كل عنصر للوصول إلى التصميم المطلوب والآمن وطريقة العمل المناسبة.

(4-3) الاختبارات العملية :

من أهم الاختبارات العملية اللازمة قبل القيام بتصميم أي مشروع إنشائي هو إجراء فحوصات للتربة لمعرفة قوة تحملها ومواصفاتها ونوعها ، ومعرفة منسوب المياه الجوفية وعمق الطبقة التأسيسية المناسبة لوضع الأساسات ، ويتم ذلك بعمل ثقوب استكشاف في التربة بأعداد وأعماق مدروسة ، وأخذ العينات المستخرجة من أرض الموقع لعمل فحوصات التربة اللازمة عليها .

ومن أهم النتائج التي نحتاجها من هذه الاختبارات :-

مقدار قوة تحمل التربة للأعمال الواقعة عليها من المبنى ومقدار الضغط الجانبي المؤثر على الجدران الجانبية الإستنادية و الذي يعتمد على نوع التربة .

(5-3 )الأحمال :

الأحمال هي مجموعة القوى التي تؤثر على المنشأ ويتم تصمم المنشأ ليتحملها ، إن أي مبنى يتعرض لعدة أنواع من الأحمال  يجب حسابها بدقة عالية لان أي خطأ في عملية حساب الأحمال ينعكس سلباً على التصميم الإنشائي للعناصر الإنشائية المختلفة ، وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى كل حمل من هذه الأحمال على حدة لنبين تأثيره على المنشأ وكيفية التعامل معه .

ويمكن تصنيف الأحمال المؤثرة على أي منشأ كالتالي :-

- الاحمال الرئيسية

- الاحمال الثانوية

(1-5-3 ) الأحمال الرئيسية ( Main Loads) , ومنها :

- الأحمال الميتة  ( Dead Loads –DL) .

- الأحمال الحية (Live Load –LL ) ؛ وهي الأحمال الناتجة من طبيعة الاستخدام لهذه المباني وحملها بالسكان والأثاث المتنوع .

- الأحمال البيئية.

الشكل رقم (3-1) انتقال الأحمال .

(1-1-5-3 )الأحمال الميتة :-

هي الأحمال الناتجة دائما عن وزن العناصر الإنشائية (عن الجاذبية) ، كالأوزان على مختلف أنواعها  سواء الأوزان الذاتية للمنشأ ، أو أوزان العناصر الثابتة فوقها ، وتعتبر هذه الأحمال ذات تأثير دائم على المبنى ، أو القوى الجانبية الناتجة عن قوى خارجية كقوة دفع التربة للجدران الإستنادية مثلاً  ، ويتم معرفة هذه الأحمال من خلال أبعاد وكثافات المواد المستخدمة في العناصر الإنشائية.

ويدخل ضمن هذا التعريف الأوزان الذاتية للمنشأ كالخرسانة المستخدمة وحديد التسليح  و الجدران الخارجية ، و أعمال الأرضيات ، ومواد العزل ، و الحجارة المستخدمة في تغطية المبنى من الخارج ، و القصارة  و التمديدات الكهربائية والصحية و الأتربة المحمولة . والجدول رقم ( 3- 1) يوضح الكثافات النوعية لكل المواد المستخدمة حسب كود الأحمال والقوى الأردني

جدول (3- 1) يبين  الكثافة النوعية للمواد المستخدمة في العناصر الإنشائية.

| رقم البند | (Material) المادة | S. Weight (KN/m3)الكثافة النوعية |
| --- | --- | --- |
| 1 | (Tile)البلاط | 23 |
| 2 | (Mortar)المونة الأسمنتية | 22 |
| 3 | (Sand) الرمل | 16 |
| 4 | (Hollow Block) الطوب الأسمنتي المفرغ | 15 |
| 6 | ( Reinforced Concrete)الخرسانة المسلحة | 25 |
| 7 | ( Plaster) القصارة | 22 |
| 8 | (Backfill ) الأتربة (الطمم ) | 20 |

(2-1-5-3 )الأحمال الحية :-

هي الأحمال التي تتعرض لها الأبنية و الإنشاءات بحكم استعمالاتها المختلفة ، أو استعمالات أي جزء منها ، بما في ذلك الأحمال الموزعة و المركزة ، وأحمال القصور الذاتي .

ويمكن تصنيفها كالتالي :-

- أحمال الديناميكية :  مثل الأجهزة التي ينشأ عنها اهتزازات تؤثر على المنشأ .

- الأحمال الساكنة : والتي يمكن تغيير أماكنها من وقت إلى آخر ، كأثاث البيوت ، والقواطع ، والأجهزة الكهربائية ، والآلات الاستاتيكية غير المثبتة ، و المواد المخزنة.

- أحمال الأشخاص:  وتختلف باختلاف استخدام المبنى ويؤخذ بعين الاعتبار العامل الديناميكي في حالة وجودة ، مثلا في الملاعب والصالات والقاعات العامة.

- أحمال التنفيذ:  وهي الأحمال التي تكون موجودة في مرحلة تنفيذ المنشأ مثل الشدات الخشبية  والرافعات.

(3-1-5-3 ) الأحمال البيئية :-

وهي الأحمال الناتجة عن العوامل البيئية ، وتشمل أحمال الثلوج وأحمال الهزات الأرضية وأحمال التربة ، وهذه الأحمال تعتبر أحمالا متغيرة من ناحية المقدار و الموقع . وأحمال الرياح تكون متغيرة في الاتجاه ، وتعتمد على وحدة المساحة التي تواجهها ،بحيث تقوم دوائر الأرصاد الجوية بتحديد سرعة الرياح القصوى. و العناصر التي يعتمد عليها في تحديد هذه الأحمال هي السرعة ، والارتفاع للمبنى ، وموقعه بالنسبة للأبنية المحيطة به ، وأهمية هذا المبنى بالإضافة إلى عوامل أخرى لها علاقة بالموضوع .

(2-5-3 ) الأحمال الثانوية(غير المباشرة  ( Secondary Loads) (:

وتشتمل على الانكماش الناتج عن الجفاف للخرسانة و التمدد الناتج عن التأثير الحراري و الزحف و الهبوط لتربة الأساس  وقد تم أخذهن بعين الاعتبار من خلال توفير فواصل التمدد الحراري داخل المبنى بحيث يلبي الشروط الخاصة به كما سيرد لاحقا خلال هذا الفصل .

(1أحمال الثلوج :-

يمكن حساب أحمال الثلوج من خلال معرفة الارتفاع عن سطح البحر و باستخدام الجدول رقم (3- 3)
)  حسب كود الأحمال والقوى الأردني  :(

جدول (3-2) يبين قيمة أحمال الثلوج حسب الارتفاع عن سطح البحر .

| ارتفاع المنشأ عن سطح البحر (h) بالمتر (m) | أحمال الثلوج (Snow Loads)(KN /m²) | رقم البند |
| --- | --- | --- |
| h < 250 | 0 | 1 |
| 500 > h > 250 | 1000 / (h-250) | 2 |
| 1500 > h > 500 | (h-400) / 400 | 3 |
| 2500 > h > 1500 | (h – 812.5)/ 250 | 4 |

2) أحمال الرياح :-

أحمال الرياح تؤثر بقوى أفقية على المبنى، ولتحديد أحمال الرياح تم الاعتماد على سرعة الرياح القصوى التي تتغير بتغير ارتفاع المنشأ عن سطح البحر وموقعه من حيث إحاطته بمباني مرتفعة أو وجود المنشأ نفسه في موقع مرتفع أو منخفض و العديد من المتغيرات الأخرى . ولتحديد هذه الأحمال سوف يتم استخدام (U.B.C-97)  وذلك وقق هذه المعادلة:

P = Ce * Cq * qs * Iw

Ce : combind height.

Cq : pressure coefficient of structure.

Iw : importance factor.

P : design wind pressure.

الشكل (3-2) تأثير سرعة الرياح على قيمة الضغط الواقع على المبنى

الشكل (3-3) تأثير أتجاه الرياح على قيمة الضغط الواقع على المبنى .

3 ) أحمال الزلازل :-

وهي عبارة عن أحمال رأسية وأفقية تؤثر على المنشأ، وتؤدي إلى تولد عزوم على المنشأ مثل العزوم المعروفة بعزم الانقلاب وعزم اللّي ، وأما القوى الأفقية وهي قوى القص فهي تُقاوَمُ بجدران القص الموجودة في المنشأ ، وتؤخذ هذه الأحمال بعين الاعتبار في منطقة الخليل ،  ذلك أن هذه المنطقة تعرف أنها نشطة زلزالياً .

4) أحمال الانكماش والتمدد :-

وهي أحمال ناتجة عن تمدد وانكماش العناصر الخرسانية للمبنى نتيجة اختلاف درجات الحرارة خلال فصول السنة، ويتم اخذ هذه الأحمال بعين الاعتبار من خلال توفير فواصل التمدد الحراري داخل المبنى بالرجوع على الكود المستخدم في التصميم.

وجدير بالذكر انا قمنا بأختيار احمال للمبني الجامعي بناء على مواصفات الكود الاردني للاحمال والتي هي كالتالي:

Dead load = 5.65 KN/m square

Life load = 5 KN/m square

Partitions = 1.5 KN/m square

( 3-6 ) العناصر الإنشائية :

1-الأساسات Foundation  .

2-الأعمدة  Columns .

3-الجسور Beams .

4-العقدات Slabs .

5-جدران القص  Shear walls .

6-الأدراج Stairs   .

7-جدران حاملة  Bearing Walls .

8-فواصل التمدد  Joint System.

الشكل ( 3 - 4 ) رسم  توضيحي للعناصر الإنشائية .

(1-6-3) العقدات) البلاطات:(

العقدات عبارة عن العناصر الإنشائية القادرة على نقل القوى الرئيسية  بسبب الأحمال المؤثرة عليها إلى العناصر الإنشائية الحاملة في المبنى مثل الجسور والجدران والأعمدة ،دون تعرضها إلى تشوهات .

ونظرا لوجود العديد من الفعاليات في هذا المشروع ، وتنوع المتطلبات المعمارية تم اختيار نوعين من العقدات كل حسب ما هو ملائم لطبيعة الاستخدام , والذي سيوضح في التصاميم الإنشائية في الفصول اللاحقة , وفيما يلي بيان لهذه الأنواع :-

(1-1-6-3) العقدات المصمتة Solid Slabs :-

وينقسم هذا النوع إلى قسمين  وهما :-

- العقدات المصمتة في اتجاه واحد One Way Solid Slabs  :

الشكل (3- 5) عقدة مصمتة باتجاه واحد .

- العقدات المصمتة في اتجاهين Tow-Way Solid Slabs :

الشكل (3 - 6) عقدة مصمتة باتجاهين .

(2-1-6-3 ) العقدات المفرغة Ribbed Slabs :-

أما العقدات المفرغة فتقسم إلى قسمين هما :-

1) العقدات المفرغة في اتجاه واحد One Way Ribbed Slabs .

2) العقدات المفرغة في اتجاهين Tow Way Ribbed Slabs .

(1-2-1-6-3 ) العقدات المفرغة في اتجاه واحد One Way Ribbed Slabs)):-

تستخدم هذه العقدات عندما يراد تغطية مساحات بدون جسور ساقطة ، وتم استخدام هذه البلاطات في جميع طوابق هذا المشروع، وذلك لخفة وزنها و فعاليتها .

الشكل (3- 7) العقدات المفرغة في اتجاه واحد.

(2-2-1-6-3  )العقدات المفرغة في اتجاهين ((Tow Way Ribbed Slabs :-

ان العقدات المفرغة في اتجاهين تستخدم في حالة  المساحات الكبيرة نسبيا  خاصة عندما تكون مسافات البحور متقاربة.

الشكل (3 – 8 ) عقدات مفرغة في اتجاهين .

(2-6-3 )الجسور   :-

وهي عناصر إنشائية أساسية في نقل الأحمال من الأعصاب والعقدات المصمتة  ، وهي نوعان ، خرسانية ومعدنية ، اما الخرسانية فهي :-

- الجسور المسحورة(Hidden Beam  )  :عبارة عن الجسور المخفية داخل العقدة بحيث يكون ارتفاعها يساوي ارتفاع العقدة .

- الجسور الساقطة: (Dropped Beam  )  عبارة عن تلك الجسور التي يكون ارتفاعها اكبر من ارتفاع العقدة  ويتم إبراز الجزء الزائد من الجسر في احد الاتجاهين السفلي (Down Stand Beam) أو العلوي (Up stand Beam) بحيث تسمى هذه الجسور   L –section , T-section.

ونظرا للتوزيع الجيد للقوى المؤثرة على السطح ومن ثم على الأعمدة و الجسور ، فقد تم استخدام الجسور الساقطة مع مراعاة عامل التقوس(الانحناء (  Limitation of Deflection).

الشكل ( 3- 9) أشكال الجسور .

تستخدم الجسور في المباني للأغراض التالية:

- توضع الجسور تحت الحوائط لتحميل الحائط عليها تجنبا لتحميله مباشر على البلاطة الخرسانية الضعيفة.

- توضع الجسور أعلى الحوائط للتعتيب عليها وفي هذه الحالة يكون عمق الجسر كاف للنزول حتى منسوب الأعتاب ويمكن أن تكون مساوية أو اكبر من سمك الحائط.

- تقليل طول الانبعاج للأعمدة.

- تقسيم البلاطات الخرسانية ذات المساحات الواسعة إلى أجزاء كل جزء منها بمساحة يمكن  تصميمها لتصبح بسمك وتسليح اقتصادي.

- تربيط الأعمدة مع بعضها وذلك لعمل مفعول الإطارات (  (Framبين الجسور والأعمدة للحصول على أفضل توزيع لعزوم الانحناء في الجسور .

(3-6-3 )الأعمدة   :-

تعتبر الأعمدة العنصر الرئيسي في نقل الأحمال من العقدات والجسور ونقلها  إلى الأساسات ، وبذلك فهي عنصر إنشائي ضروري في نقل الأحمال وثبات المبنى ، لذلك يجب تصميمها بحيث تكون قادرة على نقل وتوزيع الأحمال الواقعة عليها .

بالنسبة إلى أنواع الأعمدة فهي على نوعين:

الأعمدة القصيرة والأعمدة الطويلة . ولمقاطع الأعمدة أشكال عديدة، منها المستطيل و الدائري و المضلع و المربع و المركب. وهناك تصنيف آخر للأعمدة من حيث طبيعة المادة المستخدمة فمنها الخرسانية والمعدنية والخشبية .

وأما بالنسبة إلى الأعمدة المستخدمة في هذا المبنى فهي متنوعة من حيث الطول ، فهناك الأعمدة الطويلة ، بالإضافة إلى الأعمدة القصيرة ، ومن حيث طبيعتها، ومن حيث الشكل فمنها ما هو دائري وأخرى مستطيلة الشكل ، ويبين الشكل (3- 10 ) عدد من مقاطع الأعمدة

الشكل (3 – 10)  يبين أنواع الأعمدة المستخدمة .

(4-6-3 )جدران القص: ( Shear Wall)

وهي عناصر إنشائية حاملة تقاوم القوى العمودية والأفقية الواقعة عليها وتستخدم بشكل أساسي لمقاومة الأحمال الأفقية مثل قوى الرياح والزلازل وتسمى جدران القص (shear wall) ، وهذه الجدران تسلح بطبقتين من الحديد حتى تزيد من كفاءتها على مقاومة القوى الأفقية .

وتعمل هذه الجدران على تحمل الأوزان الرأسية المنقولة إليها كما تعمل على مقاومة القوى الأفقية التي يتعرض لها المنشأ ، ويجب توفرها في الاتجاهين مع مراعاة أن تكون المسافة بين مركز المقاومة الذي تشكله جدران القص في كل اتجاه ومركز الثقل للمبنى أقل ما يمكن .

وان تكون هذه الجدران كافية لمنع أو تقليل تولد العزوم وآثارها على جدران المبنى المقاومة للقوى الأفقية ، وقد تم تحديد جدران القص في المبنى  وتوزيعها بشكل مدروس في كامل المبنى وذلك لنتمكن من تصميمها في الفصول القادمة , وتتمثل هذه الجدران , بجدران بيت الدرج , وجدران المصاعد , والجدران الأخرى التي تبدأ من أساسات المبنى .

الشكل (3 - 11 ) جدار القص

(5-6-3 ) فواصل التمدد :

تنفذ في كتل المباني ذات الأبعاد الأفقية الكبيرة أو ذات الأشكال والأوضاع الخاصة فواصل تمدد حراري أو فواصل هبوط ، وقد تكون الفواصل للغرضين معاً. وعند تحليل المنشآت لدراستها كمقاوم لأفعال الزلازل تدعى هذه الفواصل بالفواصل الزلزالية ، ولهذه الفواصل بعض الاشتراطات والتوصيات الخاصة بها .

ينبغي استخدام فواصل تمدد حراري في كتلة المنشأ حسب الكود المعتمد ، على أن تصل هذه الفواصل إلى وجه الأساسات العلوي دون اختراقها. وتعتبر المسافات العظمى لأبعاد كتلة المبنى كما يلي:

- ((40m في المناطق ذات الرطوبة العالية.

- ((36m في المناطق ذات الرطوبة العادية.

- ((32m في المناطق ذات الرطوبة المتوسطة.

- ((28m في المناطق الجافة.

كما يجب أن لا يقل عرض الفاصل عن (2 cm) .

(6-6-3 )الأساسات :

وبالرغم من أن الأساسات هي أول ما نبدأ بتنفيذها عند بناء المنشأ ، إلا أن تصميمها يتم بعد الانتهاء من تصميم كافة العناصر الإنشائية في المبنى . تعتبر الأساسات حلقة الوصل بين العناصر الإنشائية في المبنى والأرض  ، ولمعرفة الأوزان والأحمال الواقعة عليها ،فإن الأحمال الواقعة على العقدة تنتقل إلى الجسور ثم إلى الأعمدة وأخيرا إلى الأساسات إلى التربة ويكون الأساس مسؤول عن تحمل الأحمال الميتة للمبنى وأيضا الأحمال الديناميكية الناتجة عن الرياح والثلوج والزلازل وأيضا الأحمال الحية داخل المبنى.

وتكون هذه الأحمال هي الأحمال التصميمية للأساسات ، وبناءا على الأحمال الواقعة عليها وطبيعة الموقع يتم تحديد نوع الأساسات المستخدمة ، ومن المتوقع استخدام أساسات من أنواع مختلفة  وذلك تبعا لقوة تحمل التربة والأحمال الواقعة على كل أساس  . والأساس قد يكون قريبا من سطح الأرض ويسمى بالأساس السطحي (Shallow Foundation) وهذا النوع يكون بعدة صور كأن يكون اساسات لقواعد شريطية ، أو اساسات لقواعد منفصلة ، أو اساسات لبشة او حصيرة.

وقد يكون عميقا داخل التربة لنقل أحمال المنشأ إلى طبقات التربة العميقة الأقوى ، أو توزيعها على الطبقات بطريقة تدريجية ويسمى هذا النوع بالأساس العميق(Deep Foundation ) حيث يتم اللجوء اليها عندما يتعذر الحصول على طبقة صالحة للتأسيس بالقرب من سطح الأرض لذلك يتم اللجوء الى اختراق التربة الى اعماق كبيرة للحصول على السطح الصالح للتأسيس مثل الأوتاد الخرسانية.

الشكل ( 3- 12 ) : شكل الأساس المنفرد .

لشكل رقم (3-13) مقطع طولي في الأساس                     الشكل(3-14)توزيع الحديد بالأساس

في الشكلين (3 - 13)، (3- 14)  يتم توضيح كيفية نقل الاحمال من المبنى الى الاساس عن طريق العمود ، وتوضيح عملية مقاومة التربة للاحمال الواقعة عليها من المبنى وايضا توضح عملية توزيع حديد التسليح في الاساس .

(7-6-3 )الأدراج :

الأدراج عبارة عن العنصر المعماري و الإنشائي  المسؤول عن الانتقال الراسي بين الطبقات في المبنى حيث يتم تقسيم ارتفاع الطابق إلى ارتفاعات صغيرة تمثل ارتفاع الدرجة الواحدة . ويتم تصميم الدرج إنشائيا باعتباره عقدة مصمتة في اتجاه واحد ، وتم استخدامها في مشروعنا بشكل واضح موزعة على أرجاء المشروع  ، وكذلك اخذ في عين الاعتبار في التصميم الإنشائي الأحمال  الناتجة عن وزن المصعد الكهربائي   .

الشكل (3-  15) مقطع توضيحي في الدرج .

(3-7) البرامج الحاسوبية المستخدمة :

- Autocad 2007: و ذلك لعمل الرسومات المفصلة للعناصر الإنشائية.

- Atir : للتصميم الإنشائي.

- Etabs

- Safe